- Tujuan

Instruksi kerja ini dibuat sebagai panduan dalam Pengoperasian dan Pembersihan Press Machine  agar dilakukan dengan baik dan benar.

- Ruang Lingkup

Instruksi Kerja ini berlaku untuk semua kegiatan yang berhubungan dengan pengoperasian dan pembersihan Press Machine di Kimia Farma Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab untuk mengesahkan dan menjamin instruksi kerja dilaksanakan dengan baik dan benar

  - Asisten Manager Produksi Herbal dan Supervisor Pengolahan Ekstrak & Cairan Herbal bertanggung jawab untuk menyusun, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Pelaksana bertanggung jawab untuk:

    - Mengoperasikan, membersihkan dan memelihara press machine sesuai dengan instruksi kerja yang berlaku.

    - Melaporkan penyimpangan yang terjadi selama pengoperasian, pembersihan dan pemeliharaan.

- Definisi

Press Machine adalah mesin untuk bahan baku yang telah dikeringkan dapat dipadatkan sesuai dengan ukuran yang di inginkan.

- Referensi

Manual Book Press Machine For Dried Simplisia.

- Alat dan Bahan

  - Alat

    - Tissu Bebas Serat

    - Vacuum Cleaner.

    - Sikat Nylon

    - Tali

  - Bahan

    - Bahan Baku

    - Deterjen MIP CIP

    - Soft water

    - Purefied water

- Instruksi Kerja

  - Pemakaian Alat

- Persiapan

    - Pastikan semua bagian press machine dalam keadaan bersih.

    - Pastikan listrik terhubung.

    - Pastikan semua koneksi selang hydraulic terhubung dengan baik, kencang dan tidak bocor.

    - Pastikan Emergency stop pada posisi Off (tidak aktif).

- Pengoperasian

      - Nyalakan saklar dengan cara putar “ON” ke arah kanan.

      - Nyalakan pompa ( Powerpack Hydraulic) dengan menekan tombol “PUMP START”.

      - Masukkan simplisia kedalam press machine.

      - Tekan tombol “DOWN START” hingga kepala press hydraulic ke arah bawah, tunggu sampai “DOWN STOP” menyala warna merah.

      - Masukkan tali ke dalam sela-sela box, kemudian diikat simplisia yang telah di press.

      - Tekan tombol “UP START” hingga kepala press hydraulic ke arah atas, tunggu sampai “UP STOP” menyala warna merah.

      - Buka toggle clamp / pengunci pintu keluar, kemudian keluarkan simplisia.

- Mematikan Mesin

- Matikan pompa dengan menekan tombol “PUMP STOP”.

- Matikan Saklar dengan cara putar “OFF” ke arah kiri.

  - Pembersihan

- Klasifikasi Kondisi dan Tipe Pembersihan

| Kondisi Pembersihan Mesin | Tipe Pembersihan |
| --- | --- |
| Diakhir proses produksi pada setiap shift | Minor |
| Pergantian produk | Major |
| Sebelum dilakukan servis mesin | Minor |
| Setelah produksi dengan produk yang sama > 7 hari | Major |
| Setelah mesin tidak digunakan lebih dari 7 hari dalam kondisi bersih, apabila mesin tidak digunakan lebih dari 7 hari mesin harus dibersihkan mayor ketika akan digunakan | Major |
| Sebelum dan setelah proses perpindahan mesin | Major |

Waktu major pembersihan dapat berubah sesuai dengan studi monitoring jumlah pertumbuhan mikroba dan pembentukan degradan

- Persiapan Pembersihan

- Pastikan personel sudah menggunakan kacamata pelindung dan sarung tangan

- Pembuatan larutan Deterjen 1% dengan mencampurkan 10 mL deterjen MIP CIP pekat kedalam 1 Liter Air Hangat

- Pembersihan minor

- Pastikan mesin dalam keadaan mati

- Pastikan tidak ada produk didalam mesin, gunakan vacuum cleaner untuk membersihkan residu produk yang tersisa pada mesin.

- Bersihkan press machine dengan menggunakan tissu bebas serat yang dibasahi dengan air. Gunakan sikat nylon untuk membersihkan bagian yang sulit dijangkau.

- Keringkan menggunakan Tissu bebas serat

- Bersihkan press machine setiap kali selesai digunakan.

- Beri label “Sudah dibersihkan” pada mesin

- Isi Logbook Pemakaian danPembersihanAlat/Mesin (F-PPR-00-005-05) dan Logbook Pemakaian dan Pembersihan Ruang Produksi (F-PPR-00-005-06).

- Pembersihan major

      - Pastikan mesin dalam keadaan mati.

      - Pastikan tidak ada produk didalam mesin, gunakan vacuum cleaner untuk membersihkan residu produk yang tersisa pada mesin.

      - Bersihkan press machine dengan menggunakan tissu bebas serat yang dibasahi dengan 1% larutan MIP CIP. Gunakan sikat nylon untuk membersihkan bagian yang sulit dijangkau.

      - Bilas sisa deterjen press machine dengan tissu bebas serat yang telah dibasahi air.

      - Bilas dengan tissu bebas serat yang telah dibasahi purified water.

      - Keringkan menggunakan tissue bebas serat

      - Bersihkan press machine setiap kali selesai digunakan.

      - Beri label “BERSIH” pada mesin.

      - Isi Logbook Pemakaian dan Pembersihan Alat/Mesin (F-PPR-00-005-05) dan Logbook Pemakaian dan Pembersihan Ruang Produksi (F-PPR-00-005-06).

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-PR-00-021 | 00 | 27 JUL 2020 | - | Dokumen Baru |
| I-PR-00-021 | 01 |  | - Perubahan pada ruang lingkup, penanggung jawab, alat dan bahan - Perubahan pada proses instruksi kerja |  |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy:

| 1. | AMPH |
| --- | --- |
| 2. | SPECH |