- Tujuan/Objective

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Pyrazinamide untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

To show specific description of Pyrazinamide raw material to be used as a reference on inspection of the material.

- Ruang Lingkup/Scope

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Pyrazinamide yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk. - Plant Banjaran.

Explain the raw material Pyrazinamide specifications used in the production process at PT. Kimia Farma Tbk. Banjaran Plant.

- Spesifikasi Bahan/Material Specification

| Sinonim/Synonyms | : | - Pyrazinecarboxamide | - 2-Carbamylpyrazine |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Pyrizinamide | - Aldinamide |
|  |  | - Amida Asam Pirazinoat | - Eprazin |
|  |  | - Farmizina |  |
| Rumus molekul/Molecular formula | : | C5H5N3O |  |
| Bobot molekul/Molecular weight | : | 123,11 g/mol |  |
| Kode material/Material code | : | 31000103 |  |

| No | Kategori Kategory | Satuan Unit | Kriteria Penerimaan Acceptance Criteria | Referensi Reference |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian Description |  |  |  |
|  | Bentuk Shape |  | Serbuk hablur Crystalline Powder | FI VI (2020), Hal. 1395 - 1396 |
|  | Warna Color |  | Putih hingga praktis putih White to practically white | FI VI (2020), Hal. 1395 - 1396 |
|  | Bau Odor |  | Tidak berbau atau praktis tidak berbau Odorless or practically odorless | FI VI (2020), Hal. 1395 - 1396 |
| 2 | Kelarutan Solubility |  |  |  |
|  | Dalam Air In Water |  | Agak sukar larut Sparingly soluble | FI VI (2020), Hal. 1395 - 1396 |
|  | Dalam Etanol In Ethanol |  | Sukar larut Slightly soluble | FI VI (2020), Hal. 1395 - 1396 |
|  | Dalam Eter In Ether |  | Sukar larut Slightly soluble | FI VI (2020), Hal. 1395 - 1396 |
|  | Dalam Kloroform In Chloroform |  | Sukar larut Slightly soluble | FI VI (2020), Hal. 1395 - 1396 |
| 3 | Identifikasi Identification |  |  |  |
|  | Uji Identifikasi A (Serapan Inframerah) Identification A test (Infrared Absorption) |  | Spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku The infrared absorption spectrum of the test substance shows a maximum only at the same wavelength as that of the standard substance | FI VI (2020), Hal. 1395 - 1396 |
|  | Uji Identifikasi B (Serapan Ultraviolet) Identification B test (Ultraviolet Absorption) |  | Panjang gelombang serapan maksimum ± 268 nm: berbeda tidak lebih dari 3,0%. Maximum absorption wavelength ± 268 nm: not more than 3.0% different. | FI VI (2020), Hal. 1395 - 1396 |
|  | Uji Identifikasi C Identification C test |  | Tercium bau amoniak Smells of ammonia | FI VI (2020), Hal. 1395 - 1396 |
| 4 | # Jarak Lebur Melting Range | °C | 188 - 191 | FI VI (2020), Hal. 1395 - 1396 |
| 5 | Kadar Air Water Content | % | Tidak lebih dari 0,5 Not more than 0.5 | FI VI (2020), Hal. 1395 - 1396 |
| 6 | Sisa Pemijaran # Residue on Ignition | % | Tidak lebih dari 0,1 #### Not more than 0.1 | FI VI (2020), Hal. 1395 - 1396 |
| 7 | Logam Berat Heavy Metal | ppm | Tidak lebih dari 10 Not more than 10 | Modifikasi USP 46 NF 41 (2023) |
| 8 | Kadar, dihitung terhadap zat anhidrat # Assay, calculated on the anhydrous basis | % | ### 99,0 – 101,0 | Modifikasi FI VI (2020), Hal. 1395-1397 |
| 9 | Uji Batas Mikroba Microbial limit test |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total Total aerobic microbial limit | Cfu/g | ### Tidak lebih dari 103 (2.000) Not more than 103 (2,000) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |
|  | Angka Kapang Khamir Total combined yeasts and molds count | Cfu/g | ### Tidak lebih dari 102 (200) ### Not more than 102 (200) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |

- Sejarah Revisi dan Review/Revision and Review History

| Kode Dokumen (Document Code) | Revisi (Revision) | Tanggal Efektif (Effective Date) | Perubahan (Changes) | Alasan (Reasons) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-050 | 00 | 21 DEC 2022 | - | Dokumen Baru New Document |
| S-QC-01-050 | 01 |  | Spesifikikasi Bahan dan Perubahan sinonim Material Specifications, and Synonym change | Referensi pada parameter Kadar : Modifikasi FI VI (2020), Hal. 1395-1397 Reference to the Content parameter: Modification of FI VI (2020), page 1395-1397 |

- Daftar Distribusi Dokumen/Distribution List of Document

Asli/Original : SSDR

Controlled Copy :

| - AMPM - SPBB |  |
| --- | --- |