- Tujuan

Memberikan panduan dalam pemeliharaan Mesin Kilian CETAK STV agar dilakukan dengan benar.

- Ruang Lingkup

Instruksi kerja ini berlaku untuk Mesin Kilian CETAK STV di ruangan nomor 1513047

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab untuk mengesahkan dan menjamin instruksi kerja dan dilaksanakan dengan baik.

  - Asisten Manager Mekanik & Electrical dan Supervisor Listrik Arus Kuat bertanggung jawab untuk menyusun, mengkaji secara berkala, dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Pelaksana yang terkualifikasi, bertanggung jawab untuk:

    - Mengoperasikan Genset sesuai dengan instruksi kerja yang berlaku.

    - Melaporkan penyimpangan yang terjadi selama Pengoperasian kepada supervisor.

- Definisi

Mesin Kilian CETAK STV adalah mesin yang memiliki prinsip mengubah granule menjadi tablet dengan gaya kompres atau tekanan.

- Referensi

  - Cara Pembuatan Obat yang Baik Tahun 2018.

  - Manual Book Mesin Kilian CETAK STV.

- Alat dan Bahan

-

- Intruksi Kerja

  - Pemeliharaan Setiap 300 Jam

    - External Cooling

- Periksa temperatur, running noise, dan kebocoran dari pompa.

    - Control Elements

- Periksa secara visual dan lakukan tes padal lampu-lampu.

- Periksa fungsi secara visual emergency stop button.

    - Hydraulics

- Periksa level oli dalam hydraulic unit.

    - Pneumatics

- Periksa secara visual sambungan dan jalur dari kebocoran udara.

    - Lubrication System

- Periksa secara visual dan kosongkan sump tank, karena dapat menggagalkan sistem.

- Periksa level pelumas pada pompa pelumas karena dapat menyebabkan kegagalan pada sistem.

    - Pressure Rollers

- Periksa secara visual keausan dan kelancaran pressure rollers atas dan bawah.

- Lumasi pressure roller atas dengan grease gun melalui lubricating nipple.

    - Oli Gearbox

- Periksa secara visual level oli gearbox, isi jika sudah dibawah standar/kosong

- Isi oli gearbox menggunakan oli yang sesuai

    - Panel

- Bersihkan dan rapihkan kabel-kabel yang ada di panel

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Revisi | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F-I-EM-04-239-01 | 00 | Pemeriksaan Pada Setiap 300 Jam Mesin Cetak STV |  |

- Sejarah Revisi

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-EM-04-239 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

| 1. | AMME |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | SMP |  |  |