- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Fermol Demam Anak Sirup Rasa Stroberi 60 mL dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk Plant Banjaran

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Fermol Demam Anak Sirup Rasa Stroberi 60 mL sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - FI V Tahun 2014

  - PT. Kimia Farma

  - Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 1359 – 1361 dan 1912 – 1913)

  - Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54>

- Alat dan Bahan

| - Alat |  |
| --- | --- |
|  | Timbangan analitik |
|  | Kolom HPLC |
|  | Bejana pengembang |
|  | Ultrasonic bath |
|  | Corong gelas & kertas saring |
|  | pH meter |
|  | Pelat KLT |
|  | Penotol KLT |
|  | Lampu UV |
|  | Pipet Ukur 1 mL, 25 mL |
|  | Gelas Kimia 100 mL, 500 mL |
|  | Gelas Ukur 100 mL, 1000 mL |
|  | Labu ukur 10 mL, 20 mL, 50 mL, 100 mL, 200 mL |
|  | Filter 0,20 µm |
| 6.2 Bahan |  |
|  | Baku Kerja Paracetamol |
|  | Sirup Paracetamol |
|  | Natrium hidroksida |
|  | Kalium dihydrogen fosfat |
|  | Asam fosfat pekat |
|  | Metilen klorida |
|  | Metanol |
|  | Air murni |
|  | Natrium Fosfat Dibasa Anhidrat |
|  | Baku kerja 4-Aminofenol |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Fermol Demam Anak Sirup Rasa Stroberi 60 mL (S-QC-03-077).

    - Cara Kerja  :

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul PQC-03-002).

  - Identifikasi

    - Syarat    :

- Metode HPLC

Waktu retensi puncak utama Larutan Uji sesuai dengan waktu retensi puncak larutan pembanding.

- Metode KLT

Pola noda KLT sampel sama dengan pola noda KLT baku pembanding dengan perbedaan waktu retensi tidak lebih dari 2%.

    - Cara Kerja	:

- Metode HPLC

Sesuai dengan penetapan kadar secara HPLC.

- Metode KLT

- Larutan Baku

- Timbang seksama 10.0 mg baku kerja Paracetamol, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Tambahkan 5 mL metanol, kocok hingga larut.

- Encerkan dengan metanol hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan baku siap untuk dianalisa.

- Larutan Uji

- Pipet 25.00 mL sampel, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL

- Tambahkan 50 mL metanol, kocok hingga larut.

- Encerkan dengan metanol hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 25.00 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 200 mL.

- Encerkan dengan metanol hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring larutan dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan uji siap untuk dianalisa.

- Kondisi Alat

- Eluen			: Metilen klorida : Metanol (4:1)

- Fasa diam			: Silika Gel GF 254P

- Detektor			: UV 254 nm& 366 nm

- Jarak elusi		: 15 cm

- Jarak antar noda		: 1 cm

- Volume totol		: 10 µL

  - Berat Jenis

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Fermol Demam Anak Sirup Rasa Stroberi 60 mL (S-QC-03-077).

    - Cara Kerja  :

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan KapsulPQC-03-002).

  - pH

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Fermol Demam Anak Sirup Rasa Stroberi 60 mL (S-QC-03-077).

    - Cara Kerja  :

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul PQC-03-002).

  - Volume Terpindahkan

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi produk Fermol Demam Anak Sirup Rasa Stroberi 60 mL (S-QC-03-077).

    - Cara Kerja :

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul PQC-03-002).

  - Penetapan Kadar

    - Syarat    :

Sesuai dengan spesifikasi produk Fermol Demam Anak Sirup Rasa Stroberi 60 mL (S-QC-03-077).

    - Cara Kerja	:

- Larutan Baku

- Timbang seksama 16.0 mg baku kerja Paracetamol, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan 20 mL fasa gerak, ultrasonic bath hingga larut.

- Encerkan dengan fasa gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 1.00 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Encerkan dengan fasa gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan baku siap untuk dianalisa.

- Larutan Uji

- Pipet 5.00 mL sampel, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL

- Tambahkan 20 mL fasa gerak, kocok hingga larut.

- Encerkan dengan fasa gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 1.00 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Encerkan dengan fasa gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring larutan dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan uji siap untuk dianalisa.

- Kondisi Alat

- Kolom		: Inersil ODS-4, 5µm, 4.6 mm x 15 cm

- Detektor		: UV 243 nm

- Flow rate		: 1.5 mL/menit

- Volume Injeksi	: 10 µl

- Fasa gerak	: Air murni : Metanol (3 : 1)

- Perhitungan

Kadar Paracetamol

Cu= LuLs× WsWu  × VteoritisVspl × FuFs  × B%

Keterangan :

| Cu | = | Kadar Paracetamol yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area larutan uji |
| Ls | = | Luas area larutan baku |
| Ws | = | Berat baku pembanding (mg) |
| Wu | = | Berat zat aktif dalam 5 mL (160 mg) |
| Fu | = | Pengenceran sampel (10000) |
| Fs | = | Pengenceran standar (1000) |
| B% | = | % kadar baku kerja |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Fermol Demam Anak Sirup Rasa Stroberi 60 mL (S-QC-03-077).

    - Cara Kerja:

Dokumen Prosedur Uji Batas Mikroba (PQC-04-003).

  - Penetapan Kadar 4-Aminofenol

    - Syarat    :

Sesuai dengan spesifikasi produk Fermol Demam Anak Sirup Rasa Stroberi 60 mL (S-QC-03-077).

    - Cara Kerja	:

- Preparasi Larutan A

- Timbang saksama 0.85 g Kalium fosfat monobasa anhidrat dan 0.9 g Natrium fosfat dibasa anhidrat.

- Larutkan dengan 1000 mL air murni.

- Aduk hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm menggunakan pompa vakum.

- Awaudarakan dengan menggetarkannya dalam ultrasonic bath selama ± 10 menit.

- Preparasi Larutan B

- Masukkan Metanol P ke dalam botol pereaksi.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm menggunakan pompa vakum.

- Awaudarakan dengan menggetarkannya dalam ultrasonic bath selama ± 10 menit.

- Pembuatan Fase Gerak

- Gunakan variasi campuran larutan A dan larutan B seperti tertera pada tabel berikut :

| Waktu (menit) | Larutan A (%) | Larutan B (%) |
| --- | --- | --- |
| 0.0 3.0 7.0 7.1 10.0 | 99 99 19 99 99 | 1 1 81 1 1 |

- Pembuatan Larutan Baku Persediaan

- Timbang saksama 3.2 mg baku kerja 4-Aminofenol, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan Metanol hingga ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Genapkan menggunakan Metanol hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0.20 μm.

- Larutan siap untuk dianalis (konsentrasi 4-Aminofenol : 32 µg/mL atau 0.032 mg/mL).

- Pembuatan Larutan Uji Persediaan

- Pipet 20 mL sampel, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan Metanol hingga ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Genapkan menggunakan Metanol hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0.20 μm.

- Larutan siap untuk dianalis (konsentrasi Paracetamol, Powder : 6,4 mg/mL)

- Pembuatan Larutan Baku

- Pipet 5 mL larutan uji persediaan, dan 5 mL larutan baku persediaan, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Genapkan menggunakan Metanol hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0.20 μm.

- Larutan siap untuk dianalis (konsentrasi 4-Aminofenol : 0,0032 mg/mL, Paracetamol, Powder : 0.64 mg/mL).

- Pembuatan Larutan Uji

- Pipet 5 mL larutan uji persediaan, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Genapkan menggunakan Metanol hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen, saring dengan filter 0.20 μm.

- Larutan siap untuk dianalis (konsentrasi Paracetamol, Powder : 0.64 mg/mL)

- Kondisi Alat

- Kolom			:  L7 (C8); 4.6 mm x 15 cm; 5 µm

- Panjang gelombang	:  UV 230 nm

- Laju alir			:  0.7 mL/menit

- Volume Injeksi		:  5 µL

- Suhu Kolom 		:  35 ⁰C

- Fase Gerak			: Campuran (elusi gradien) Larutan A : Larutan B

- Kriteria Penerimaan

| No. | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1. | Luas area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 5.0% |
| 2. | Waktu retensi (tr) menit | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 5.0% |
| 3. | Lempeng teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 4. | Tailing factor (tf) | tf ≤ 1.5 |
| 5. | Resolusi (R) | R ≥ 1.0 |

- Perhitungan

Cu=LuLs-Lu × WsWu ×B%

Keterangan :

Cu	= Kadar 4-Aminofenol dalam Fermol Demam Anak Sirup yang telah

diperhitungkan terhadap baku kerja (%)

Lu	= Luas area 4-Aminofenol pada larutan uji

Ls	= Luas area 4-Aminofenol pada larutan baku

Ws	= Berat baku kerja 4-Aminofenol yang ditimbang (mg)

Wu	= Jumlah Paracetamol pada larutan uji (640 mg)

B%	= % kadar baku kerja

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-078 | 00 | 24 NOV 2020 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-03-078 | 01 | 28 JAN 2021 | Perubahan kata Strawberry menjadi Stroberi | Penyesuaian nama yang tertera NIE |
| I-QC-03-078 | 02 | 29 JUL 2021 | Penambahan pemeriksaan penetapan kadar 4-Aminofenol | Menyesuaikan dengan lapangan |
| I-QC-03-078 | 03 |  | - Perubahan templet dokumen - Perubahan pada poin penanggung jawab, Referensi, Bahan - Penambahan faktor pengenceran larutan uji dan larutan baku - Perubahan pada larutan uji persediaan, larutan baku dan larutan uji pada poin 4-Aminofenol - Perubahan nama Uji Batas Mikroba | - Hasil akurasi dan presisi dari prosedur existing tidak memenuhi syarat - Karena adanya perubahan templet, review dokumen dan menyesuaikan dengan Suplemen FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPRPJ

- SSCP

- SPML