- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Aripiprazole untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Aripiprazole yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

Sinonim	:  - 2(1H)-Quinolinone, 7-[4-[4-(2,3-dichlorophenyl)-1-  piperazinyl]butoxy]-3,4-  
   dihydro- 7-[4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)-1-piperazinyl]butoxy]-3,4- dihydrocarbostyril

Rumus molekul	: C23H27Cl2N3O2

Bobot molekul	: 448,39 g/mol

Kode material		: 31001165

| No | Kategori | Satuan |  | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |  |
|  | Bentuk |  |  | Serbuk kristal | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Warna |  |  | Putih hingga hampir putih | USP 46 NF 41 (2023) |
| 2 | Kelarutan |  |  |  |  |
|  | Dalam Diklorometana |  |  | Mudah larut | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Dalam Toluen |  |  | Agak sukar larut | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Dalam Metanol |  |  | Tidak larut | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Dalam Air |  |  | Tidak larut | USP 46 NF 41 (2023) |
| 3 | Identifikasi |  |  |  |  |
|  | Serapan Inframerah |  |  | Spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku. | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Metoda HPLC |  |  | #### Waktu retensi puncak utama kromatogram larutan uji sesuai dengan larutan baku seperti yang diperoleh pada penetapan kadar. | USP 46 NF 41 (2023) |
| 4 | Sisa pemijaran |  |  | Tidak lebih dari 0,1 | USP 46 NF 41 (2023) |
| 5 | Susut Pengeringan |  | % | Tidak lebih dari 0,5 | USP 46 NF 41 (2023) |
| 6 | Kadar (dihitung terhadap zat kering) |  | % | 98,0 – 102,0 | USP 46 NF 41 (2023) |
| 7 | Kemurnian Kromatografi |  |  |  |  |
|  | Senyawa Sejenis G Aripiprazole |  | % | Tidak lebih dari 0,1 | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Senyawa Sejenis F Aripiprazole |  | % | Tidak lebih dari 0,1 | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Aripiprazole 4,4’-dimer |  | % | Tidak lebih dari 0,1 | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Cemaran lain |  | % | Tidak lebih dari 0,1 | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Total cemaran |  | % | Tidak lebih dari 0,5 | USP 46 NF 41 (2023) |
| 8 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total |  | cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2000 ) | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Angka Kapang dan Khamir |  | cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | USP 46 NF 41 (2023) |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-294 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPBB