- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari produk Ersylan Expectorant 60 ml untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan produk.

- Ruang Lingkup

Produk Ersylan Expectorant 60 ml yang diproduksi oleh PT Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Spesifikasi Produk

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Larutan | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Oranye | PT. Kimia Farma |
|  | Aroma |  | Khas Mint | PT. Kimia Farma |
|  | Rasa |  | Manis agak pahit | PT. Kimia Farma |
| 2 | Identifikasi |  |  |  |
|  | Pseudoephedrine HCl |  | Memenuhi persyaratan | USP 38 (2015) hal. 5701, PT. Kimia Farma |
|  | Tripolidine HCl |  | Memenuhi persyaratan | USP 38 (2015) hal. 5701, PT. Kimia Farma |
|  | Glyceryl Guaiacolas |  | Memenuhi persyaratan | USP 38 (2015) hal. 3727, PT. Kimia Farma |
| 3 | Berat Jenis | g/ml | 1,15 – 1,35 | PT. Kimia Farma |
| 4 | pH |  | 4,75 – 6,50 | PT. Kimia Farma |
| 5 | Kadar |  |  |  |
|  | Pseudoephedrine HCl | % | 90,00 – 110,00 | USP 38 (2015) hal. 5701, PT. Kimia Farma |
|  | Tripolidine HCl | % | 90,00 – 110,00 | USP 38 (2015) hal. 5701, PT. Kimia Farma |

|  | Glyceryl Guaiacolas | % | 90,00 – 110,00 | USP 38 (2015) hal. 3727, PT. Kimia Farma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Volume terpindahkan | mL | 60,00 – 62,00 | USP 38 (2015) hal. 478 |
| 7 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | - Enumerasi Mikroba |  |  |  |
|  | - Angka Lempeng Total (ALT) | Cfu/mL | Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
|  | - Angka Kapang & Khamir (AKK) | Cfu/mL | Tidak lebih dari 101 (20) | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
|  | - Mikroba Spesifik |  |  |  |
|  | Escherichia coli |  | Negatif/mL | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
| 8 | Cemaran Etilen Glikol dan Dietilen Glikol |  |  |  |
|  | Etilen Glikol | mg/mL | Tidak lebih dari 0,54 | Suplemen II FI VI Tahun 2023 (Hal. 39) <482> |
|  | Dietilen Glikol | mg/mL | Tidak lebih dari 0,54 | Suplemen II FI VI Tahun 2023 (Hal. 39) <482> |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-03-056 | 00 | 25 SEP 2020 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-03-056 | 01 |  | - Perubahan templet - Penghilangan poin komposisi dan kemasan, penyimpanan dan pengemasan - Perubahan pada poin Uji Batas Mikroba - Perubahan pada daftar distribusi dokumen - Penambahan parameter cemaran etilen glikol dan dietilen glikol | Review Dokumen 3 Tahun dan menyesuaikan dengan Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54>; Untuk registrasi BPOM dan menyesuaikan dengan Suplemen II FI VI Tahun 2023 (Hal. 39) <482> |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPRPJ

- SSCP

- SPML

- AMPO

- SPB

- SIP

- AMKV

- SVPP