- Tujuan/Objective

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Simvastatin untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

To show specific description of Simvastatin raw material to be used as a reference on inspection of the material.

- Ruang Lingkup/Scope

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Simvastatin yang digunakan untuk proses produksi di PT Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

Explain the raw material Simvastatin specifications used in the production process at PT. Kimia Farma Tbk. - Banjaran Plant.

- Spesifikasi Bahan/Material Specification

Sinonim/Synonyms		: - Zocor

- Statcol

Rumus molekul/Molecular formula	: C25H38O5

Bobot molekul/Molecular weight	: 418,57 g/mol

Kode material/Material code	: 31000248

| No | Kategori Category | Satuan Unit |  | ###### Kriteria yang Diterima Acceptance criteria | Referensi Reference |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian Description |  |  |  |  |
|  | Bentuk Shape |  |  | Serbuk #### Powder | FI VI 2020 (Hal. 1613 – 1614) |
|  | Warna Color |  |  | Putih sampai hampir putih White to almost white | FI VI 2020 (Hal. 1613 – 1614) |
| 2 | Kelarutan Solubility |  |  |  |  |
|  | Dalam Air In Water |  |  | Praktis tidak larut Practically insoluble | FI VI 2020 (Hal. 1613 – 1614) |
|  | Dalam Kloroform In Chloroform |  |  | Mudah larut # Freely soluble | FI VI 2020 (Hal. 1613 – 1614) |
|  | Dalam Metanol In Methanol |  |  | Mudah larut Freely soluble | FI VI 2020 (Hal. 1613 – 1614) |
|  | Dalam Etanol In Ethanol |  |  | Mudah larut Freely soluble | FI VI 2020 (Hal. 1613 – 1614) |
|  | Dalam Propilen glikol In Propylene glycol |  |  | Agak sukar larut Sparingly soluble | FI VI 2020 (Hal. 1613 – 1614) |
|  | Dalam n-Heksan In n-Hexane |  |  | Sangat sukar larut Very slightly soluble | FI VI 2020 (Hal. 1613 – 1614) |
| 3 | Identifikasi Identification |  |  |  |  |
|  | Identfikasi A (Serapan Inframerah) Identification A (Infrared absorption) |  |  | Amati kedua spektra tersebut, spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku Observe the two spectra, the infrared absorption spectrum of the sample shows a maximum only at the same wavelength as the standard substance | FI VI 2020 (Hal. 1613 – 1614) |
|  | Identifikasi B (Serapan Ultraviolet) Identificatin B (Ultraviolet absorption) |  |  | Waktu retensi puncak utama pada kromatogram Larutan uji sesuai dengan waktu retensi puncak utama pada kromatogram Larutan baku yang diperoleh pada Penetapan kadar The retention time of the main peak on the chromatogram The test solution corresponds to the retention time of the main peak on the chromatogram The standard solution obtained in Assay | FI VI 2020 (Hal. 1613 – 1614) |
| 4 | Rotasi Jenis Optical Rotation | deg |  | (+285) – (+298) | FI VI 2020 (Hal. 1613 – 1614) |
| 5 | Susut Pengeringan # Loss on Drying | % |  | Tidak lebih dari 0,5 Not more than 0.5 | FI VI 2020 (Hal. 1613 – 1614) |
| 6 | Sisa Pemijaran Residue on Ignition | % |  | Tidak lebih dari 0,1 Not more than 0.1 | FI VI 2020 (Hal. 1613 – 1614) |
| 7 | Logam Berat Heavy Metal | ppm |  | Tidak lebih dari 20 Not more than 20 | Modifikasi USP 46 NF 41 (2023) |
| 8 | Cemaran Organik Organic impurity |  |  |  |  |
|  | Simvastatin hydroxyacid |  |  | Tidak lebih dari 0,4 Not more than 0.4 | FI VI 2020 (Hal. 1613 – 1614) |
|  | Epilovastatin and Lovastatin |  |  | Tidak lebih dari 1,0 Not more than 1.0 | FI VI 2020 (Hal. 1613 – 1614) |
|  | Methylene simvastatin |  |  | Tidak lebih dari 0,4 Not more than 0.4 | FI VI 2020 (Hal. 1613 – 1614) |
|  | Acetyl simvastatin |  |  | Tidak lebih dari 0,4 Not more than 0.4 | FI VI 2020 (Hal. 1613 – 1614) |
|  | Anhydro simvastatin |  |  | Tidak lebih dari 0,4 Not more than 0.4 | FI VI 2020 (Hal. 1613 – 1614) |
|  | Simvastatin dimer |  |  | Tidak lebih dari 0,4 Not more than 0.4 | FI VI 2020 (Hal. 1613 – 1614) |
|  | Kemurnian lain Other impurity |  |  | Tidak lebih dari 0,1 Not more than 0.1 | FI VI 2020 (Hal. 1613 – 1614) |
|  | Total kemurnian Total impurity |  |  | Tidak lebih dari 1,0 Not more than 1.0 | FI VI 2020 (Hal. 1613 – 1614) |
| 9 | Kadar (terhadap zat kering) Assay (based on dried basis) | % |  | 98,00 – 102,00 | FI VI 2020 (Hal. 1613 – 1614) |
| 10 | Uji Batas Mikroba Microbial limit test |  |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total Total aerobic microbial count | Cfu/g |  | Tidak lebih dari 103 (2.000) Not more than 103 (2,000) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |
|  | Angka Kapang Khamir Total combined yeasts and molds count | Cfu/g |  | Tidak lebih dari 102 (200) Not more than 102 (200) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |

- Sejarah Revisi dan Review/Revision and Review History

| Kode Dokumen (Document Code) | Revisi (Revision) | Tanggal Efektif (Effective Date) | Perubahan (Changes) | Alasan (Reasons) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-061 | 00 | 09 Jan 2019 | - | Dokumen Baru New Document |
| S-QC-01-061 | 01 | 26 Feb 2021 | - Perubahan pada parameter pemeriksaan - Perubahan pada Referensi |  |
| S-QC-01-061 | 02 |  | - Perubahan pada parameter pemeriksaan kelarutan dan cemaran organik - Perubahan pada referensi |  |

- Daftar Distribusi Dokumen/ Distribution List of Document

Asli/Original : SSDR

Controlled Copy :

| - AMPM - SPBB - AMPT - SOF |  |
| --- | --- |