- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Cyanocobalamin dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Cyanocobalamin sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Modifikasi Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 1591 – 1593;

Suplemen Farmakope Indonesia VI (2022), Hal. 290.

- Alat dan Bahan

  - Alat

| - 1 | Batang pengaduk | 9. | Spatula |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | Botol timbang | 10. | #### Spektrofotometer UV-Vis |  |
| - 3 | HPLC | 11. | Timbangan analitik |  |
| - 4 | #### Desikator | 12. | Pipet tetes |  |
| - 5 | #### Gelas kimia | 13. | Labu ukur |  |
| - 6 | Gelas ukur | 14. | L7; 4,6 mm x 25 cm; 5 µm |  |
| - 7 | #### Oven vakum | 15. | #### Filter syringe 0,20 µm |  |
| - 8 | #### Filter membrane 0,20 µm |  |  |  |

  - Bahan

| - 1 | Air murni | 9. | Kalium Pirosulfat P |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | Aseton | 10. | Metanol P |  |
| - 3 | Kloroform | 11. | Indikator Fenolftalein |  |
| - 4 | Etanol P | 12. | Natrium Asetat P |  |
| - 5 | Baku Kerja Cyanocobalamin | 13. | Asam Asetat 1 N |  |
| - 6 | Nitroso R 0,2% | 14. | Asam Hidroklorida P; 0,05 N |  |
|  | Dinatrium Hidrogen Fosfat P | 15. | Asam Fosfat P |  |
|  | Natrium Hidroksida 10% | 16. | Natrium Tosilkloramida 0,1% |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Cyanocobalamin (S-QC-01-135)

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Cyanocobalamin (S-QC-01-135)

    - Cara Kerja :

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 1 g zat uji dengan kurang dari 30 – 100 ml Air murni dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 1 g zat uji dengan kurang dari 10 – 30 ml Etanol dalam gelas kimia 50 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Aseton

- Larutkan 0,1 g zat uji dengan kurang dari 10 – 100 ml Aseton dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Kloroform

- Larutkan 0,1 g zat uji dengan kurang dari 10 – 100 ml Kloroform dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Eter

- Larutkan 0,1 g zat uji dengan 10 – 100 ml Eter dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Cyanocobalamin (S-QC-01-135)

    - Cara Kerja :

- Uji Identifikasi A (Serapan Ultraviolet Metode Spektrofotometer)

- Larutan Baku

- Timbang 6 mg Baku Kerja Cyanocobalamin, masukkan ke dalam labu ukur 200 ml.

- Tambahkan Air murni hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama 15 menit.

- Encerkan dengan Air murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : 30.00 µg/ml)

- Larutan Uji

- Timbang 6 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 200 ml.

- Tambahkan Air murni hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama 15 menit.

- Encerkan dengan Air murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : 30.00 µg/ml)

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 200 nm - 700 nm dengan air murni sebagai blanko.

- Bandingkan spektrogram larutan uji dengan larutan baku : Spektrum serapan ultraviolet larutan uji menunjukkan maksimum pada panjang gelombang lebih kurang 278 nm ± 1 nm, 361 nm ± 1 nm, dan 550 nm ± 2 nm. Perbandingan serapan pada panjang gelombang 361 nm dan 278 nm antara 1,70 dan 1,90; dan perbandingan serapan pada panjang gelombang 361 nm dan 550 nm antara 3,15 dan 3,40.

- Uji Identifikasi B

- Timbang 1 mg zat uji dan 50 mg Kalium Pirosulfat P, masukkan ke dalam krus porselen.

- Leburkan.

- Dinginkan, aduk, tambahkan 3 ml Air murni, kemudian didihkan hingga larut.

- Tambahkan 1 tetes indikator Fenolftalein.

- Tambahkan Natrium Hidroksida 10% tetes demi tetes sampai larutan berwarna merah muda.

- Tambahkan 500 mg Natrium Asetat P; 0,5 ml Asam Asetat 1 N; dan 0,5 ml larutan garam Nitroso R 0,2% : Terjadi warna merah atau jingga.

- Tambahkan 0,5 ml Asam Hidroklorida P, dan didihkan selama 1 menit : Warna merah tetap.

- Uji Identifikasi C (Serapan Ultraviolet Metode HPLC)

- Larutan A

- Timbang 10 g Dinatrium Hidrogen Fosfat P, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Larutkan dan encerkan hingga 1000 ml menggunakan Air murni, aduk hingga homogen.

- Fase Gerak

- Buat campuran Metanol pro HPLC – Larutan A (26,5:73,5), masukkan ke dalam botol fase gerak 1000 ml.

- Atur pH hingga 3,5 dengan penambahan Asam Fosfat P.

- Saring menggunakan membran filter 0,20 µm.

- Degasi selama 10 menit.

- Larutan Baku

- Timbang 5 mg Baku Kerja Cyanocobalamin, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Larutkan dengan Fase gerak hingga setengah labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Encerkan menggunakan Fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen (gunakan dalam waktu 1 jam).

- Saring dengan syringe filter 0,20 µm.

(Konsentrasi : 0,05 mg/ml)

- Larutan Uji

- Timbang 5 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Larutkan dengan Fase gerak hingga setengah labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen (gunakan dalam waktu 1 jam).

- Saring dengan syringe filter 0,20 µm.

(Konsentrasi : 0,05 mg/ml)

- Sistem Kromatografi

- Kolom	: L7; 4,6 mm x 25 cm; 5 µm

- Detektor	: UV 361 nm

- Laju alir	: 0,8 ml/menit

- Suhu kolom	: 35°C

- Volume injeksi	: 20 µl

- Pengukuran

Waktu retensi puncak utama Larutan uji sesuai dengan Larutan baku.

  - Susut Pengeringan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Cyanocobalamin (S-QC-01-135)

    - Cara Kerja :

- Panaskan botol timbang pada suhu 105 ± 2°C di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit dan timbang seksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang seksama 25 mg zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam oven vakum dengan suhu 105 ± 2°C, dengan tekanan tidak lebih dari 5 mmHg.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam Oven.

- Keringkan selama 2 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SP=Wa-WbWa-Wo x 100%

Keterangan :

SP   = Susut Pengeringan (%)

Wa = Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb = Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo = Berat botol timbang kosong (gram)

  - Cemaran Organik

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Cyanocobalamin (S-QC-01-135)

    - Cara Kerja :

- Larutan A

- Timbang 10 g Dinatrium Hidrogen Fosfat P, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Larutkan dan encerkan hingga 1000 ml menggunakan Air murni, aduk hingga homogen.

- Fase Gerak

- Buat campuran Metanol pro HPLC – Larutan A (26,5:73,5), masukkan ke dalam botol fase gerak 1000 ml.

- Atur pH hingga 3,5 dengan penambahan Asam Fosfat P.

- Saring menggunakan membran filter 0,20 µm.

- Degasi selama 10 menit.

- Larutan Kesesuaian Sistem

- Timbang 25 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 25 ml.

- Larutkan dengan 10 ml Air murni, hangatkan jika perlu.

- Biarkan dingin, tambahkan 5 ml larutan Natrium Tosilkloramida 0,1% dan 0,5 ml Asam Hidroklorida 0,05 N.

- Encerkan dengan Air murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen. Diamkan selama 5 menit.

- Pipet 1 ml larutan, asukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Encerkan dengan Fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 µm.

(Konsentrasi : 0,1 mg/ml)

- Larutan Batas Kuantitatif

- Timbang 10 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Larutkan dengan Fase gerak hingga setengah labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 1 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Encerkan menggunakan Fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen (gunakan dalam waktu 1 jam).

- Saring dengan syringe filter 0,20 µm.

(Konsentrasi : 0,001 mg/ml)

- Larutan Uji

- Timbang 10 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Larutkan dengan Fase gerak hingga setengah labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 µm.

(Konsentrasi : 1 mg/ml)

- Sistem Kromatografi

- Kolom	: L7; 4,6 mm x 25 cm; 5 µm

- Detektor	: UV 361 nm

- Laju alir	: 0,8 ml/menit

- Suhu kolom	: 35°C

- Volume injeksi	: 20 µl

- Kriteria Penerimaan

| Parameter | Kriteria Penerimaan |
| --- | --- |
| Luas area | Nilai RSD ≤ 2,0% |
| Waktu retensi | Nilai RSD ≤ 2,0% |
| Resolusi (R) | R ≥ 2,5 antara puncak Cyanocobalamin dan 7ß,8ß-lactocyanocobalamin |
| Lempeng teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| Faktor ikutan (tf) | tf ≤ 2,0 |

Waktu retensi relatif :

| Nama Cemaran | Waktu retensi relatif |
| --- | --- |
| Cyanocobalamin | 1,0 |
| 7ß,8ß-lactocyanocobalamin | 1,2 |
| 50-carboxycyanocobalamin | 1,4 |
| 34-methylcyanocobalamin | 1,5 |
| 32-carboxycyanocobalamin | 1,6 |
| 8-epi-cyanocobalamin | 2,5 |
| Cemaran lain | - |
| Total cemaran | - |

Cat : Abaikan puncak yang kurang dari 0,1%.

    - Perhitungan :

Cr=LiLt×100%

Keterangan :

| Cr | = | Kadar Cemaran Organik (%) |
| --- | --- | --- |
| Li | = | Luas area masing-masing cemaran pada Larutan uji |
| Lt | = | Total luas area seluruh puncak pada Larutan uji |

  - Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Cyanocobalamin (S-QC-01-135)

    - Cara Kerja :

- Larutan Baku

- Timbang 6 mg Baku kerja Cyanocobalamin, masukkan ke dalam labu ukur 200 ml.

- Tambahkan Air murni hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama 15 menit.

- Encerkan dengan Air murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : 0,03 mg/ml).

- Larutan Uji

- Timbang 6 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 200 ml.

- Tambahkan Air murni hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama 15 menit.

- Encerkan dengan Air murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : 0,03 mg/ml).

- Sistem Kromatografi

- Detektor	: UV 361 nm

- Blanko		: Air murni

    - Perhitungan :

C=AuAs×WsWu×100100-SP×100%

Keterangan :

| C | = Kadar Cyanocobalamin yang diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- |
| Au | = Absorban larutan uji |
| As | = Absorban larutan baku |
| Ws | = Berat baku kerja yang ditimbang (mg) |
| Wu | = Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| SP | = Susut pengeringan (%) |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Cyanocobalamin (S-QC-01-135)

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-134 | 00 | 25 FEB 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-134 | 01 |  | - Perubahan pada referensi - Perubahan pada alat dan bahan - Perubahan pada proses Instruksi Kerja |  |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPBB