- Tujuan/Objective

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Cyanocobalaminum  untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

To show specific description of Cyanocobalaminum raw material to be used as a reference on inspection of the material.

- Ruang Lingkup/Scope

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Cyanocobalaminum yang digunakan untuk proses produksi di

PT. Kimia Farma (Persero), Tbk-Plant Banjaran.

Explain the raw material Cyanocobalamin specifications used in the production process at PT. Kimia Farma Tbk. - Banjaran Plant.

- Spesifikasi Bahan/Material Specification

Sinonim/Synonyms	: Vitamin B12

Rumus molekul/Molecular formula	: C63H88CoN14O14P

Bobot molekul/Molecular weight	: 1355,38 g/mol

Kode material/Material code	: 31000042

| No | Kategori Category | Satuan Unit | Kriteria yang Diterima Acceptance criteria | Referensi Reference |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian Description |  |  |  |
|  | Bentuk Shape |  | Hablur atau amorf atau serbuk hablur Hablur or amorphous or crystalline powder | FI VI (2020) hal. 1591 – 1593 |
|  | Warna Color |  | Merah atau merah tua Red or dark red | FI VI (2020) hal. 1591 – 1593 |
|  | Karakteristik lain (Bentuk anhidrat) Other characteristic (anhydrous) |  | Sangat higroskopis; jika terpapar udara menyerap air lebih kurang 12% Highly hygroscopic; when exposed to air absorbs water approximately 12% | FI VI (2020) hal. 1591 – 1593 |
| 2 | Kelarutan Solubility |  |  |  |
|  | Dalam air In water |  | Agak sukar larut Rather slightly soluble | FI VI (2020) hal. 1591 – 1593 |
|  | Dalam Etanol In Ethanol |  | Larut Soluble | FI VI (2020) hal. 1591 – 1593 |
|  | Dalam Aseton In Acetone |  | Tidak larut Insoluble | FI VI (2020) hal. 1591 – 1593 |
|  | Dalam Kloroform In Chloroform |  | Tidak larut Insoluble | FI VI (2020) hal. 1591 – 1593 |
|  | Dalam Eter In Ether |  | Tidak larut Insoluble | FI VI (2020) hal. 1591 – 1593 |
| 3 | Identifikasi Identification |  |  |  |
|  | Uji Identifikasi A (Serapan Ultraviolet metode Spektrofotometer) Identification Test A (Ultraviolet Absorption Spectrophotometer method) |  | Spektrum serapan ultraviolet larutan uji menunjukkan maksimum pada panjang gelombang lebih kurang 278 nm ± 1 nm, 361 nm ± 1 nm, dan 550 nm ± 2 nm. Perbandingan serapan pada panjang gelombang 361 nm dan 278 nm antara 1.70 dan 1.90, dan perbandingan serapan pada panjang gelombang 361 nm dan 550 nm antara 3.15 dan 3.40 The ultraviolet absorption spectrum of the test solution shows a maximum at a wavelength of approximately 278 nm ± 1 nm, 361 nm ± 1 nm, and 550 nm ± 2 nm. The absorption ratio at 361 nm and 278 nm is between 1.70 and 1.90, and the absorption ratio at 361 nm and 550 nm between 3.15 and 3.40 | Modifikasi FI VI (2020) hal. 1591 – 1593 |
|  | Uji Identifikasi B Identification B test |  | Warna tetap merah The color remains red | FI VI (2020) hal. 1591 – 1593 |
|  | Uji Identifikasi C (Serapan Ultraviolet metode HPLC) Identification Test C (Ultraviolet Absorption HPLC method) |  | Waktu retensi puncak utama Larutan uji sesuai dengan Larutan baku The main peak retention time of the test solution corresponds to that of the standard solution | FI VI (2020) hal. 1591 – 1593 |
| 4 | Susut Pengeringan Loss on Drying | % | Tidak lebih dari 12,0 Not more than 12.0 | FI VI (2020) hal. 1591 – 1593 |
| 5 | Cemaran Organik Organic impurity |  |  |  |
|  | 7ß,8ß-laktosianokobalamin | % | Tidak lebih dari 1,0 Not more than 1.0 | FI VI (2020) hal. 1591 – 1593 |
|  | 50-karboksisianokobalamin | % | Tidak lebih dari 0,5 Not more than 0.5 | FI VI (2020) hal. 1591 – 1593 |
|  | 34-metilsianokobalamin | % | Tidak lebih dari 2,0 Not more than 2.0 | FI VI (2020) hal. 1591 – 1593 |
|  | 32-karboksisianokobalamin | % | Tidak lebih dari 1,0 Not more than 1.0 | FI VI (2020) hal. 1591 – 1593 |
|  | 8-epi-sianokobalamin | % | Tidak lebih dari 1,0 Not more than 1.0 | FI VI (2020) hal. 1591 – 1593 |
|  | Cemaran tidak diketahui Unknown impurity | % | Tidak lebih dari 0,5 Not more than 0.5 | FI VI (2020) hal. 1591 – 1593 |
|  | Total cemaran Total imputiry | % | Tidak lebih dari 3,0 Not more than 3.0 | FI VI (2020) hal. 1591 – 1593 |
| 6 | Kadar (dihitung terhadap berat kering) Assay (calculated on dry weight) | % | 96,00 – 102,00 | Modifikasi FI VI (2020) hal. 1591 – 1593 |
| 7 | Uji Batas Mikroba Microbial limit test |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total Total aerobic microbial count | Cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2.000) Not more than 103 (2,000) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |
|  | Angka Kapang Khamir Total yeast and molds count | Cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) Not more than 102 (200) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |

- Sejarah Revisi dan Review/Revision and Review History

| Kode Dokumen Document Code | Revisi Revision | Tanggal Efektif Effective Date | Perubahan Changes | Alasan Reasons |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-135 | 00 | 25 FEB 2019 | - | Dokumen Baru New Document |
| S-QC-01-135 | 01 |  | - Perubahan pada ruang lingkup Changes to the scope - Perubahan pada Spesifikasi Bahan Changes to Material Specifications |  |

- Daftar Distribusi Dokumen/Distribution List of Document

Asli/Original : SSDR

Controlled Copy :

| - AMPM - SPBB |  |
| --- | --- |