- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Cetirizine Dihydrochloride Sirup 60 ml dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Penanggung jawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Cetirizine Dihydrochloride Sirup 60 ml sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - PT. Kimia Farma

  - Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 1588 – 1589)

  - FI VI Tahun 2020 (Hal. 1588 – 1589)

  - Suplemen II FI VI Tahun 2023 (Hal. 39) <482>

- Alat dan Bahan

  - Alat

| - 1 | Timbangan Analitik | 8. | pH Meter |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | #### Pipet Tetes | 9. | #### Piknometer |  |
| - 3 | Pipet Volume | 1 110. | Gelas Kimia |  |
| - 4 | #### Gelas Ukur | 11. | Hotplate dan Magnetic Stirrer |  |
| - 5 | #### Labu Ukur | 12. | Icebath |  |
| - 6 | #### HPLC | 13. | #### Membran filter 0,20 µm |  |
|  | #### Pipet Ukur | 14. | #### Ultrasonic Bath |  |

  - Bahan

| - 1 | Sampel Cetirizine Dihydrochloride Sirup 60 mL | 7. | Asam Fosfat Pekat |
| --- | --- | --- | --- |
| - 2 | Baku Kerja Cetirizine Dihidrochloridum | 8. | Asam Nitrat Pekat |
| - 3 | Perak Nitrat | 9. | Asetonitril Pro HPLC |

|  | Kalium Dihidrogen Fosfat | 10. | Akuades |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Asam Asetat 2 N | 11. | Baku Kerja Natrium Benzoat |
|  | Natrium Asetat | 12. | Asam Sulfat |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi produk Cetirizine Dihydrochloride sirup 60 ml  
(S-QC-03-095).

    - Cara Kerja

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

  - Identifikasi

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi produk Cetirizine Dihydrochloride sirup 60 ml  
(S-QC-03-095).

    - Cara Kerja

      - Metode HPLC

Waktu retensi puncak utama pada kromatogram Larutan uji sesuai dengan waktu retensi puncak utama pada kromatogram Larutan baku yang diperoleh pada Penetapan kadar.

  - Volume Terpindahkan

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi produk Cetirizine Dihydrochloride sirup 60 ml  
(S-QC-03-095).

    - Cara Kerja

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

  - pH

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi produk Cetirizine Dihydrochloride sirup 60 ml  
(S-QC-03-095).

    - Cara Kerja

Lakukan pemeriksaan sesuai Prosedur Tetap Pemakaian Alat pH meter 
(I-QC-00-039).

  - Berat Jenis

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi produk Cetirizine Dihydrochloride sirup 60 ml  
(S-QC-03-095).

    - Cara Kerja

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

  - Kadar

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi produk Cetirizine Dihydrochloride sirup 60 ml  
(S-QC-03-095).

    - Cara Kerja

- Pembuatan Asam Fosfat 2%

- Pipet 2.35 mL asam fosfat 85%.

- Masukkan ke dalam labu ukur 100 mL yang telah berisi 50 mL air murni.

- Encerkan hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Pembuatan Larutan A

    - Saring Asetonitril dengan saringan membran 0.2 µm menggunakan pompa vakum.

    - Masukkan ke dalam botol pereaksi

    - Awaudarakan dengan menggetarkannya dalam ultrasonic bath selama ± 15 menit.

- Pembuatan Larutan B

    - Timbang 1.36 gram Kalium fosfat monobasa (KH2PO4), masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

    - Larutkan dengan 1000 mL air murni.

    - Atur pH hingga 3.5 ± 0.05 dengan penambahan asam fosfat 2%.

    - Saring dengan saringan membran 0.2 µm menggunakan pompa  vakum.

    - Awaudarakan dengan menggetarkannya dalam ultrasonic bath selama ± 15 menit.

- Pembuatan Fase Gerak

    - Gunakan variasi campuran larutan A dan larutan B seperti tertera pada tabel berikut :

| Waktu (menit) | Larutan A (%) | Larutan B (%) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 5 | 95 |
| 15 | 5 | 95 |
| 22 | 25 | 75 |
| 35 | 25 | 75 |
| 40 | 5 | 95 |
| 50 | 5 | 95 |

- Pembuatan Pengencer

- Campurkan 300 mL Asetonitril dan 700 mL air murni.

- Aduk hingga homogen.

- Pembuatan Larutan Baku

- Timbang saksama 5 mg baku kerja Cetirizine dihydrochloride, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan pengencer hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama 15 menit.

- Dinginkan hingga temperatur kamar.

- Encerkan dengan pengencer hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi Cetirizine dihydrochloride : 0.1 mg/mL).

- Pembuatan Larutan Uji

- Timbang saksama sampel uji setara 5 x BJ,  masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan pengencer hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama 15 menit.

- Dinginkan hingga temperatur kamar.

- Encerkan dengan pengencer hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi Cetirizine dihydrochloride : 0.1 mg/mL).

- Kondisi Alat

- Kolom 			: L10; 4.6 mm x 25 cm; 5 m

- Suhu kolom		: 50 oC

- Detektor			: UV 233

- Flowrate			: 2.0 mL/menit

- Volume injeksi		: 20 μL

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1. | Luas area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 1.0% |
| 2. | Waktu retensi (tr) menit | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 1.0% |
| 3. | Tailing faktor (tf) | tf ≤ 1.5 |
| 4. | Lempeng teoritis (N) | N ≥ 2000 |

- Perhitungan

Cu=LuLs×Ws5×Vr×BjWu×B%

Keterangan :

Cu 	= Kadar Cetirizine dihydrochloride yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%)

Lu 	= Luas area pada larutan uji

Ls  	= Luas area pada larutan baku

Ws 	= Bobot baku kerja yang ditimbang (mg)

5	= Kandungan Cetirizine dihydrochloride per 5 mL (mg)

Vr	= Volume sirup teoritis (5 mL)

Bj	= Bobot jenis sirup (g/mL)

Wu	= Bobot sirup yang ditimbang (g)

B%    	= Kadar baku kerja (%)

  - Kadar Pengawet Natrium Benzoat

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi produk Cetirizine Dihydrochloride sirup 60 ml  
(S-QC-03-095).

    - Cara Kerja

- Pembuatan Asam asetat 2 N

- Masukkan 100 mL air murni ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Tambahkan 114 mL Asam asetat glasial.

- Tambahkan 786 mL air murni.

- Kocok hingga homogen.

- Masukkan ke dalam botol pereaksi.

- Pembuatan Larutan Dapar Asetat pH 4.7

- Timbang saksama 2.99 g Natrium asetat, masukkan ke dalam labu ukur 1000 mL.

- Tambahkan 14 mL Asam asetat 2 N dan encerkan dengan air murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Atur pH hingga didapat pH 4.7.

- Pembuatan Fase Gerak

- Buat campuran Asetonitril : Larutan Dapar Asetat pH 4.7 (50 : 50).

- Aduk hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm menggunakan pompa  vakum.

- Awaudarakan dengan menggetarkannya dalam ultrasonic bath selama ± 15 menit.

- Larutan fase gerak siap digunakan untuk analisis.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Natrium Benzoat, replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut:

Kolom 				: L1 (C18); 4.6 mm x 25 cm; 5 m

Suhu kolom			: 25oC

Panjang gelombang detektor	: UV 254 nm

Laju Alir			: 1.0 mL/menit

Volume injeksi			: 20 μL

Fase gerak			: Asetonitril : Dapar Asetat pH 4.7 (50 : 50)

- Pembuatan Larutan Baku

- Timbang saksama 7.50 mg baku kerja Natrium benzoat, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan fase gerak hingga ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Dinginkan hingga temperatur kamar.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan baku siap untuk dianalisis (konsentrasi Natrium benzoat : 0.075 mg/mL).

- Pembuatan Larutan Uji

- Timbang saksama sampel uji setara 5 x BJ,  masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Tambahkan fase gerak hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama 15 menit.

- Dinginkan hingga temperatur kamar.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan uji siap untuk dianalisis (konsentrasi Natrium benzoat: 0.075 mg/mL)

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1. | Luas area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 2.0% |
| 2. | Waktu retensi (tr) menit | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 2.0% |
| 3. | Tailing faktor (tf) | tf ≤ 2.0 |
| 4. | Lempeng teoritis (N) | N ≥ 2000 |

- Perhitungan

Cu=LuLs×Ws7.5×Vr×BjWu×B%

Kadar Natrium Benzoat (% b/v) =Cu100 × 1.5510

Keterangan :

Cu 	= Kadar Natrium Benzoat yang telah diperhitungkan terhadap 
            baku kerja (%)

Lu 	= Luas area pada larutan uji

Ls	= Luas area pada larutan baku

Ws 	= Bobot baku kerja yang ditimbang (mg)

7.5	= Jumlah Natrium Benzoat per 25 mL (mg)

Vr	= Volume sirup teoritis (5 mL)

Bj	= Bobot jenis sirup (g/mL)

Wu	= Bobot sirup yang ditimbang (g)

B%	= Kadar baku kerja (%)

1.55	= Jumlah Natrium Benzoat per 5 mL (mg/mL)

10	= Faktor Konversi

  - Cemaran Organik

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi produk Cetirizine Dihydrochloride sirup 60 ml  
(S-QC-03-095).

    - Cara Kerja

- Pembuatan Larutan A

- Masukkan 50 mL air murni ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan 5.5 mL asam sulfat P.

- Encerkan dengan air murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pembuatan Fase Gerak

- Campurkan asetonitril, air murni, dan larutan A dengan perbandingan 965 : 33 : 1, kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran organik 0.20 µm menggunakan pompa vakum.

- Getarkan dalam ultrasonic bath selama 15 menit, fase gerak siap digunakan untuk analisis.

- Pembuatan Larutan Pengencer

- Campurkan asetonitril dan air dengan perbandingan 7 : 13.

- Kocok hingga homogen.

- Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Cetirizin Dihidrochloridum, replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kolom 				: L3 ; 4.6 mm x 25 cm; 5 m

Suhu kolom			: 30oC

Panjang gelombang detektor	: UV 230 nm

Laju Alir			: 1.5 mL/menit

Volume injeksi			: 10 μL

Fase gerak			: Asetonitril : Air murni : Larutan A (965: 33:1)

Waktu retensi			: 20 menit

- Pembuatan Larutan Baku

- Timbang seksama 5 mg baku kerja Cetirizin dihidrochloridum, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan larutan pengencer hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama 10 menit.

- Diamkan larutan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan larutan pengencer hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Encerkan dengan larutan pengencer hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan baku siap dianalisis. (Konsentrasi larutan : 0.005 mg/mL).

- Pembuatan Larutan Uji

- Timbang seksama sampel uji setara 5 x BJ, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL

- Tambahkan larutan pengencer hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama 10 menit.

- Diamkan larutan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan larutan pengencer hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 5 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Encerkan dengan larutan pengencer hingga tanda batas, kocok hingga homogen

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan baku siap dianalisis. (Konsentrasi larutan : 0.025 mg/mL).

- Kriteria Penerimaan Uji Kesesuaian Sistem

| No. | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1. | Luas area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 5.0% |
| 2. | Waktu retensi (tr) menit | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 5.0% |
| 3. | Tailing factor (tf) | tf ≤ 1.5 |
| 4. | Lempeng teoritis (N) | N ≥ 10000 |

- Syarat Cemaran Organik

| Nama | Waktu Retensi relatif | Batas Tidak lebih dari (%) |
| --- | --- | --- |
| Asam asetat setirizin | 0.69 | P |
| 2-Klorosetirizin | 0.83 | P |
| Setirizin | 1.00 | - |
| Setirizin etanol | 1.30 | P |
| Etoksisetirizin | 1.38 | P |
| CBHP | 1.52 | P |
| Propilen glikol ester setirizin (diastereomer 1) | 1.53 | 0.2 |
| Propilen glikol ester setirizin (diastereomer 2) | 1.61 | 0.2 |
| Desklorosetirizin | 1.65 | P |
| Gliseril ester setirizin | 2.20 | 0.5 |
| Cemaran lain | - | 0.2 |
| Total cemaran | - | 0.8 |

P = Cemaran hasil proses. Hanya sebagai informasi, tidak dihitung dan tidak 
       dilaporkan. Senyawa tersebut dikontrol dalam monografi bahan obat.

- Perhitungan

Cu=LuLs×Ws5×(Vr ×Bj)Wu×B%

Keterangan :

Cu 	= Kadar cemaran organik yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%)

Lu 	= Luas area masing-masing cemaran organik dalam larutan uji

Ls  	= Luas area Cetirizine dihidrochloridum dalam larutan baku

Ws 	= Bobot baku kerja yang ditimbang (mg)

5	= Jumlah Cetirizine dihidrochloridum dalam 5 mL

Vr	= Volume sirup teoritis (5 mL)

Bj	= Bobot jenis sirup (g/mL)

Wu	= Bobot sirup yang ditimbang (g)

B%    	= Kadar baku kerja (%)

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Cetirizine Dihydrochloride sirup 60 ml  
(S-QC-03-095).

    - Cara Kerja :

Sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba (PQC-04-003).

  - Cemaran Etilen Glikol dan Dietilen Glikol

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Cetirizine Dihydrochloride sirup 60 ml  
(S-QC-03-095).

    - Cara Kerja :

Metode pemeriksaan menggunakan GC-MS yang diuji oleh pihak ketiga.

    - Perhitungan :

Batas cemaran=0,15 ×BBV

Keterangan :

| 0,15 | : | 30% TDI (mg/Kg BB/hari) |
| --- | --- | --- |
| BB | : | Bobot berat badan (13 Kg) |
| V | : | Asupan total harian sirup dalam mL (10 mL) |

Catatan : Batas cemaran EG DEG untuk Cetirizine Syrup 60 mL adalah 0.195 mg/mL.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-096 | 00 | 06 NOV 2020 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-03-096 | 01 | 14 JUL 2022 | - Penambahan metode pemeriksaan cemaran organik dan kadar pengawet natrium benzoate | Belum tersedia metode pemeriksaan cemaran organik dan kadar pengawet natrium benzoat |
| I-QC-03-096 | 02 | 20 OCT 2022 | - Prosedur Penetapan Kadar Cetirizine Dihydrochloride - Penghapusan Identifikasi Poin (b) Metode Klorida | Menyesuaikan dengan hasil validasi yang mengacu pada FI VI Tahun 2020 |
| I-QC-03-096 | 03 | 22 AUG 2023 | - Perubahan pada poin kadar (Kondisi gradien fase gerak, Kolom HPLC, Flow rate dan penamaan pada larutan baku dan larutan uji) | Menyesuaikan dengan FI VI Tahun 2020 |
| I-QC-03-096 | 04 |  | - Penambahan parameter Cemaran Etilen Glikol dan Dietilen Glikol yang diperiksa oleh pihak ketiga | Untuk registrasi BPOM |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPRPJ

- SSCP

- SPML