- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Methylcellulose K4 M Premium  dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- RuangLingkup

Laboratorium PT Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Methylcellulose K4 M Premium  sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

USP 46 NF 41 (2023);

PT. Kimia Farma.

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Timbangan Analitik | 10. | Botol Timbang |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Tabung Nessler | 11. | Desikator |
| 3. | Gelas Kimia | 12. | Furnace |
| 4. | Viscometer spindle | 13. | Cawan pijar |
| 5. | pH Meter | 14. | Gas chromatography |
| 6. | Oven | 15. | Magnetic stirrer |
| 7. | Waterbath | 16. | Termometer |
| 8. | Reaction vial | 17. | Kolom G1 (DB-1); 30 m x 0,53 mm; 3 µm |
| 9. | Centrifuge |  |  |

  - Bahan

| 1. | Air murni | 7. | Eter |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Etanol | 8. | Kloforom |
| 3. | Es | 9. | Hydroiodic Acid |
| 4. | Isopropyl Iodide | 10. | Methyl Iodide |
| 5. | Asam Sulfat P | 11. | Adipic Acid |
| 6. | n-Oktan P | 12. | o-Xylen P |

- Prosedur

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Methylcellulose K4 M Premium

(S-QC-01-251).

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Methylcellulose K4 M Premium

(S-QC-01-251).

    - Cara Kerja :

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 0,1 g zat uji dengan 10 - 100 ml Etanol dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

b. Kelarutan dalam Eter

- Larutkan 0,1 g zat uji dengan 10 - 100 ml Eter dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

c. Kelarutan dalam Kloroform

- Larutkan 0,1 g zat uji dengan 10 - 100 ml Kloroform dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Methylcellulose K4 M Premium

(S-QC-01-251).

    - Cara Kerja :

- Identifikasi A

- Tambahkan dengan perlahan-lahan 1 g zat uji di atas permukaan 100 ml Air murni dalam gelas kimia 200 ml.

- Biarkan hingga terdispersi.

- Ketuk permukaan gelas kimia untuk menjamin zat sudah terdispersi sempurna.

- Biarkan larutan selama 1 – 2 menit.

- Identifikasi B

- Tambahkan 1 g zat uji ke dalam gelas kimia 200 ml yang telah berisi Air murni panas 100 ml.

- Aduk menggunakan magnetic stirrer yang mempunya panjang 25 mm : Terbentuk zat berbentuk bubur, tetapi bahan yang berbentuk serbuk tidak larut.

- Dinginkan zat berbentuk bubur sampai 10°C dan lanjutkan aduk menggunakan magnetic stirrer : terbentuk larutan agak keruh dengan kekentalan tergantung pada tingkat viskositas.

- Identifikasi C

- Pipet 0,1 ml larutan uji pada Identifikasi B, masukkan ke dalam tabung Nessler.

- Tambahkan 9 ml campuran Asam Sulfat dan Air murni (9 dalam 10), kocok hingga larut.

- Panaskan di atas waterbath selama tepat 3 menit.

- Segera dinginkan dalam tangas es, dan tambahkan dengan hati-hati 0,6 ml Ninhydrin LP.

- Kocok hingga tercampur, biarkan hingga suhu ruang : Warna merah yang pertama muncul berubah menjadi ungu dalam jangka waktu 100 menit.

- Uji Identfikasi D

- Tuangkan 2 – 3 ml larutan uji pada Identifikasi B, masukkan secara perlahan melalui dinding tabung Nessler.

- Biarkan bagian air menguap : Terbentuk lapisan film jernih di dinding tabung.

- Uji Identifikasi E

- Ambil 50 ml larutan uji pada Identifikasi B, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Masukkan termometer ke dalam larutan, aduk larutan sambil dipanaskan.

- Atur suhu dengan menaikkan secara perlahan-lahan sekitar rentang 2°C – 5°C per menit.

- Tentukan suhu di mana peningkatan kekeruhan mulai terjadi, dan tetapkan suhu ini sebagai suhu flokulasi : Suhu flokulasi lebih tinggi dari 50°C.

  - Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Methylcellulose K4 M Premium

(S-QC-01-251).

    - Cara Kerja :

  - Larutan Baku Internal

- Timbang 600 mg n-Oktan, masukkan ke dalam labu tentukur 20 ml.

- Tambahkan dengan o-Xilen P sampai tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : 30 mg/ml)

  - Larutan Baku

- Timbang 60 – 100 mg (80 mg) Adipic Acid, masukkan ke dalam Reaction Vial.

- Tambahkan 2 ml Larutan Internal Standar dan 2,0 ml Hydroiodic Acid.

- Timbang reaction vial dan isinya (Wso).

- Tambahkan 15 – 22 µl (18 µl) Isopropyl Iodide, kocok hingga homogen.

- Kemudian timbang kembali reaction vial dan isinya (Wsb).

- Hitung selisih Wsb dan Wso sebagai bobot dari Isopropyl Iodide.

- Tambahkan 45 µl Methyl Iodide, kocok hingga homogen.

- Kemudian timbang kembali reaction vial dan isinya (Wsc).

- Hitung selisih Wsc dan Wsb sebagai bobot dari Methyl Iodide.

- Ambil fasa atas dengan menggunakan syringe jarum.

- Saring menggunakan syringe filter 0,20 µm.

- Larutan Uji

- Timbang 65 mg zat uji (Wu), masukkan ke dalam Reaction Vial.

- Tambahkan 60 – 100 mg (80 mg) Adipic Acid.

- Tambahkan 2 ml Larutan Internal Standar dan 2,0 ml Hydroiodic Acid.

- Timbang reaction vial dan isinya (Wuo).

- Panaskan reaction vial beserta isinya dan pertahankan pada suhu 130 ± 2°C selama 60 menit. Lakukan pemanasan sambil dikocok dengan interval 5 menit selama 30 menit awal waktu pemanasan menggunakan tangan.

- Dinginkan Reaction Vial dan isinya yang telah dipanaskan.

- Kemudian timbang kembali reaction vial dan isinya (Wub).

- Hitung penurunan berat berdasarkan selisihnya. (Jika selisih penurunan berat Wub dan Wuo lebih dari 26 mg menandakan adanya kebocoran sehingga pengerjaan sampel harus diulang kembali.)

- Ambil fasa atas dengan menggunakan syringe jarum.

- Saring menggunakan syringe filter 0,20 µm.

- Sistem Kromatografi Gas

- Kolom		: G1 (DB-1); 30 m x 0,53 mm; 3 µm

- Gas Pembawa	: Helium

- Detektor		: FID, 280°C

- Suhu injeksi	: 250°C

- Flow		: 4,3 ml/min

- Suhu kolom	:

| Temperatur awal (°C) | Kenaikan temperatur (°C/menit) | Temperatur akhir (°C) | Hold time pada temperatur akhir (menit) |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | 0 | 50 | 3 |
| 50 | 10 | 100 | - |
| 100 | 34,9 | 250 | 8 |

- Volume injeksi	: 1 – 2 µl

- Blanko		: o-Xilen

- Split ratio		: 40:1

- Kriteria Penerimaan

| Parameter | Kriteria Penerimaan |
| --- | --- |
| Luas area (rasio area antara Isopropyl Iodide dan Methyl Iodide terhadap internal standar) | Nilai simpangan baku relatif (RSD) ≤ 2,0% |
| Waktu retensi (tr) | Nilai simpangan baku relatif (RSD) ≤ 2,0% |
| Tailing factor (tf) | Tf ≤ 2,0% |
| Lempeng teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| Resolusi (R) | R ≥ 5,0 antara puncak Methyl Iodide, Isopropyl Iodide, dan internal standar |

    - Perhitungan :

- Gugus Metoksi :

CM=21,864×RuaRsa×Wsc-WsbWu

Keterangan :

| CM | = | Kadar Gugus Metoksi (%) |
| --- | --- | --- |
| Rua | = | Rasio area puncak Methyl Iodide dan baku internal dalam Larutan uji |
| Rsa | = | Rasio area puncak Methyl Iodide dan baku internal dalam Larutan baku |
| Wsc | = | Berat reaction vial + Methyl Iodide (mg) |
| Wsb | = | Berat reaction vial + Isopropyl Iodide (mg) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |

- Gugus Hidroksipropoksi :

CH=44,17×RubRsb×Wsb-WsoWu

Keterangan :

| CH | = | Kadar Gugus Hidroksipropoksi (%) |
| --- | --- | --- |
| Rub | = | Rasio area puncak Isosopyl Iodide dan baku internal dalam Larutan uji |
| Rsb | = | Rasio area puncak Isopropyl Iodide dan baku internal dalam Larutan baku |
| Wsb | = | Berat reaction vial + Isopropyl Iodide (mg) |
| Wso | = | Berat reaction vial awal (mg) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |

  - Kekentalan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Methylcellulose K4 M Premium

(S-QC-01-251).

    - Cara Kerja :

- Timbang 10 g zat uji yang telah dikeringkan, ke dalam gelas kimia 500 ml.

- Tambahkan Air murni panas hingga berat menjadi 500 g.

- Tutup gelas kimia, aduk menggunakan magnetic stirrer dengan kecepatan 400 rpm selama 10 – 20 menit sampai benar-benar larut secara merata, ikut sertakan padatan yang masih menempel di gelas kimia.

- Lanjutkan aduk menggunakan magnetic stirrer di dalam tangas air dingin dengan suhu dibawah 10°C selama 20 – 40 menit.

- Jika diperlukan, tambahkan Air murni dingin untuk membuat berat tetap 500 g.

- Jika diperlukan, sentrifugasi larutan untuk memisahkan gelembung yang terperangkap. Apabila terdapat busa, singkirkan dengan spatula.

- Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Viskometer Spindle; menggunakan Spindle No. 4; 60 rpm.

- Lakukan pembacaan sebanyak 3 kali dengan masing-masing pembacaan dilakukan selama 2 menit.

  - pH

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Methylcellulose K4 M Premium

(S-QC-01-251).

    - Cara Kerja :

- Gunakan larutan uji pada pemeriksaan parameter Kekentalan.

- Lakukan pengukuran sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat pH Meter; tentukan nilai pH setelah alat tercelup selama 5 menit.

  - Susut Pengeringan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Methylcellulose K4 M Premium

(S-QC-01-251).

    - Cara Kerja :

- Panaskan botol timbang pada suhu 105 ± 2oC di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit dan timbang seksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditara (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam oven dengan suhu 105 ± 2oC.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam oven.

- Keringkan selama 1 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SP=Wa-WbWa-Wo x 100%

Keterangan :

SP		= Susut pengeringan (%)

Wo	= Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wa	= Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wb	= Berat botol timbang kosong (gram)

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Methylcellulose K4 M Premium (S-QC-01-251).

    - Cara Kerja :

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600 ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang seksama (Wo).

- Timbang saksama 1 - 2 g zat uji ke dalam cawan pijar (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator, timbang saksama (Wb).

- Jika jumlah sisa yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Pijarkan dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan selama 5 - 15 menit dalam desikator, timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SPn=Wb-WoWa-Wo×100%

Keterangan :

SPn	= Sisa pemijaran (%)

Wo	= Berat cawan pijar kosong (gram)

Wa	= Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb	= Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Methylcellulose K4 M Premium (S-QC-01-251).

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

8.    Daftar Lampiran

| Lampiran ke- | No. Dokumen | Judul | Tanggal Berlaku |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

9.    Sejarah Revisi dan Review Dokumen

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Berlaku | Perubahan | # Alasan Perubahan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-250 | 00 | 05 MEI 2020 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-250 | 01 |  |  |  |

10. Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPBB