- Tujuan

Memberikan panduan dalam pengoperasian dan pembersihan water bath GFL agar dilakukan dengan baik dan benar.

- Ruang Lingkup

Semua kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan water bath GFL.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis di bagian Pengawasan Mutu yang terkualifikasi bertanggung jawab :

- Melaksanakan instruksi kerja ini dengan baik dan benar

- Melaporkan penyimpangan yang terjadi selama pengoperasian dan pembersihan

- Definisi

  - Water bath GFL adalah alat penangas air

- Referensi

  - Cara Pembuatan Obat yang Baik Tahun 2018

  - Operating Manual Water Bath GFL

- Alat dan Bahan

  - Alat

    - Lap bersih

  - Bahan

- Air

- Instruksi Kerja

  - Pengoperasian

    - Isi water bath dengan aquadest sampai batas maksimum volume air

    - Sambungkan alat dengan listrik 220V

    - Putar pengatur suhu sampai skala yang diinginkan

    - Tekan tombol power ke posisi ON

    - Biarkan suhu air naik sampai suhu yang diinginkan

    - Letakkan benda/zat/tempat yang sudah dipanaskan

    - Tekan tombol power ke posisi OFF

    - Lepaskan alat dari listrik 220 Volt

  - Pembersihan

    - Tambahkan air dalam water bath apabila air kurang

    - Ganti air dalam water bath seminggu sekali

    - Bersihkan bagian dalam dengan lap bersih

    - Bersihkan bagian luar dengan lap bersih seperlunya

    - Keringkan bagian luar dengan lap bersih kering

    - Isi Logbook pada Formulir Pemakaian, Pembersihan dan Pemeliharaan Alat/Instrument Laboratorium (F-PQC-00-002-06).

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi Dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-00-055 | 00 | 20 AUG 2018 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-00-055 | 01 |  | - Perubahan poin Penanggungjawab, Referensi, Pengoperasian dan Pembersihan - Perubahan templet dokumen - Perubahan daftar distribusi dokumen | Review Dokumen 3 Tahun dan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy :

  - AMPM

  - SPRPJ

  - SSCP

  - SPBB

  - AMKV

  - SVMA

  - SKK