- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari produk Tablet Tambah Darah Neo Salut Gula untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan produk.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi produk Tablet Tambah Darah Neo Salut Gula yang diproduksi oleh PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Spesifikasi Produk

- Tablet Tambah Darah Neo Inti

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Shallow | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Coklat | PT. Kimia Farma |
|  | Muka atas |  | Polos | PT. Kimia Farma |
|  | Muka bawah |  | kf | PT. Kimia Farma |
| 2 | Dimensi |  |  |  |
|  | Diameter | mm | 9,70 – 10,30 | PT. Kimia Farma |
| 3 | Bobot rata-rata | mg | 342,00 – 378,00 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Kekerasan | N | 40,00 – 90,00 | PT. Kimia Farma |
| 5 | Waktu hancur | Menit | Tidak lebih dari 15 | PT. Kimia Farma |
| 6 | Identifikasi |  |  |  |
|  | Ferrous Fumarate |  | Memenuhi persyaratan | FI VI Tahun 2020 (Hal. 283) |
|  | Acidum Folicum |  | Memenuhi persyaratan | Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 282 – 284) |
| 7 | Kadar |  |  |  |
|  | Ferrous Fumarate | % | 90,00 – 105,00 | BP (2015) Hal. 556 – 557 |
|  | Acidum Folicum | % | 90,00 – 115,00 | Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 282 – 284) |
| 8 | Keregasan | % | Tidak lebih dari 1,00 | PT. Kimia Farma |
| 9 | Keseragaman kandungan (sebagai Acidum Folicum) | % | Nilai penerimaan 10 tablet tidak lebih dari 15 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 2025 – 2028) |

| 10 | Disolusi (sebagai Ferrous Fumarate) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Media : 900 ml asam klorida 0,1 N dalam Natrium Lauril Sulfat 0,5 % Alat : Paddle, 75 rpm Waktu : 45 menit | % | Tidak kurang dari 80 (Q=75) | FI V (2014) hal. 229 – 230, PT Kimia Farma |

- Tablet Tambah Darah Neo Salut Gula

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Shallow | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Merah | PT. Kimia Farma |
|  | Rasa |  | Manis | PT. Kimia Farma |
|  | Muka atas |  | Polos | PT. Kimia Farma |
|  | Muka bawah |  | kf | PT. Kimia Farma |
| 2 | Dimensi |  |  |  |
|  | Diameter | mm | 9,80 – 10,40 | PT. Kimia Farma |
| 3 | Bobot rata-rata | mg | 348,84 – 385,56 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Kekerasan | N | 50,00 – 140,00 | PT. Kimia Farma |
| 5 | Waktu hancur | Menit | Tidak lebih dari 60 | PT. Kimia Farma |
| 6 | Identifikasi |  |  |  |
|  | Ferrous Fumarate |  | Memenuhi persyaratan | FI VI Tahun 2020 (Hal. 283) |
|  | Acidum Folicum |  | Memenuhi persyaratan | Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 282 – 284) |
| 7 | Kadar |  |  |  |
|  | Ferrous Fumarate | % | 90,00 – 105,00 | BP (2015) Hal. 556 – 557 |
|  | Acidum Folicum | % | 90,00 – 115,00 | Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 282 – 284) |
| 8 | Keseragaman kandungan (sebagai Acidum Folicum) | % | Nilai penerimaan 10 tablet tidak lebih dari 15 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 2025 – 2028) |
| 9 | Disolusi (sebagai Ferrous Fumarate) |  |  |  |
|  | Media : 900 ml Asam Klorida 0,1 N dalam Natrium Lauril Sulfat 0,5 % Alat : Paddle, 75 rpm Waktu : 45 menit | % | Tidak kurang dari 80 (Q=75) | FI V (2014) hal. 229 – 230, PT Kimia Farma |
| 10 | Ion Besi (III) | % | Tidak lebih dari 5,0 | Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 283) |
| 11 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | a. Enumerasi Mikroba |  |  |  |
|  | - Angka Lempeng Total (ALT) | Cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2000) | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
|  | - Angka Kapang & Khamir (AKK) | Cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
|  | b. Mikroba Spesifik |  |  |  |
|  | Escherichia coli |  | Negatif | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-03-004 | 00 | 02 JUL 2019 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-03-004 | 01 | 17 NOV 2022 | Perubahan templet; Perubahan pustaka identifikasi, kadar & keseragaman kandungan; Penambahan Ion besi (III) pada pemeriksaan salut; Penghapusan kemasan & komposisi per tablet; Penghapusan pengemasan dan penyimpanan, waktu kedaluarsa; Penambahan daftar distribusi dokumen | Menyesuaikan dengan FI VI Tahun 2020 |
| S-QC-03-004 | 02 | 29 MAY 2023 | Perubahan referensi identifikasi Ferrous Fumarate pada tablet inti dan tablet salut | Menyesuaikan dengan FI VI Tahun 2020 |
| S-QC-03-004 | 03 |  | Penambahan parameter Uji Batas Mikroba pada tablet salut dan penambahan SPML dalam distribusi dokumen | Untuk registrasi BPOM dan menyesuaikan dengan Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPRPJ

- SSCP

- SPML

- AMPO

- SIP

- SPB