- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Guaiphenesin dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- RuangLingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Guaiphenesin sesuai dengan instruksi kerja tetap ini.

- Definisi

-

- Referensi

FI VI (2020) Hal. 689 – 691

Modifikasi USP 46 NF 41 (2023)

Suplemen I FI VI (2022) Hal. 290

- Alat dan Bahan

  - Bahan:

| 1. | Air Murni | 8. | Glyserin |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Kloroform | 9. | Guaiakol |  |
| 3. | Asam Nitrat | 10. | Metanol |  |
| 4. | Asetonitril | 11. | ICP Multi-element Standard Solution |  |
| 5. | Etanol | 12. | Asam Asetat Glasial |  |
| 6. | Propilen Glikol | 13. | Kalium Bromida |  |
| 7. | Baku Kerja Guaiphenesin |  |  |  |

  - Bahan:

| 1. | Gelas Kimia | 9. | Pipet ukur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Tabung Nessler | 10. | Gelas Ukur |  |
| 3. | Desikator | 11. | Spektrofotometer IR |  |
| 4. | HPLC | 12. | Spektrofotometer Ultraviolet |  |
| 5. | Kolom HPLC | 13. | Timbangan analitik |  |
| 6. | Labu ukur | 14. | Ultrasonic bath |  |
| 7. | ICP | 15. | Membran Filter |  |
| 8. | Oven Vaccum | 16. | Syringe Filter |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Guaiphenesin (S-QC-01-143)

    - Cara Kerja

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Guaiphenesin (S-QC-01-143)

    - Cara Kerja

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 - 30 mL Air Murni dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 - 30 ml Etanol dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Kloroform

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 - 30 ml Kloroform dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Propilen Glikol

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 - 30 ml Propilen Glikol dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Gliserin

- Larutkan 1 g zat uji dengan 30 - 100 ml Gliserin dalam gelas kimia.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Guaiphenesin (S-QC-01-143)

    - Cara Kerja

- Serapan Infra Merah

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg Baku Kerja Guaiphenesin dengan 400 mg Kalium Bromida kering.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg zat uji dengan 400 mg Kalium Bromida kering.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan Spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400 - 4000 nm.

- Bandingkan spektrum zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektrum tersebut, spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

- Spektrofotometri Ultraviolet

- Larutan Baku

- Timbang dengan seksama 4,0 mg baku kerja Guaiphenesin; masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan Metanol ± 50 ml, sonikasi hingga larut. Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan Metanol hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Guaiphenesin: 40 µg/ ml)

- Larutan Uji

- Timbang dengan seksama 4,0 mg zat uji; masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan Metanol ± 50 ml, sonik hingga larut. Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan Metanol hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Guaiphenesin: 40 µg/ ml)

- Pengukuran

- Lakukan pengukuran sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Spektrofotometer UV-VIS pada rentang 400 – 600 nm.

- Spektrum serapan Ultraviolet zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

  - Susut Pengeringan

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Guaiphenesin (S-QC-01-143)

    - Cara Kerja

- Panaskan botol timbang pada suhu 105 ± 2oC di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit dan timbang seksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam Oven Vacuum.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam Oven Vaccum.

- Keringkan selama 3 jam pada suhu 60 oC dengan kondisi hampa udara pada tekanan tidak kurang dari 10 mmHg .

- Dinginkan selama 5 -15 menit dalam desikator, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan:

SP=Wa-WbWa-Wo x 100%

Keterangan:

SP	= Susut Pengeringan (%)

Wa	= Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb	= Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan ( gram )

Wo	= Berat botol timbang kosong ( gram )

  - Logam berat

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Guaiphenesin (S-QC-01-143)

    - Cara Kerja

- Preparasi Larutan

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

- Ambil 500 ml air murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 38,5 ml Asam Nitrat P secara perlahan; aduk hingga homogen.

- Tambahkan 461,5 ml Air Murni; aduk hingga homogen.

- Larutan Induk Multi-element

- Pipet 2 ml ICP Multi-element Standard Solution IV 100 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 10 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,1 ppm

- Pipet 0,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,1 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,3 ppm

- Pipet 1,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk masukkan; ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,3 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,5 ppm

- Pipet 2,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,5 ppm)

- Larutan Uji

- Timbang 2 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5%; sonikasi hingga larut.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Endapkan hingga endapan & filtrat terpisah.

- Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Cemaran Organik

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Guaiphenesin (S-QC-01-143)

    - Cara Kerja

- Pembuatan Larutan

- Larutan A

- Buat campuran Air Murni dan Asam Asetat Glasial dengan perbandingan (990 : 10).

- Kocok hingga homogen.

- Saring dengan membran filter 0,20 m.

- Degas larutan selama ± 15 menit.

- Larutan B

- Gunakan Asetonitril P.

- Saring dengan membran filter 0,20 m.

- Degas larutan selama ± 15 menit.

- Fase Gerak

- Gunakan campuran larutan A dan Larutan B dengan komposisi berikut:

| Waktu (menit) | Larutan A (%) | Larutan B (%) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 80 | 20 |
| 32 | 50 | 50 |
| 35 | 80 | 20 |

- Larutan Baku

- Timbang seksama 25 mg Baku Kerja Guaifenesin, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan ± 10 ml larutan B, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan larutan B hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

(Konsentrasi larutan baku: 0,5 mg/ml)

- Larutan Uji

- Timbang seksama 20 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Tambahkan ± 5 ml larutan B, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan larutan B hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

(Konsentrasi larutan baku: 2 mg/ml)

- Enceran Larutan Uji

- Pipet 1,0 ml larutan uji; masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Encerkan dengan larutan B hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

(Konsentrasi larutan baku: 0,02 mg/ml)

- Larutan Resolusi

- Timbang seksama 100 mg Baku Kerja Guaifenesin dan 4 mg Guaiakol, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan ± 10 ml larutan B, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan larutan B hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Pipet 2 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Encerkan dengan larutan B hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

(Konsentrasi Guaiafenesin: 0,5 mg/ml dan Guaiakol: 0,02 mg/ml)

- Sistem Kromatografi

- Metoda	: HPLC

- Kolom	: L1 4,6 mm × 250 mm; 5 µm

- Laju alir	: 1,0 mL/ menit

- Detektor	: UV λ 276 nm

- Volum injek	: 10 µL

- Kriteria Penerimaan:

| Parameter | Syarat |
| --- | --- |
| Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 1,0% |
| Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 1,0% |
| Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| Resolusi (R) | R ≥ 3 |

- Kriteria Penerimaan Batas Cemaran:

| Cemaran | Waktu Retensi Relatif | Faktor Respon Relatif | Syarat |
| --- | --- | --- | --- |
| Isomer β Guaifenesin | 0,9 | 1,0 | Tidak lebih dari 1,5% |
| Guaifenesin | 1,0 | - | - |
| Guaiakol | 1,4 | 1,6 | Tidak lebih dari 0,03% |
| Cemaran lain | - | 1,0 | Tidak lebih dari 0,5% |
| Total cemaran | - | - | Tidak lebih dari 1,0% |

    - Perhitungan:

Cr= LiLe x 1F x100

Keterangan:

| Cr | = | Cemaran Organik (%) |
| --- | --- | --- |
| Li | = | Luas area puncak masing-masing cemaran pada larutan uji |
| Le | = | Luas area puncak utama pada enceran larutan uji |
| F | = | Faktor Respon Relatif |

  - Kadar

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Guaiphenesin (S-QC-01-143)

    - Cara Kerja

- Pembuatan Larutan

- Larutan A

- Buat campuran Air dan Asam Asetat Glasial dengan perbandingan (990 : 10).

- Kocok hingga homogen.

- Saring dengan membran filter 0,20 m.

- Degas larutan selama ± 15 menit.

- Larutan B

- Gunakan Asetonitril P.

- Saring dengan membran filter 0,20 m.

- Degas larutan selama ± 15 menit.

- Fase Gerak

- Gunakan campuran larutan A dan Larutan B dengan komposisi berikut:

| Waktu (menit) | Larutan A (%) | Larutan B (%) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 80 | 20 |
| 32 | 50 | 50 |
| 35 | 80 | 20 |

- Larutan Baku

- Timbang seksama 25 mg Baku Kerja Guaifenesin, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan ± 10 ml larutan B, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan larutan B hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

(Konsentrasi larutan baku: 0,5 mg/ml)

- Larutan Uji

- Timbang seksama 25 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan ± 10 ml larutan B, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan larutan B hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

(Konsentrasi larutan Uji: 0,5 mg/ml)

- Larutan Resolusi

- Timbang seksama 100 mg Baku Kerja Guaifenesin dan 4 mg Guaiakol, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan ± 10 ml larutan B, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan larutan B hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Pipet 2 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Encerkan dengan larutan B hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

(Konsentrasi Guaiafenesin: 0,5 mg/ml dan Guaiakol: 0,02 mg/ml)

- Sistem Kromatografi

- Metoda	: HPLC

- Kolom	: L1 4,6 mm × 250 mm; 5 µm

- Laju alir	: 1,0 mL/ menit

- Detektor	: UV λ 276 nm

- Volum injek	: 10 µL

- Kriteria Penerimaan:

| Parameter | Syarat |
| --- | --- |
| Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 1,0% |
| Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 1,0% |
| Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| Resolusi (R) | R ≥ 3 |

    - Perhitungan:

C= LuLs × WsWu × 100%(100% -SP) × B%

Keterangan:

| C | = | Kadar Guaifenesin yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area larutan uji |
| Ls | = | Luas area larutan baku |
| Ws | = | Berat zat baku kerja yang ditimbang (mg) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| SP | = | Susut Pengeringan (%) |
| B% | = | Kadar Baku Kerja Guaifenesin (%) |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Guaiphenesin (S-QC-01-143)

    - Cara Kerja

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-050 | 00 | 27 FEB 2020 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-050 | 01 |  | Perubahan referensi; perubahan alat dan bahan; menghilangkan bahasa inggris; penambahan kode material; perubahan parameter kelarutan, susut pengeringan, logam berat, cemaran organik; pengilangan parameter jarak lebur | Review Dokumen sesuai referensi terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

      - AMPM

      - SPBB