- Tujuan

Memberikan panduan dalam pemeliharaan Mesin Kilian RTS 32 agar dilakukan dengan benar.

- Ruang Lingkup

Instruksi kerja ini berlaku untuk Mesin Kilian RTS 32 di ruangan nomor 1513107

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab untuk mengesahkan dan menjamin instruksi kerja dan dilaksanakan dengan baik.

  - Asisten Manager Mekanik & Electrical dan Supervisor Listrik Arus Kuat bertanggung jawab untuk menyusun, mengkaji secara berkala, dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Pelaksana yang terkualifikasi, bertanggung jawab untuk:

    - Mengoperasikan Genset sesuai dengan instruksi kerja yang berlaku.

    - Melaporkan penyimpangan yang terjadi selama Pengoperasian kepada supervisor.

- Definisi

Mesin Kilian RTS 32 adalah mesin yang memiliki prinsip mengubah granule menjadi tablet dengan gaya kompres atau tekanan.

- Referensi

  - Cara Pembuatan Obat yang Baik Tahun 2018.

  - Manual Book Mesin Kilian RTS 32.

- Alat dan Bahan

-

- Intruksi Kerja

  - Pemeliharaan Setiap 300 Jam

    - External Cooling

- Periksa temperatur, running noise, dan kebocoran dari pompa.

    - Control Elements

- Periksa secara visual dan lakukan tes padal lampu-lampu.

- Periksa fungsi secara visual emergency stop button.

    - Hydraulics

- Periksa level oli dalam hydraulic unit.

    - Filter

- Periksa secara visual dan bersihkan filter mat dari kotoran.

    - Pneumatics

- Periksa secara visual sambungan dan jalur dari kebocoran udara.

    - Lubrication System

- Periksa secara visual dan kosongkan sump tank, karena dapat menggagalkan sistem.

- Periksa level pelumas pada pompa pelumas karena dapat menyebabkan kegagalan pada sistem.

    - Pressure Rollers

- Periksa secara visual keausan dan kelancaran pressure rollers atas dan bawah.

- Lumasi pressure roller atas dengan grease gun melalui lubricating nipple.

    - Oli Gearbox

- Periksa secara visual level oli gearbox, isi jika sudah dibawah standar/kosong

- Isi oli gearbox melalui lubang yang ditandai

    - Timing Belt

- Periksa secara visual Timing Belt, dan pastikan part tersebut masih dalam kondisi baik.

| - Daftar Lampiran Lampiran; Kode Dokumen; Revisi; Judul Dokumen; Tanggal Efektif. 1; F-I-EM-04-241-01; 00; Form Ceklis Mesin Killian RTS 32 Setiap 300 Jam. - Sejarah Revisi Kode Dokumen; Revisi; Tanggal Efektif; Perubahan; Alasan. I-EM-04-241; 00; -; Dokumen Baru. - Daftar Distribusi Dokumen Asli: SSDR Controlled Copy: 1.; AMME. 2.; SMP. |  |
| --- | --- |