- Tujuan

Memberikan panduan dalam pemeliharaan Mesin Kilian RTS 21 agar dilakukan dengan benar.

- Ruang Lingkup

Instruksi kerja ini berlaku untuk Mesin Kilian RTS 21 di ruangan nomor 1513099

- Penanggungjawab

- Definisi

Mesin Kilian RTS 21 adalah mesin yang memiliki prinsip mengubah granule menjadi tablet dengan gaya kompres atau tekanan.

- Referensi

  - Cara Pembuatan Obat yang Baik Tahun 2018.

  - Manual Book Mesin Kilian RTS 21.

- Alat dan Bahan

-

- Intruksi Kerja

  - Pemeliharaan Setiap 300 Jam

    - External Cooling

- Periksa temperatur, running noise, dan kebocoran dari pompa.

    - Control Elements

- Periksa secara visual dan lakukan tes padal lampu-lampu.

- Periksa fungsi secara visual emergency stop button.

    - Filter

- Periksa secara visual dan bersihkan filter mat dari kotoran.

    - Lubrication System

- Periksa secara visual dan kosongkan sump tank, karena dapat menggagalkan sistem..

- Periksa level pelumas pada pompa pelumas karena dapat menyebabkan kegagalan pada sistem.

    - Pressure Rollers

- Periksa secara visual keausan dan kelancaran pressure rollers atas dan bawah.

- Lumasi pressure roller atas dengan grease gun melalui lubricating nipple.

    - Oli Gearbox

- Periksa secara visual level oli gearbox, isi jika sudah dibawah standar/kosong

- Isi oli gearbox melalui lubang yang ditandai

    - Timing Belt

- Periksa secara visual Timing Belt, dan pastikan part tersebut masih dalam kondisi baik.

    - Panel

- Bersihkan dan rapihkan kabel-kabel yang ada di panel

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Revisi | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F-I-EM-04-240-01 | 00 | Pemeriksaan Pada Setiap 300 Jam Mesin Cetak STV |  |

- Sejarah Revisi

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-EM-04-240 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

| 1. | AMME |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | SMP |  |  |