- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Triprolidine Hydrochloride dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- RuangLingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Triprolidine Hydrochloride sesuai dengan instruksi kerja tetap ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - FI VI (2020), Hal 1752 – 1754

  - Modifikasi USP 46 NF 41 (2023)

  - Suplemen I FI VI (2022) Hal. 290

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1 | Timbangan analitik | 11 | Oven |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Cawan Pijar | 12 | Furnace |
| 3 | Batang Pengaduk | 13 | Pipet Ukur |
| 4 | Tabung reaksi | 14 | Pipet Tetes |
| 5 | Desikator | 15 | Pipet Volume |
| 6 | Gelas Kimia | 16 | Spatula |
| 7 | Gelas Ukur | 17 | Spektrofotometer IR |
| 8 | Sentrifuse | 18 | ICP |
| 9 | Karl Fischer | 19 | Membran dan Syringe Filter |
| 10 | Tabung Nessler | 20 | HPLC |

  - Bahan

| 1 | Air Murni | 11 | Etanol |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Perak Nitrat | 12 | Eter |
| 3 | Amonium Hidroksida | 13 | Kalium Iodida |
| 4 | Kanji | 14 | Mangan Dioksida |
| 5 | Whatman No. 3001-917 | 15 | Kalium Bromide Kering |
| 6 | Metil Merah | 16 | Kloroform |
| 7 | Fenolftalein | 17 | ICP Multi-element Standard Solution IV |
| 8 | Asam Nitrat P | 18 | Asetonitril |
| 9 | Asam Sulfat P | 19 | Asam Format |
| 10 | Baku Kerja Triprolidine | 20 | Triprolidin Hidroklorida Isomer Z |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Triprolidine Hydrochloride (S-QC-01-142)

    - Cara Kerja

- Visual

Amati secara visual (Organoleptik)

- Jarak Lebur

Lakukan pemeriksaan sesuai Instruksi Kerja Pemakaian Melting Point

  - Kelarutan

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Triprolidine Hydrochloride (S-QC-01-142)

    - Cara Kerja

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 - 30 ml Air Murni dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 - 30 ml Etanol dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Kloroform

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 - 30 ml Kloroform dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Eter

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Eter dalam gelas kimia.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Triprolidine Hydrochloride (S-QC-01-142)

    - Cara Kerja

- Serapan Infra Merah

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg Baku Kerja Triprolidine Hydrochloride dengan 400 mg Kalium Bromida kering.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg zat uji dengan 400 mg Kalium Bromida kering.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan Spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400 - 4000 nm.

- Bandingkan spektrum zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektrum tersebut, spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

- Metoda HPLC

Lakukan pemeriksaan parameter identifikasi metoda HPLC, sesuai dengan cara kerja pemeriksaan parameter kadar. Waktu retensi puncak utama kromatogram larutan uji sesuai dengan larutan baku, seperti yang diperoleh pada penetapan kadar.

- Identifikasi Klorida

- Uji A Identifikasi Klorida

- Larutkan 2 mg  zat uji dengan 10 ml Air Murni dalam tabung Nessler.

- Tambahkan 0,5 ml HNO3 4 N dan 2 tetes AgNO3 0,1 N.

- Amati pemerian larutan.

- Terbentuk endapan putih seperti dadih yang tidak larut dalam HNO3 P, tetapi larut dalam Amonium Hidroksida 6 N sedikit berlebih.

- Uji B Identifikasi Klorida

- Amonia LP

- Masukkan 35 ml Amonium Hidroksida P dan 65 ml Air Murni ke dalam gelas kimia.

- Aduk hingga homogen.

- Pengujian

- Timbang 4 mg zat uji, masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Larutkan dengan 4 ml Air Murni.

- Tambahkan 2  tetes HNO3 10% dan 5,0 ml AgNO3 0,25 N.

- Kocok hingga homogen.

- Akan terbentuk endapan putih seperti dadih.

- Sentrifus campuran dan pisahkan fitrat yang diperoleh.

- Cuci endapan dengan 1 ml HNO3 (1 dalam 100), sentrifus kembali campuran, buang air cucian.

- Lakukan pencucian endapan sebanyak 3 kali.

- Tambahkan tetes demi tetes Amonia LP pada endapan: endapan segera larut.

- Uji C Identifikasi Klorida

- Kanji LP

- Timbang 0,2 g Kanji P; masukkan ke dalam gelas kimia.

- Larutkan dengan 5 ml Air Murni.

- Tambahkan 100 ml Air Murni sambal terus-menerus diaduk.

- Didihkan selama beberapa menit, kemudian dinginkan.

- Gunakan hanya bagian larutan yang jernihnya saja.

(Larutan dibuat segar).

- Kertas Kanji Iodida

- Rendam kertas saring Whatman No. 3001-917 dalam HCl P.

- Cuci kertas saring tersebut dengan Air Murni sampai air cucian terakhir tidak menunjukkan warna merah, jika diteteskan Merah Metil 0,1% dalam Etanol.

- Kemudian rendam dengan Amonia LP.

- Cuci lagi kertas saring tersebut dengan Air Murni sampai air cucian terakhir tidak menunjukkan warna merah muda, jika diteteskan Fenolftalein 1% dalam Etanol.

- Keringkan kertas saring di dalam Oven pada suhu 105 ± 2oC, selama 15 menit.

- Jenuhkan kertas saring tersebut dengan 500 mg Kalium Iodida yang dilarutkan dalam 100 ml Larutan Kanji LP segar.

- Pengujian

- Campurkan 100 mg zat uji dengan 100 mg Mangan Dioksida P di dalam tabung reaksi.

- Basahi seluruh permukaan campuran tersebut dengan Asam Sulfat P.

- Tutup mulut tabung reaksi dengan Kertas Kanji Iodida basah.

- Secara perlahan panaskan tabung reaksi di atas pembakar spirtus.

- Amati warna yang terbentuk pada Kertas Kanji Iodida.

- Akan terbentuk Gas Klor yang menghasilkan warna biru pada Kertas Kanji Iodida.

  - Kadar air

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Triprolidine Hydrochloride (S-QC-01-142)

    - Cara Kerja

Lakukan pemeriksaan sesuai Instruksi Kerja Pemakaian Alat Karl Fischer.

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Triprolidine Hydrochloride (S-QC-01-142)

    - Cara Kerja

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600 ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang seksama (Wo).

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan

SPn=Wb-WoWa-Wo×100%

Keterangan:

SPn	= Sisa pemijaran (%)

Wo	= Berat cawan pijar kosong (gram)

Wa	= Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb	= Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

  - Logam Berat

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Diltiazem Hidroklorida (S-QC-01-288)

    - Cara Kerja

- Preparasi Larutan

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

- Ambil 500 ml air murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 35,71 ml Asam Nitrat P secara perlahan; aduk hingga homogen.

- Tambahkan Air Murni hingga volume tepat 1000 ml; aduk hingga homogen.

- Pembuatan Larutan Deret Standar

- Pipet 10 ml larutan ICP multi-element standard solution 100 ppm, masukkan dalam labu ukur 100 ml.

- Pipet sejumlah larutan diatas sesuai tabel berikut, masukkan dalam labu ukur 100 ml.

| Konsentrasi (ppm) | Volume Pemipetan (ml) | Labu Ukur (ml) |
| --- | --- | --- |
| 0.050 | 0.5 | 100 |
| 0.150 | 1.5 | 100 |
| 0.250 | 2.5 | 100 |
| 0.500 | 5.0 | 100 |
| 1.000 | 10.0 | 100 |

- Encerkan dengan larutan asam nitrat 2.5%, hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pembuatan Larutan Uji

- Timbang seksama 5.0 gram bahan baku Tripolidine HCl, masukkan ke dalam Erlenmeyer 250 mL.

- Tambahkan asam nitrat 2,5% 30 mL ke dalam labu Erlenmyer.

- Sonikasi sampel dengan memasukan sampel ke ultra sonic selama 1 jam .

- Dinginkan hingga temperatur kamar.

- Masukkan larutan hasil destruksi kedalam labu ukur 100 mL secara kuantitatif.

- Encerkan dengan asam nitrat 2,5% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 5 mL masukan kedalam labu ukur 50 mL.

- Encerkan dengan asam nitrat 2,5%  hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.45 µm, tampung filtrat.

- Larutan siap untuk dianalisis.

  - Kondisi Pengukuran

Read time			: 8 s

Rinse time			: 45 s

RF Power			: 1.2 kW

Stabilization time		: 15 s

Viewing mode		: Axial

Nebulizer flow		: 0.7 L/min

Plasma			: 12 L/min

Aux Flow			: 1 L/min

Panjang Gelombang Timbal 	: 220.353 nm

Replikasi			: 3 Replikasi

  - Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Koefisien Korelasi | r ≥ 0.9900 |
| 2 | % Error | % Error ≤ 20% |
| 3 | QC Check (Standar tengah multi elements) | % recovery : 80 – 120 % |

Catatan : Lakukan standar tengah setelah penginjectan deret standar dan akhir penginjectan sampel.

    - Perhitungan:

Cu= (Intesitas-Intercept)Slope×VolMassa×fp

Keterangan :

Cu		: Kadar logam (nikel) yang telah diperhitungkan (ppm)

Intensitas	: Intesitas larutan uji

Intercept	: Intercept dari deret standar

Slope		: Slope dari deret standar

Vol		: Volume awal (50 ml)

Massa		: Massa sampel uji (gram)

Fp 		: Faktor pengenceran (1)

  - Cemaran Organik

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Triprolidine Hydrochloride (S-QC-01-142)

    - Cara Kerja

- Pembuatan Larutan

- Fasa Gerak

- Buat campuran 200 ml Asetonitril dengan 800 ml Air Murni; masukkan ke dalam botol pereaksi.

- Tambahkan 1 ml Asam Format P.

- Kocok hingga homogen.

- Saring dengan membran filter 0,20 μm.

- Degas selama ± 10 menit.

- Pengencer

- Buat campuran Asetonitril dan Air Murni dengan perbandingan (20 : 80).

- Kocok hingga homogen.

- Larutan Baku

- Timbang seksama masing – masing 10 mg baku kerja Triprolidin Hidroklorida dan Triprolidin Hidroklorida Isomer Z ke dalam labu 50 ml yang sama.

- Tambahkan ± 20 ml larutan pengencer, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan larutan pengencer hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Pipet 1 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Encerkan dengan larutan pengencer hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

(Konsentrasi larutan baku: 10 μg/ml)

- Larutan Uji

- Timbang seksama 25 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan ± 20 ml larutan pengencer, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan larutan pengencer hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

(Konsentrasi larutan uji: 0,5 mg/ml)

- Sistem Kromatografi Gas:

Kolom	:	L1 4,6 mm x 25 cm; 5 µm

Detektor	:	254 nm

Volume Penyuntikan	:	20 µl

Laju Alir 	:	1 ml/mnt

Suhu Kolom	:  45°C

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 1,8 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 1,8 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Resolusi (R) | R ≥ 5,0 |

    - Perhitungan

- Isomer -Z Triprolidin Hidroklorida

Cz=LuzLsz × WsWu × 120 × 100%

- Cemaran lain

Cr=LuLs × WsWu × 120 × 100%

Keterangan:

Cz	= Cemaran Isomer -Z Triprolidin Hidroklorida

Cr	= Cemaran lain

Luz	= Luas area puncak Isomer Z Triprolidin Hidroklorida pada larutan uji

Lsz	= Luas area puncak Isomer Z Triprolidin Hidroklorida pada larutan baku

Lu	= Luas area puncak cemaran-cemaran lain pada larutan uji

Ls	= Luas area puncak Triprolidin Hidroklorida pada larutan baku

Ws	= Berat Baku Kerja yang ditimbang (mg)

Wu	= Berat zat uji yang ditimbang (mg)

  - Kadar

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Triprolidine Hydrochloride (S-QC-01-142)

    - Cara Kerja

- Pembuatan Larutan

- Fasa Gerak

- Buat campuran 200 ml Asetonitril dengan 800 ml Air Murni; masukkan ke dalam botol pereaksi.

- Tambahkan 1 ml Asam Format P.

- Kocok hingga homogen.

- Saring dengan membran filter. Degas selama ± 10 menit.

- Pengencer

- Buat campuran Asetonitril dan Air Murni dengan perbandingan (20 : 80).

- Kocok hingga homogen.

- Larutan Kesesuaian Sistem

- Timbang seksama masing – masing 10 mg baku kerja Triprolidin Hidroklorida dan Triprolidin Hidroklorida Isomer Z ke dalam labu 50 ml yang sama.

- Tambahkan ± 20 ml larutan pengencer, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan larutan pengencer hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Pipet 1 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Encerkan dengan larutan pengencer hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

(Konsentrasi larutan baku: 0,01 mg/ml)

- Larutan Baku

- Timbang seksama 10 mg baku kerja Triprolidin Hidroklorida, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan ± 50 ml larutan pengencer, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan larutan pengencer hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

(Konsentrasi larutan baku: 0,1 mg/ml)

- Larutan Uji

- Timbang seksama 10 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan ± 50 ml larutan pengencer, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan larutan pengencer hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

(Konsentrasi larutan uji: 0,1 mg/ml)

- Sistem Kromatografi Gas:

Kolom	:	L1 4,6 mm x 25 cm; 5 µm

Detektor	:	254 nm

Volume Penyuntikan	:	20 µl

Laju Alir 	:	1 ml/mnt

Suhu Kolom	:  45°C

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 1,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 1,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Resolusi (R) | R ≥ 5,0 |

    - Perhitungan

C=LuLs × WsWu× B%

Keterangan:

C	= Kadar Triprolidin Hidroklorida

Lu	= Luas area puncak Triprolidin Hidroklorida pada larutan uji

Ls	= Luas area puncak Triprolidin Hidroklorida pada larutan baku

Ws	= Berat Baku Kerja yang ditimbang (mg)

Wu	= Berat zat uji yang ditimbang (mg)

B%	= Kadar Baku Kerja Triprolidin Hidroklorida

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Triprolidine Hydrochloride (S-QC-01-142)

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | ###### Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-170 | 00 | 02 SEP 2020 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-170 | 01 |  | - Perubahan referensi - Menghilangkan bahasa inggris - Perubahan pada alat dan bahan - Perubahan pemerian, kelarutan, sisa pemijaran, logam berat, kemurnian kromatografi, dan kadar - Penambahan parameter batas uji mikroba | Review dokumen sesuai referensi terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy:

AMPM

SPBB