- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Potassium Sorbate untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Potassium Sorbate yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma (Persero), Tbk-Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

| Sinonim | : | - Potassium (E,E)-Sorbate - 2,4-Hexadienoic Acid - Potassium Salt | - 2,4-Hexadienoic Acid - (E,E) Potassium Salt - Kalium Sorbat |
| --- | --- | --- | --- |
| Rumus molekul | : | C6H7KO2 |  |
| Bobot molekul | : | 150,22 gram/mol |  |
| Kode material | : | 32000460 |  |

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Kristal atau serbuk | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Warna |  | Putih | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Bau |  | Khas | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Karakteristik lain |  | Meleleh pada suhu 270°C dengan penguraian | USP 46 NF 41 (2023) |
| 2 | Kelarutan |  |  |  |
|  | Dalam Air |  | Sangat mudah larut | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Dalam Alkohol |  | Larut | USP 46 NF 41 (2023) |
| 3 | Identifikasi |  |  |  |
|  | Identifikasi A (Identifikasi Kalium) |  | Terbentuk endapan kristal | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Identifikasi B (Spektrum Serapan Inframerah) |  | Spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku | USP 46 NF 41 (2023) |
| 4 | Keasaman/Kebasaan |  |  |  |
|  | Jika larutan tidak berwarna |  | Tidak lebih dari 1,1 ml Natrium Hidroksida 0,1 N | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Jika larutan berwarna merah muda |  | Tidak lebih dari 0,8 ml Asam Hidroklorida 0,1 N | USP 46 NF 41 (2023) |
| 5 | Susut Pengeringan | % | Tidak lebih dari 1,0 | USP 46 NF 41 (2023) |
| 6 | Batas Aldehid (sebagai Acetaldehyde) | % | Tidak lebih dari 0,15 | USP 46 NF 41 (2023) |
| 7 | Kadar |  |  |  |
|  | Kandungan Potassium Sorbate | % | 98,0 – 102,0 | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Kandungan Potassium | % | 24,5 – 27,6 | USP 46 NF 41 (2023) |
| 8 | Uji Batas Microbat |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total | cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2.000) | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Angka Kapang Khamir | cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | USP 46 NF 41 (2023) |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-120 | 00 | 13 DEC 2019 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-01-120 | 01 |  | - Referensi : USP 46 NF 41 (2023) - Penghilangan terjemahan Bahasa Inggris. - Perubahan Poin Alat & Bahan | Review dokumen kebutuhan NIE mengikuti kompendia terbaru : USP 46 NF 41 (2023) |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPBB