- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku pewarna FDC yellow no. 6 dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis pemeriksaan Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

- Referensi

- Handbook of U.S. Colorants For Foods, Drugs, and Cosmetics.

- PT. Kimia Farma

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1 | Timbangan analitik | 11 | Spektrofotometer UV-Vis |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Gelas kimia | 12 | Desicator |
| 3 | Tabung reaksi | 13 | Botol timbang |
| 4 | Labu ukur | 14 | Oven |
| 5 | Ultrasonic bath | 15 | Tabung nessier |
| 6 | Pipet | 16 | Erlenmeyer |
| 7 | Buret | 17 | Waterbath |
| 8 | Hotplate | 18 | Furnace |
| 9 | Cawan Pijar | 19 | Corong |
| 10 | Syringe Filter | 20 | ICP |

  - Bahan

| 1 | Air Murni | 9 | Kertas saring whatman No 42 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Amonium Asetat | 10 | HNO3 6 N |
| 3 | HCl P | 11 | Nitrobenzene |
| 4 | Natrium Tartrat | 12 | AgNO3 0,1N |
| 5 | Norit | 13 | Besi (III) amonium sulfat LP |
| 6 | Ammonium Tiosianat 0,1 N | 14 | ICP Multi-element Standard Solution |
| 7 | NaCl P; NaCl jenuh | 15 | Hg Standard For ICP 1000 ppm |
| 8 | HCl 4 N | 16 | BaCl2 0,25 N |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Pewarna FDC yellow no. 6 (S-QC-01-098)

    - Cara Kerja

Amati secara visual (Organoleptis).

  - Kelarutan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Pewarna FDC yellow no. 6 (S-QC-01-098)

    - Cara Kerja

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 - 10 ml Air murni dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan, larutan jernih.

  - Identifikasi

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Pewarna FDC yellow no. 6 (S-QC-01-098)

    - Cara Kerja

      - Larutan Uji

- Timbang seksama 50 mg zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Tambahkan 0,1 g Natrium Tartrat dan 50 ml Air Murni, aduk hingga homogen.

- Panaskan larutan hingga mendidih dan larut sempurna, lalu dinginkan.

- Pindahkan larutan ke dalam labu ukur 100 ml, bilas dengan Air Murni hingga larutan terpindahkan seluruhnya.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Pipet 2 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

(Konsentrasi larutan: 0,01 mg/ml)

- Pengukuran

- Lakukan scanning menggunakan Spektrometer UV-Vis pada panjang gelombang 400-600 nm dengan Air Murni sebagai blanko.

- Spektrum serapan UV-Vis larutan uji menunjukkan maksimum pada panjang gelombang 484 nm ± 2 nm.

  - Kadar

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Pewarna FDC yellow no. 6 (S-QC-01-098)

    - Cara Kerja

- Natrium Klorida (NaCl)

- Timbang saksama 2 g zat uji, masukkan ke dalam erlenmeyer (Wu).

- Larutkan dalam 100 ml Air Murni.

- Tambahkan 10 g Norit (Karbon Aktif).

- Didihkan larutan selama 2 – 3 menit.

- Dinginkan hingga suhu ruang.

- Tambahkan 1 ml HNO3  6 N, aduk hingga larut.

- Saring dan tampung filtrat dalam labu ukur 200 ml.

- Bilas dengan Air Murni hingga filtrat jernih.

- Tambahkan Air Murni hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen (Larutan A).

- Pipet 50 ml (Larutan A), masukkan ke dalam erlenmeyer.

- Tambahkan 2 ml HNO3 6 N; 5 ml Nitrobenzena dan 10 ml AgNO3 0,1 N; kocok hingga homogen.

- Tambahkan 1 ml Besi (III) Amonium Sulfat 8%.

- Titrasi dengan Ammonium Tiosianat 0,1 N hingga terbentuk endapan merah bata.

- Lakukan penetapan blangko.

- ml Ammonium Tiosianat 0,1 N setara dengan 5,84 mg NaCl

Perhitungan :

C=(Vb-Vu)N0,1 x 20050 x 5,844Wx100%

Keterangan :

C	= Kadar NaCl (%)

Vu	= Volume Ammonium Tiosianat 0,1 N untuk zat uji (ml)

Vb	= Volume Ammonium Tiosianat 0,1 N untuk zat blanko (ml)

N	= Konsentrasi Ammonium Tiosianat (Normalitas)

W	= Berat zat uji (mg)

b. Natrium Sulfat (Na2SO4)

- Pipet 50 ml larutan (A), masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan 7 g NaCl P, tutup labu dan biarkan selama 1 jam (kocok labu ukur sesekali).

- Tambahkan larutan NaCl jenuh hingga tanda batas volume.

- Kocok hingga homogen, saring larutan.

- Asamkan filtrat dengan HCl 4 N dan tambahkan berlebih (± 1 ml).

- Panaskan larutan hingga mendidih.

- Tambahkan berlebih BaCl2 0,25 N tetes demi tetes; sambil diaduk.

- Simpan di atas Waterbath selama 4 jam dan biarkan hingga mengendap sempurna.

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600 ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang seksama (Wo).

- Saring endapan menggunakan kertas saring whatman no 42, bilas dengan Air Murni panas.

- Keringkan dan pijarkan kertas saring beserta endapan pada cawan pijar yang telah diketahui beratnya di dalam Furnace pada suhu 600 ± 50°C.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit  dalam desikator, kemudian timbang (Wb).

Perhitungan:

%BaSO4= (Wb -Wo)Wu × 100%

%NaSO4= 146237 × %BaSO4

C.NaSO4= (Wb -Wo)Wu × 100%

%NaSO4= 146237 × %BaSO4

C.NaSO4= (Wb -Wo)Wu × 100%

%NaSO4= 146237 × %BaSO4

C.NaSO4= (Wb -Wo)Wu × 100%

%NaSO4= 146237 × %BaSO4

Keterangan :

Wb	= Berat cawan pijar kosong + residu BaSO4 (gram)

Wo	= Berat cawan pijar kosong (gram)

Wu	= Berat zat uji yang ditimbang (mg)

146	= Bobot Molekul Na2SO4

237	= Bobot Molekul BaSO4

  - Zat yang terlarut dalam air

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Pewarna FDC yellow no. 6 (S-QC-01-098)

    - Cara Kerja

- Panaskan kaca masir pada suhu 105 ± 2oC di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan kaca masir dalam desikator selama 5 - 15 menit dan timbang seksama (Wa).

- Timbang saksama 2 g zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia 250 ml (Wu)

- Larutkan dalam 200 ml Air Murni panas, kemudian dinginkan hingga suhu kamar.

- Saring dengan kaca masir yang telah diketahui beratnya.

- Cuci endapan dengan Air Murni  dingin hingga filtrat jernih dan tidak berwarna.

- Keringkan kaca masir pada suhu 135oC selama 3 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, timbang (Wb).

    - Perhitungan

ZTL= Wb-WaWu × 100%

ZTLA= Wb-WaWu × 100%

ZTLA= Wb-WaWu × 100%

Keterangan :

ZTL	= Zat yang tidak larut dalam air (%)

Wa		=  Berat kaca masir + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb		=  Berat kaca masir + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wu		=  Berat zat uji (gram)

  - Susut Pengeringan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Pewarna FDC yellow no. 6 (S-QC-01-098)

    - Cara Kerja

- Panaskan botol timbang pada suhu 105 ± 2°C di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang seksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditara (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam oven dengan suhu 135 ± 2°C.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam oven.

- Keringkan selama 2 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan:

SP= Wa-WbWa-Wo × 100%

Keterangan:

SP		= Susut pengeringan (%)

Wa	= Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb	= Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo	= Berat botol timbang kosong (gram)

  - Logam Berat

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Pewarna FDC yellow no. 6 (S-QC-01-098)

    - Cara Kerja

- Pemeriksaan Timbal (Pb), Kadmium (Cd), dan Arsenik (As)

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

- Ambil 500 ml air murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 38,5 ml Asam Nitrat P secara perlahan; aduk hingga homogen.

- Tambahkan 461,5 ml Air Murni; aduk hingga homogen.

- Larutan Induk Multi-element

- Pipet 2 ml ICP Multi-element Standard Solution IV 100 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb, Cd, As: 10 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,1 ppm

- Pipet 0,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb, Cd, As: 0,1 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,3 ppm

- Pipet 1,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk masukkan; ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb, Cd, As: 0,3 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,5 ppm

- Pipet 2,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb, Cd, As: 0,5 ppm)

- Larutan Uji

- Timbang 2 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5%; sonikasi hingga larut.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Endapkan hingga endapan & filtrat terpisah.

- Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Pemeriksaan Raksa

- Larutan Asam Nitrat 13%

- Ambil 500 ml air murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 200 ml Asam Nitrat pekat secara perlahan, aduk hingga homogen.

- Tambahkan 300 ml air murni, aduk hingga homogen.

- Larutan Induk Raksa

- Pipet 10 ml Hg Standard For ICP 1000 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Hg: 100 ppm)

- Larutan Baku Raksa 1 ppm

- Pipet 0,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Hg: 1 ppm)

- Larutan Baku Raksa 2 ppm

- Pipet 1 ml Larutan Baku Multi-element Induk, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Hg: 2 ppm)

- Larutan Baku Raksa 3 ppm

- Pipet 1,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Hg: 3 ppm)

- Larutan Baku Raksa 4 ppm

- Pipet 2 ml Larutan Baku Multi-element Induk, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Hg: 4 ppm)

- Larutan Baku Raksa 5 ppm

- Pipet 2,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Kosentrasi Hg: 5 ppm)

- Larutan Uji

- Timbang 2 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Larutkan dengan Asam Nitrat 13%, sonikasi hingga larut.

- Tambahkan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Endapkan hingga endapan & filtrat terpisah.

- Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Total Warna

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Pewarna FDC yellow no. 6 (S-QC-01-098)

    - Cara Kerja

- Larutan Uji

- Timbang seksama 50 mg zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Tambahkan 0,1 g Natrium Tartrat dan 50 ml Air Murni. Aduk hingga homogen.

- Panaskan larutan hingga mendidih dan larut sempurna, lalu dinginkan.

- Pindahkan larutan ke dalam labu ukur 100 ml, bilas dengan Air Murni hingga larutan terpindahkan seluruhnya.

- Encerkan Air Murni sampai tanda batas volume, kocok homogen.

- Pipet 2 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

(Konsentrasi larutan: 0,01 mg/ml)

- Pengukuran

Ukur serapan larutan uji menggunakan Spektrofotometer UV-VIS pada panjang gelombang 484 nm, dengan Air Murni sebagai blangko.

    - Perhitungan

TW=Au55x100Wx1002x 100(100-SP)x100%

Keterangan:

TW		= Total Warna (%)

Au		= Serapan Larutan Uji

55		= Absorptivitas Zat (L/g-cm)

100		= Faktor pengenceran (ml)

Wu		= Berat zat uji yang ditimbang (mg)

SP		= Susut Pengeringan (%)

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Pewarna FDC yellow no. 6 (S-QC-01-098)

    - Cara Kerja

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-105 | 00 | 22 NOV 2018 |  | Dokumen Baru |
| I-QC-01-105 | 01 |  | - Perubahan pada format dokumen - Perubahan pada alat dan bahan - Perubahan pada proses instruksi kerja |  |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPBB