- Tujuan/Objective

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku FDC Yellow No 6 Dye untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

To show specific description of FDC Yellow No 6 Dye raw material to be used as a reference on inspection of the material.

- Ruang Lingkup/Scope

Menjelaskan spesifikasi bahan baku FDC Yellow No 6 Dye yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

Explain the raw material FDC Yellow No 6 Dye specification used in the production process at PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan/Material Specification

Sinonim/Synonyms	: Sunset Yellow; CI Food Yellow (15985)

Rumus molekul/Molecular formula	: C16H10N2O7S2Na2

Bobot molekul/Molecular weight	: 452,36 g/mol

Kode material/Material code	: 32000192

| No | Kategori Category | Satuan Unit | Kriteria Penerimaan Acceptance criteria | Referensi Reference |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian Description |  |  |  |
|  | Bentuk Shape |  | Serbuk Powder | PT. Kimia Farma |
|  | Warna Color |  | Jingga Orange | PT. Kimia Farma |
| 2 | Kelarutan Solubility |  |  |  |
|  | Dalam air In water |  | Mudah larut Freely soluble | Handbook of U.S. Colorants For Foods, Drugs, and Cosmetics, Hal. 44 |
| 3 | Identifikasi Identification |  | Spektrum serapan larutan uji menunjukkan maksimum pada panjang gelombang 484 ± 2 nm. The absorption spectrum of the test solution shows a maximum at 484 ± 2 nm. | Modifikasi Handbook of U.S. Colorants For Foods, Drugs, and Cosmetics, Hal. 168 & 206 |
| 4 | Kadar NaCl dan Na2SO4 Assay of NaCl and Na2SO4 | % | Tidak lebih dari 5,00 Not more than 5.00 | Modifikasi Handbook of U.S. Colorants For Foods, Drugs, and Cosmetics, Hal. 118 & 230 |
| 5 | Zat Tidak Larut dalam air Water-Insoluble Matter | % | Tidak lebih dari 0,20 Not more than 0.20 | Handbook of U.S. Colorants For Foods, Drugs, and Cosmetics, Hal. 118 & 225 |
| 6 | Susut Pengeringan Loss on Drying | % | Tidak lebih dari 13,00 Not more than 13,00 | PT. Kimia Farma |
| 7 | Logam berat Heavy metal |  |  |  |
|  | Timbal Lead | ppm | Tidak lebih dari 2,0 Not more than 2.0 | PT. Kimia Farma |
|  | Arsen Arsenic | ppm | Tidak lebih dari 1,0 Not more than 1.0 | PT. Kimia Farma |
|  | Kadmium Cadmium | ppm | Tidak lebih dari 1,0 Not more than 1.0 | PT. Kimia Farma |
|  | Merkuri (Hg) Mercury | ppm | Tidak lebih dari 3,0 Not more than 3.0 | PT. Kimia Farma |
| 8 | Total Warna Total Color | % | Tidak kurang dari 85,0 Not less than 85,0 | PT. Kimia Farma |
| 9 | Uji Batas Mikroba Microbial Enumiration Test |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total Bakteri Total Aerobic Microbial Count | Coloni/ gram | Tidak lebih dari 103 (2000) Not more than 103 (2000) | Suplemen I FI VI (2022) Hal. 290 |
|  | Angka Kapang dan Khamir Total Combined Molds and Yeasts Count | Coloni/ gram | Tidak lebih dari 102 (200) Not more than 102 (200) | Suplemen I FI VI (2022) Hal. 290 |

- Sejarah Revisi dan Review/Revision and Review History

| Kode Dokumen (Document Code) | Revisi (Revision) | Tanggal Efektif (Effective Date) | Perubahan (Changes) | Alasan (Reasons) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-098 | 00 | 22 NOV 2018 | - | Dokumen Baru New Document |
| S-QC-01-098 | 01 | 26 JUN 2020 | - Perubahan pada parameter pemeriksaan - Perubahan pada Referensi |  |
| S-QC-01-098 | 02 |  | - Perubahan pada parameter pemeriksaan - Perubahan pada referensi - Perubahan pada sinonim |  |

- Daftar Distribusi Dokumen/ Distribution List of Document

Asli/Original : SSDR

Controlled Copy :

| - AMPM - SPBB |  |
| --- | --- |