- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Sucralose untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Sucralose yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

Sinonim	: 1,6-Dichloro-1,6-dideoxy- β - ɒ - fructofuranosyl – 4 –   chloro –  
  4 – deoxy - α - ɒ - galactopyranoside

1’,4,6’-Trichlorogalactosucrose

Rumus molekul			: C12H19Cl3O8

Bobot molekul			: 397,63 gram/mol

Kode material			: 32000211

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Serbuk Kristal | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Warna |  | Putih | USP 46 NF 41 (2023) |
| 2 | Kelarutan |  |  |  |
|  | Dalam air |  | Sangat mudah larut | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Dalam Alkohol |  | Sangat mudah larut | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Dalam Metanol |  | Sangat mudah larut | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Dalam Etil Asetat |  | Agak larut | USP 46 NF 41 (2023) |
| 3 | Identifikasi |  |  |  |
|  | Uji Identifikasi A (Serapan Inframerah) |  | Spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Uji Identifikasi B (Serapan Ultraviolet) |  | Waktu retensi puncak utama Larutan uji sesuai dengan puncak utama Larutan standar yang terdapat pada parameter Kadar | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Uji Identifikasi C (Kromatografi Lapis Tipis) |  | Nilai Rf noda utama Larutan uji sesuai dengan noda utama Larutan standar A yang terdapat pada parameter Senyawa Sejenis | USP 46 NF 41 (2023) |
| 4 | Kadar Air | % | Tidak lebih dari 2,0 | USP 46 NF 41 (2023) |
| 5 | Kadar | % | 98,0 – 102,0 | Modifikasi USP 46 NF 41 (2023) |
| 6 | Rotasi Jenis (pada 20°C) | deg | 84,0 - 87,5 | USP 46 NF 41 (2023) |
| 7 | Sisa pemijaran | % | Tidak lebih dari 0,7 | USP 46 NF 41 (2023) |
| 8 | Batas Metanol |  | Tidak lebih dari 0,1 | USP 46 NF 41 (2023) |
| 9 | Senyawa Sejenis |  | Nilai Rf noda utama dari Larutan uji sesuai dengan yang diperoleh dari Larutan standar A, dan warna noda tunggal lainnya dari larutan uji tidak lebih intensif dari noda utama dari Larutan standar B (Tidak lebih dari 5,0%) | USP 46 NF 41 (2023) |
| 10 | Batas Hasil Hidrolisis |  | Warna bercak dari Larutan uji tidak lebih intensif dari pada Larutan baku B (Tidak lebih dari 0,1%) | USP 46 NF 41 (2023) |
| 11 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total | Cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2.000) | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Angka Kapang Khamir | Cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | USP 46 NF 41 (2023) |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-073 | 00 | 27 SEP 2018 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-01-073 | 01 | 26 JUN 2020 | - | - |
| S-QC-01-073 | 02 | 17 JAN 2023 | # Perubahan spesifikasi bahan dan penerima distribusi | Review dokumen sesuai dengan kompendia terbaru dan kebutuhan NIE |
| S-QC-01-073 | 03 | 20 FEB 2023 | # Penambahan Spesifikasi parameter Identifikasi Serapan Ultraviolet, Uji Identifikasi KLT, Kadar, Senyawa Sejenis, Batas Hasil Hidrolisis dan Batas Metanol | Review dokumen sesuai dengan kompendia terbaru dan kebutuhan NIE |
| S-QC-01-073 | 04 |  | # Perubahan format; Perubahan referensi; Perubahan kadar; Penambahan parameter uji batas mikroba | Review dokumen sesuai dengan kompendia terbaru dan kebutuhan NIE |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

| - AMPM - SPBB |  |
| --- | --- |