- Tujuan

Memberikan panduan dalam pemeliharaan mesin fette 2020 agar dilakukan dengan baik dan benar.

- Ruang Lingkup

Instruksi Kerja ini berlaku untuk Mesin Cetak Tablet Fette P2020 di bagian Produksi TB.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab menyetujui dan mensahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Elektrikal & Mekanikal dan Supervisor Mesin Produksi bertanggung jawab menyiapkan dan menjamin instruksi kerja ini dilaksanakan dengan baik dan benar.

  - Asisten Manager Engineering and Maintenance bertanggung jawab menyiapkan, mengkaji secara berkala, dan memastikan instruksi kerja ini dilaksanakan dengan baik.

  - Supervisor Mechanical, Supervisor Electrical dan Pelaksana yang terkualifikasi, bertanggung jawab untuk:

    - Memelihara mesin sesuai dengan instruksi kerja yang berlaku.

    - Melaporkan penyimpangan yang terjadi selama pemeliharaan.

- Definisi

  - Mesin Cetak Tablet Fette P2020 adalah mesin untuk mengempa massa granul menjadi tablet.

  - PPI adalah Prosedur Pengolahan Induk.

- Referensi

  - Cara Pembuatan Obat yang Baik Tahun 2018.

  - Maintenance Manual Book Mesin Fette 2020

- Instruksi Kerja

  - Pemeliharaan Mekanik setiap 300 Jam

  - Periksa dan ganti semua selang pada hydraulic.

  - Periksa seluruh ball bearings.

  - Periksa secara visual tanda pengunci spin turret

  - Periksa secara visual Supply Angin pada Stripper Tablet

  - Periksa kekencangan dan kekurangan oli pada jalur-jalur hydraulics atas sampai bawah.

  - Periksa temperatur main drive dan fillshoe motor karena dapat menggagalkan sistem.

  - Periksa secara visual keausan dari seal turret pada housing.

  - Periksa secara visual sensor turret

  - Periksa secara visual fungsi dari kebersihan fan pada filter karena dapat menggagalkan sistem.

  - Lumasi pressure roller atas dengan grease gun melalui lubricating nipple.

  - Periksa secara visual jarak Fillshoe base ke Die Table.

  - Periksa keausan dari Scrapers Fillshoe base

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-EM-04-243 | 00 |  | - | Dokumen baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

| 1. | AMME |
| --- | --- |
| 2. | SMP |