- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Ferrous Fumarate  dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Ferrous Fumarate  sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

- FI VI (2020), Hal. 280 – 282

- Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290

- Modifikasi USP 46 NF 41 (2023)

- Alat dan Bahan

  - Alat

|  | Batang pengaduk | 13. | Oven |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Botol timbang | 14. | #### Penyarin kaca masir |  |
|  | Desikator | 15. | Pipet tetes |  |
|  | #### Gelas kimia | 16. | Spatula |  |
|  | #### Gelas ukur | 17. | Spektrofotometer IR |  |
|  | #### Kertas saring | 18. | #### Mortir dan stamper |  |
|  | #### Pipet Ukur | 19. | #### Timbangan analitik |  |
|  | #### Waterbath | 20. | #### Buret |  |
|  | #### Tabung Reaksi | 21. | #### Hotplate |  |
|  | #### Cawan Pijar | 22. | #### Membran filter |  |
|  | #### Corong | 23. | #### Syringe filter |  |
|  | #### Erlenmeyer bertutup asah | 24. | #### ICP |  |

  - Bahan

|  | Air Murni | 13. | Barium klorida 12% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Amonium sulfida LP | 14. | Kalium bromida for IR Spectroscopy. |  |
|  | Amonia 10% | 15. | Natrium hidroksida 1 N |  |
|  | Asam Hidroklorida P | 16. | Kalium Heksasianoferat (III) |  |
|  | Etanol | 17. | ICP Multi-element Standard Solution |  |
|  | Baku Asam Fumarat | 18. | Asam Nitrat P |  |
|  | Hidrogen Sulfida P | 19. | Hg Standard For ICP 1000 ppm |  |
|  | Magnesium Klorida | 20. | Kanji |  |
|  | Kalsium Klorida | 21. | Kalium Iodida |  |
|  | Natrium Tiosulfat 0,1 N | 22. | Merkuri Klorida P |  |
|  | Timah (II) Klorida P | 23. | Asam Sulfat P |  |
|  | Cerium (IV) Sulfat 0,1 N | 24. | Ortofenantrolin |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ferrous Fumarate (S-QC-01-025)

    - Cara Kerja

Amati secara visual (Organoleptik)

  - Kelarutan

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ferrous Fumarate (S-QC-01-025)

    - Cara Kerja

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 100 mg zat uji dengan 10 - 100 ml Air Murni dalam gelas kimia.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 10 - 100 ml Etanol dalam gelas kimia.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Asam klorida 1 N

- Larutkan 100 mg zat uji dengan 10 - 100 ml Asam Hidroklorida 1 N dalam gelas kimia.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ferrous Fumarate (S-QC-01-025)

    - Cara Kerja

- Spektrum Serapan Inframerah

- Persiapan Zat Uji

- Timbang 1,5 g zat uji, masukkan zat uji ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Tambahkan 25 ml campuran Asam Klorida P dan Air Murni dengan perbandingan (1:1).

- Tambahkan kembali 25 ml Air Murni hingga volume tepat 50 ml.

- Panaskan larutan hingga larut sempurna kemudian dinginkan hingga suhu ruang.

- Saring dengan kaca masir halus.

- Bilas endapan dengan Asam Klorida P (3 dalam 100) sebanyak 3 kali pembilasan dengan masing-masing pembilasan sebanyak 10 ml. Simpan Filtrat sebagai larutan A.

- Keringkan kaca masir dan endapan pada suhu 105°C selama 1 jam.

- Dinginkan hingga suhu ruang, lalu kumpulkan endapan yang sudah kering.

- Campur dan gerus 8 mg endapan kering zat uji dengan 400 mg Kalium bromida for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium bromida.

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg baku kerja Asam Fumarat dengan 400 mg Kalium bromida for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium bromida.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400-4000nm.

- Bandingkan spektra zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektra tersebut, spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

- Identifikasi B

- Uji A Identifikasi Besi

- Jenuhkan 10 ml larutan Amonia 10% menggunakan Hidrogen Sulfida P dengan cara mengalirkan gas Hidrogen Sulfida P dalam larutan Amonia 10% selama 1 menit.

- Untuk mengecek kesempurnaan larutan, pada sedikit bagian Amonium Sulfida jenuh, teteskan Magnesium Klorida atau Kalsium Klorida; tidak berubah menjadi keruh.

- Larutan ini tidak boleh digunakan jika terdapat endapan Sulfur.

- Gunakan 15 ml larutan A dari filtrat yang dihasilkan pada identifikasi A.

- Tambahkan tetes per tetes Amonium Sulfida.

- Amati perubahan pada larutan; terbentuk endapan hitam yang larut dalam Asam klorida 3 N dingin dengan membebaskan hidrogen sulfida.

- Uji B Identifikasi Besi

- Gunakan 15 ml larutan A dari filtrat yang dihasilkan pada identifikasi A.

- Tambahkan tetes per tetes Kalium Heksasianoferat (III)  LP.

- Amati perubahan pada larutan: terbentuk endapan biru tua yang tidak larut dalam Asam klorida 3 N, tetapi terurai oleh Natrium hidroksida 1 N.

- Uji C Identifikasi Besi

- Gunakan 15 ml larutan A dari filtrat yang dihasilkan pada identifikasi A.

- Tambahkan tetes per tetes Natrium Hidroksida 1 N.

- Amati perubahan pada larutan: terbentuk endapan putih kehijauan yang dengan cepat berubah menjadi hjau dan kemudian cokelat jika dikocok.

  - Susut Pengeringan

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ferrous Fumarate (S-QC-01-025)

    - Cara Kerja

- Panaskan botol timbang pada suhu 105 ± 2oC di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang seksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam oven dengan suhu 105 ± 2oC.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam Oven.

- Keringkan selama 16 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan

SP=Wa-WbWa-Wo x 100%

Keterangan :

SP	=  Susut pengeringan (%)

Wa	=  Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb	=  Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo	=  Berat botol timbang kosong (gram)

  - Sulfat

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ferrous Fumarate (S-QC-01-025)

    - Cara Kerja

- Timbang 1,0 g zat uji; masukkan ke dalam gelas kimia 250 ml. (Wu)

- Tambahkan 100 ml Air Murni kemudian panaskan di atas waterbath.

- Tambahkan Asam klorida P tetes demi tetes hingga larut sempurna (diperlukan lebih kurang 2 ml asam).

- Lakukan penyaringan jika diperlukan dan encerkan kembali filtrat hingga volume 100 ml jika terjadi pengurangan volume saat pemanasan dilakukan.

- Panaskan hingga mendidih, kemudian setelah mendidih tambahkan 10 ml Barium klorida 12%.

- Hangatkan di atas waterbath selama 2 jam kemudian tutup rapat dan biarkan selama 16 jam.

- Setelah disimpan selama 16 jam, pindahkan seluruh residu ke dalam kertas saring bebas abu.

- Bilas dan cuci residu dengan Air Murni panas.

- Ambil sedikit bagian filtrat yang menetes dari corong lalu tampung dalam tabung reaksi.

- Tambahkan 3 tetes Amonium Sulfida jenuh. Jika terbentuk endapan hitam, ulangi dari langkah pencucian residu.

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600 ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang seksama (Wo)

- Pindahkan kertas saring yang berisi residu ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang.

- Arangkan kertas saring hingga mengarang sempurna.

- Pijarkan dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC hingga bobot tetap.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Tiap mg residu setara dengan 0,412 mg SO4.

    - Perhitungan

Mg SO4 = (Wb – Wo) x 0,412 x 1000

SO4=mg SO4Wu x 1000 x 100%

Keterangan :

Wu	=  Berat zat uji yang ditimbang (gram)

Wb	=  Berat cawan pijar + kertas saring setelah pemijaran (gram)

Wo	=  Berat cawan pijar kosong (gram)

  - Logam Berat

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ferrous Fumarate (S-QC-01-025)

    - Cara Kerja

- Pemeriksaan Timbal (Pb) dan Arsenik (As)

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

- Ambil 500 ml air murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 38,5 ml Asam Nitrat P secara perlahan; aduk hingga homogen.

- Tambahkan 461,5 ml Air Murni; aduk hingga homogen.

- Larutan Induk Multi-element

- Pipet 2 ml ICP Multi-element Standard Solution IV 100 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb, dan As: 10 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,1 ppm

- Pipet 0,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb dan As: 0,1 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,3 ppm

- Pipet 1,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk masukkan; ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb dan As: 0,3 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,5 ppm

- Pipet 2,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb dan As: 0,5 ppm)

- Larutan Uji

- Timbang 2 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5%; sonikasi hingga larut.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Endapkan hingga endapan & filtrat terpisah.

- Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Pemeriksaan Raksa

- Larutan Asam Nitrat 13%

- Ambil 500 ml air murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 200 ml Asam Nitrat pekat secara perlahan, aduk hingga homogen.

- Tambahkan 300 ml air murni, aduk hingga homogen.

- Larutan Induk Raksa

- Pipet 10 ml Hg Standard For ICP 1000 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Hg: 100 ppm)

- Larutan Baku Raksa 1 ppm

- Pipet 0,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Hg: 1 ppm)

- Larutan Baku Raksa 2 ppm

- Pipet 1 ml Larutan Baku Multi-element Induk, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Hg: 2 ppm)

- Larutan Baku Raksa 3 ppm

- Pipet 1,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Hg: 3 ppm)

- Larutan Baku Raksa 4 ppm

- Pipet 2 ml Larutan Baku Multi-element Induk, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Hg: 4 ppm)

- Larutan Baku Raksa 5 ppm

- Pipet 2,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Kosentrasi Hg: 5 ppm)

- Larutan Uji

      - Timbang 2 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

      - Larutkan dengan Asam Nitrat 13%, sonikasi hingga larut.

      - Tambahkan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

      - Endapkan hingga endapan & filtrat terpisah.

      - Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Ion Besi (III)

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ferrous Fumarate (S-QC-01-025)

    - Cara Kerja

    - Larutan Kanji

      - Timbang 200 mg Kanji, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

      - Larutkan dengan 10 ml Air Murni.

      - Tambahkan 90 ml Air Murni lalu didihkan sambil terus diaduk selama beberapa menit hingga warna larutan jernih.

      - Larutan harus dibuat segera saat akan digunakan.

- Pengujian

      - Timbang seksama 2,0 g zat uji; masukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml bertutup asah.

      - Tambahkan 25 ml Air Murni dan 4 ml Asam Klorida Pekat.

      - Panaskan di atas hotplate hingga larut sempurna, dinginkan hingga suhu ruang.

      - Tambahkan 3 g Kalium Iodida, tutup lalu goyangkan hingga padatan larut.

      - Diamkan di tempat gelap selama 5 menit.

      - Tambahkan 75 ml Air Murni.

      - Titrasi dengan Natrium Tiosulfat 0,1 N hingga berwarna hijau kekuningan.

      - Tambahkan 3 ml Indikator Kanji dan lanjutkan titrasi hingga warna biru tepat menghilang.

      - Lakukan penetapan blanko.

    - Perhitungan

Cu=Vu-Vb x N x 55,85Wu x 100%

Keterangan :

Cu	=  Kadar Ion Besi (III) dalam Ferrous Fumarate (%)

Vu	=  Volume Natrium Tiosulfat yang digunakan untuk titrasi uji (ml)

Vb	=  Volume Natrium Tiosulfat yang digunakan untuk titrasi blanko (ml)

N	=  Konsentrasi Natrium Tiosulfat 0,1 N (N)

Wu	=  Berat zat uji yang ditimbang (gram)

  - Kadar

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ferrous Fumarate (S-QC-01-025)

    - Cara Kerja

    - Timbang 500 mg zat uji, masukkan ke dalam Erlenmeyer 500 ml

    - Tambahkan 25 ml Asam Hidroklorida P dan Air Murni dengan perbandingan (2 : 3).

    - Panaskan hingga mendidih lalu tambahkan Timah (II) Klorida P tetes demi tetes hingga warna kuning menghilang kemudian tambah 2 tetes berlebih.

    - Dinginkan hingga suhu ruang.

    - Tambahkan 10 ml larutan Merkuri Klorida P (50 mg/ml).

    - Diamkan selama 5 menit.

    - Tambahkan 200 ml Air Murni; 25 ml enceran Asam Sulfat P dan Air Murni (1:1); 4 ml Asam Fosfat P.

    - Tambahkan 2 tetes indikator Ortofenantrolin.

    - Titrasi dengan larutan Cerium (IV) Sulfat 0,1 N.

    - Lakukan penetapan untuk Blanko.

    - Perhitungan

C=Vu-Vb x N x 169,9W x 100%(100%-SP) x 100%

Keterangan:

C		=  Kadar Ferrous Fumarate (%)

Vu 		=  Volume Serium (IV) Sulfat untuk Larutan Uji (ml)

Vb 		=  Volume Serium (IV) Sulfat untuk Larutan blanko (ml)

N 		=  Konsentrasi Serium (IV) Sulfat (Normalitas)

W 		=  Berat zat uji(mg)

SP 		=  Susut Pengeringan (%)

169,9	=  Faktor ekivalensi (mg/ mEq)

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ferrous Fumarate (S-QC-01-025)

    - Cara Kerja:

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-046 | 00 | 02 JUL 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-046 | 01 |  | - Perubahan referensi - Menghilangkan bahasa inggris - Perubahan pada alat dan bahan - Penambahan parameter batas uji mikroba |  |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPBB