- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Citric Acid dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Citric Acid sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - Farmakope Indonesia Edisi VI (2020), Hal. 195 – 197;

  - Suplemen I Farmakope Indonesia Edisi VI (2022), Hal. 290;

  - Modifikasi USP 46 NF 41 (2023).

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Timbangan analitik | 12. | Cawan pijar |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Tabung reaksi | 13. | #### Desikator |
| 3. | Spektrofotometer IR | 14. | Oven |
| 4. | #### Karl Fisher | 15. | Furnace |
| 5. | #### Labu ukur | 16. | Labu Erlenmeyer |
| 6. | Pipet ukur | 17. | Ultrasonic bath |
| 7. | #### Tabung Nessler | 18. | #### Buret |
| 8. | #### Pipet seukuran | 19. | #### Pipet tetes |
| 9. | #### Tangas air | 20. | Gelas kimia |
| 10. | Batang pengaduk | 21. | Gelas ukur |
| 11. | Inductively Coupled Plasma | 22. | Melting Point |

  - Bahan

| 1. | Air Murni | 11. | Asam Oksalat P |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Etanol P; 30% | 12. | Multi-element Standard Solution XVI |
| 3. | Asam Sulfat P | 13. | Asam Asetat 5 N; 1 N |
| 4. | Asam Nitrat P | 14. | Asam Asetat Glasial P |
| 5. | Natrium Hidroksida 1 N LV | 15. | Indikator Fenolftalein |
| 6. | Asam Klorida P; 6 N; 1% | 16. | Eter |
| 7. | Barium Klorida (1 dalam 4) | 17. | Fenilhidrazin Hidroklorida P |
| 8. | Kalium Besi (III) Sianida P | 18. | Zink Granul |
| 9. | Kalium Bromide for IR Spectroscopy | 19. | Kalium Sulfat |
| 10. | Baku Kerja Citric Acid |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Citric Acid (S-QC-01-299).

    - Cara Kerja :

- Amati secara visual (Organoleptik).

- Lakukan pengujian titik lebur sesuai dengan Instruksi Kerja Pengoperasian Alat Melting Point.

  - Kelarutan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Citric Acid (S-QC-01-299).

    - Cara Kerja :

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 ml Air Murni dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 - 10 ml Etanol dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Eter

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 10 - 100 ml Etanol dalam Gelas Kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Citric Acid (S-QC-01-299).

    - Cara Kerja :

- Zat Baku

- Masukkan ± 50 mg Baku Kerja Citric Acid ke dalam botol timbang.

- Panaskan di dalam Oven pada suhu 105°C, selama 2 jam.

- Dinginkan botol timbang di dalam Desikator selama 5 - 15 menit.

- Timbang 8 mg Baku Kerja Acidum Citricum Anhydrate yang telah dikeringkan.

- Campur dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Masa campuran cetak menjadi pellet.

- Zat Uji

- Masukkan ± 50 mg zat uji ke dalam botol timbang.

- Panaskan di dalam Oven pada suhu 105°C, selama 2 jam.

- Dinginkan botol timbang di dalam Desikator selama 5 - 15 menit.

- Timbang seksama 8 mg zat uji.

- Campur dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Masa campuran cetak menjadi pellet.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan Spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400 - 4000 nm, sesuai dengan Instruksi Kerja Pengoperasian Alat Spektrofotometer IR.

- Bandingkan spektrum dari zat uji dengan spektrum zat baku.

- Amati kedua spektrum tersebut: spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

  - Kadar Air

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Citric Acid (S-QC-01-299).

    - Cara Kerja :

Lakukan pengujian sesuai dengan Instruksi Kerja Penggunaan Alat Karl Fischer; bila diperlukan, gunakan zat uji sebanyak 2,0 g.

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Citric Acid (S-QC-01-299).

    - Cara Kerja :

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600 ± 50°C di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang (Wo).

- Timbang 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan dalam Furnace pada suhu 600 ± 50°C hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 ± 50°C selama 30 menit.

- Dinginkan selama 5 - 15 menit dalam desikator, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SPn=Wb-WoWa-Wox 100%

Keterangan :

SPn	= 	Sisa pemijaran (%)

Wa	= 	Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb	= 	Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

Wo	= 	Berat cawan pijar kosong (gram)

  - Asam Oksalat

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Citric Acid (S-QC-01-299).

    - Cara Kerja :

- Larutan Baku

*Cat : Lakukan bersamaan dengan dengan Larutan Uji.

      - Timbang sebanyak 10 mg Asam Oksalat ke dalam labu ukur 100 ml.

      - Larutkan dengan ± 50 ml Air Murni, sonikasi hingga larut.

      - Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

      - Pipet 4 ml, masukkan ke dalam Erlenmeyer 100 ml.

      - Tambahkan 3 ml Asam Klorida P dan 1 g Zink Granul, kocok hingga homogen.

      - Didihkan selama 1 menit lalu diamkan selama 2 menit.

      - Pindahkan lapisan atas ke dalam tabung reaksi yang berisi 0,2 ml larutan Fenilhidrazin Hidroklorida (1 dalam 100).

      - Kocok hingga homogen kemudian panaskan hingga mendidih.

      - Segera dinginkan dan pindahkan larutan tersebut ke dalam gelas ukur.

      - Ukur volume larutan, kemudian pindahkan kembali larutan tersebut ke dalam tabung reaksi sebelumnya.

      - Tambahkan Asam Klorida P sejumlah volume yang sama dengan larutan di atas.

      - Kemudian tambahkan 0,25 ml larutan Kalium Besi (III) Sianida (1 dalam 20).

      - Kocok dan diamkan selama 30 menit.

(Konsentrasi : 100 µg/ml, setara dengan Asam Oksalat Anhidrat 71,4 µg/ml)

- Larutan Uji

      - Timbang 800 mg zat uji, masukkan ke dalam Erlenmeyer 100 ml.

      - Larutkan dengan 4 ml Air Murni.

      - Tambahkan 3 ml Asam Klorida P dan 1 g Zink Granul, kocok hingga homogen.

      - Didihkan selama 1 menit lalu diamkan selama 2 menit.

      - Pindahkan lapisan atas ke dalam tabung reaksi yang berisi 0,2 ml larutan Fenilhidrazin Hidroklorida (1 dalam 100).

      - Kocok hingga homogen kemudian panaskan hingga mendidih.

      - Segera dinginkan dan pindahkan larutan tersebut ke dalam gelas ukur.

      - Ukur volume larutan, kemudian pindahkan kembali larutan tersebut ke dalam tabung reaksi sebelumnya.

      - Tambahkan Asam Klorida P sejumlah volume yang sama dengan larutan di atas.

      - Kemudian tambahkan 0,25 ml larutan Kalium Besi (III) Sianida (1 dalam 20).

      - Kocok dan diamkan selama 30 menit.

- Analisa

Intensitas warna merah muda yang terjadi pada Larutan Uji tidak lebih intensif dari Larutan Baku.

  - Sulfat

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Citric Acid (S-QC-01-299).

    - Cara Kerja :

- Larutan Baku Sulfat A

- Timbang seksama 90,5 mg Kalium Sulfat, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan ± 25 ml Etanol 30%, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Etanol 30% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Pipet segera 1 ml larutan kemudian masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Encerkan dengan Etanol 30% hingga tanda batas volume.

- Kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Sulfat: 10 µg/ml)

- Larutan Baku Sulfat B

- Timbang seksama 90,5 mg Kalium Sulfat, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan ± 25 ml Air Murni, sonikasi hingga larut .

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Pipet segera 1 ml larutan kemudian masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas volume.

- Kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Sulfat: 10 µg/ml)

- Larutan Baku

- Pipet 4,5 ml Larutan Baku Sulfat A; masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Tambahkan 3 ml Barium Klorida (1 dalam 4), kocok hingga homogen.

- Biarkan selama 1 menit.

- Pipet 2,5 ml suspensi yang terbentuk; masukkan ke dalam Tabung Nessler.

- Tambahkan 15 ml Larutan Baku Sulfat B dan 0,5 ml Asam Asetat 5 N, kocok hingga homogen.

- Biarkan larutan tersebut selama 5 menit.

- Larutan Uji Persediaan

- Timbang 1,6675 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 25 ml.

- Tambahkan ± 25 ml Air Murni, sonikasi hingga larut .

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : 66,7 mg/ml)

- Larutan Uji

- Pipet 4,5 ml Larutan Baku Sulfat A; masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Tambahkan 3 ml larutan Barium Klorida (1 dalam 4), kocok hingga homogen.

- Biarkan selama 1 menit.

- Pipet 2,5 ml suspensi yang terbentuk; masukkan ke dalam Tabung Nessler.

- Tambahkan 15 ml Larutan Uji Persediaan dan 0,5 ml Asam Asetat 5 N, kocok hingga homogen.

- Biarkan larutan tersebut selama 5 menit.

- Pengamatan

Amati kekeruhan larutan yang terbentuk : Intensitas kekeruhan Larutan Uji tidak lebih keruh dari Larutan Baku.

  - Kejernihan Larutan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Citric Acid (S-QC-01-299).

    - Cara Kerja :

- Larutan Uji

      - Timbang 20 g zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia.

      - Larutkan dengan 100 ml Air Murni.

- Pengamatan

- Pipet masing-masing 50 ml Larutan Uji dan Air Murni, masukkan ke dalam Tabung Nessler 100 ml secara terpisah (pilih Tabung Nessler dengan warna kaca yang sama).

- Bandingkan secara visual masing-masing larutan. Amati di bawah paparan sinar matahari secara vertikal dengan latar belakang hitam : Larutan uji menunjukkan kejernihan yang sama dengan air.

  - Warna larutan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Citric Acid (S-QC-01-299).

    - Cara Kerja :

- Larutan uji :

- Timbang 20 g zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia.

- Larutkan dengan 100 ml Air Murni.

- Pengamatan

- Pipet masing-masing 50 ml Larutan Uji dan Air Murni, masukkan ke dalam Tabung Nessler 100 ml terpisah (pilih Tabung Nessler dengan warna kaca yang sama).

      - Bandingkan intensitas warna Larutan uji dan Air Murni secara visual di bawah paparan sinar matahari dengan latar belakang putih dari atas tabung : Larutan uji tidak menunjukkan intensitas warna lebih intensif dari air.

  - Logam berat

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Citric Acid (S-QC-01-299).

    - Cara Kerja :

- Preparasi Larutan

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

- Ambil 500 ml Air Murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 38,5 ml Asam Nitrat 65% atau 35,71 ml Asam Nitrat 70% secara perlahan; aduk hingga homogen.

- Tambahkan Air Murni hingga 1000 ml; aduk hingga homogen.

- Larutan Induk Multi-element Induk

- Pipet 2 ml ICP Multi-element Standard Solution XVI 100 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,45 µm.

(Konsentrasi Pb: 10 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,05 ppm

- Pipet 0,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,45 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,05 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,15 ppm

- Pipet 1,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk masukkan; ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,45 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,15 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,25 ppm

- Pipet 2,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,45 µm.

(Konsentrasi Pb: 2,5 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,5 ppm

- Pipet 5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,45 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,5 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 1 ppm

- Pipet 10 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,45 µm.

(Konsentrasi Pb: 1 ppm)

- Larutan Uji

- Timbang seksama 5 gram zat uji, masukkan ke dalam erlenmeyer 100 ml.

- Tambahkan 20 ml Asam Nitrat 2,5%, sonikasi selama 20 menit.

- Pindahkan ke dalam labu ukur 100 ml secara kuantitatif.

- Encerkan dengan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume.

- Kocok hingga homogen.

- Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,45 µm.

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

    - Perhitungan :

C= (Ins -Inc)S × VWu × FP

Keterangan:

C	=	Kadar Logam Timbal yang telah diperhitungkan (ppm)

Ins	=	Intensitas larutan uji

Inc	=	Intercept dari deret standar

S	=	Slope dari deret standar

V	=	Volume awal (100 ml)

Wu	=	Berat uji yang ditimbang (gram)

FP	=	Faktor Pengenceran (1)

  - Zat Mudah Terarangkan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Citric Acid (S-QC-01-299).

    - Cara Kerja :

- Larutan Padanan K

Lakukan pembuatan Larutan Padanan K sesuai dengan yang tertera dalam Instruksi Kerja Pembuatan Larutan Kolorimetri dan Larutan Padanan Warna.

- Prosedur

  - Masukkan 1 g zat uji ke dalam tabung reaksi yang telah dibilas dengan 10 ml Asam Sulfat P dan ditiriskan selama 10 menit.

  - Tambahkan 10 ml Asam Sulfat P, goyang hingga larut sempurna.

  - Celupkan tabung reaksi tersebut dalam tangas air pada suhu 90 ± 1°C selama           60 ± 0,5 menit.

  - Jaga permukaan asam di bawah permukaan air selama pemanasan.

  - Dinginkan tabung reaksi dengan air mengalir dan pindahkan larutan asam ke dalam Tabung Nessler.

  - Bandingkan warna larutan uji dengan warna larutan padanan K (tabung diamati vertikal dengan latar belakang putih) : Warna larutan uji tidak lebih tua dibandingkan dengan warna larutan padanan K dengan volume sama.

  - Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Citric Acid (S-QC-01-299).

    - Cara Kerja :

- Timbang 550 mg zat uji, masukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml.

- Larutkan dalam 50 ml Air Murni, aduk hingga homogen.

- Tambahkan 0,5 ml Indikator Fenolftalein, aduk.

- Titrasi dengan larutan Natrium Hidroksida 1 N LV hingga titik akhir titrasi berwarna merah muda.

Tiap ml Natrium Hidroksida 1 N setara dengan 64,03 mg C6H807

    - Perhitungan :

C=Vu x N1x 64,03Wu x 100%(100%-KA) x 100%

Keterangan :

| C | = | Kadar Citric Acid yang telah diperhitungkan terhadap zat anhidrat (%) |
| --- | --- | --- |
| Vu | = | Volume Natrium Hidroksida 1 N LV untuk Larutan Uji (ml) |
| N | = | Konsentrasi Natrium Hidroksida yang digunakan (Normalitas) |
| 1 | = | Normalitas Natrium Hidroksida teoritis |
| 64,03 | = | Kesetaraan 1 ml Natrium Hidroksida 1 N LV dengan C6H807 |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| KA | = | Kadar air (%) |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Citric Acid (S-QC-01-299).

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No. Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-299 | 0 |  | - | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPBB