- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Xanthan Gum untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Xanthan Gum digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

| Sinonim |  |  | : |  | - Rodigel Easy - Corn Sugar Gum - Xanthan - Gum Xanthan - Glucomannan - Xantempo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rumus molekul |  |  | : |  | (C35H49O29)n |  |
| Bobot molekul |  |  | : |  | - |  |
| Kode material |  |  | : |  | 32000229; 32000140 |  |
| No. | Kategori | Satuan |  | Kriteria yang diterima |  | Referensi |
| 1 | Pemerian |  |  |  |  |  |
|  | Bentuk |  |  | Serbuk |  | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Warna |  |  | Krem |  | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Karakteristik lain |  |  | Netral terhadap lakmus |  | USP 46 NF 41 (2023) |
| 2 | Kelarutan |  |  |  |  |  |
|  | Dalam Air murni panas |  |  | Larut |  | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Dalam Air murni dingin |  |  | Larut |  | USP 46 NF 41 (2023) |
| 3 | Identifikasi |  |  | Gel yang keras dan kenyal terbentuk pada Larutan uji setelah suhu turun di bawah 40°C, tetapi tidak ada gel yang terbentuk pada Larutan kontrol |  | USP 46 NF 41 (2023) |
| 4 | Kadar Abu (dihitung terhadap berat kering) | % |  | 6,5 – 16,0 |  | USP 46 NF 41 (2023) |
| 5 | Arsen | ppm |  | Tidak lebih dari 3 |  | Modifikasi USP 46 NF 41 (2023) |
| 6 | Timbal | ppm |  | Tidak lebih dari 5 |  | Modifikasi USP 46 NF 41 (2023) |
| 7 | Uji Batas Mikroba Microba |  |  |  |  |  |
|  | Escherichia coli |  |  | Negatif |  | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Salmonella sp. |  |  | Negatif |  | USP 46 NF 41 (2023) |
| 8 | Batas Isopropil Alkohol | % |  | Tidak lebih dari 0,075 |  | USP 46 NF 41 (2023) |
| 9 | Asam Piruvat |  |  | Serapan ultraviolet Larutan uji tidak kurang dari Larutan baku (Tidak kurang dari 1,5%) |  | USP 46 NF 41 (2023) |
| 10 | Susut Pengeringan | % |  | Tidak lebih dari 15,0 |  | USP 46 NF 41 (2023) |
| 11 | Kekentalan | cPs |  | Tidak kurang dari 600 |  | USP 46 NF 41 (2023) |
| 12 | Kadar (Kadar Alginat) |  |  |  |  |  |
|  | Sebagai CO2 (dihitung terhadap berat kering) | % |  | 4,2 – 5,0 |  | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Sebagai Xanthan Gum | % |  | 91,0 – 108,0 |  | USP 46 NF 41 (2023) |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-154 | 00 | 05 JUN 2020 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-01-154 | 01 |  | - Perubahan referensi - Penambahan kode material - Menghilangkan bahasa inggris - Perubahan pemerian dan kelarutan - Penambahan Uji batas mikroba, logam berat, Batas Isopropil Alkohol, Asam Piruvat dan Kadar (Kadar Alginat) | Review dokumen sesuai referensi terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

| - AMPM - SPBB |  |
| --- | --- |