- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Citric Acid untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Citric Acid yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

Sinonim    	:	-	Acidum Citricum

- Acidum Citricum Anhydrate

- Citricacid

- Asam Sitrat

- Asam Sitrat Anhidrat

- Citronensaure

Rumus molekul	: C6H8O7

Bobot molekul	: 192,1 g/mol

Kode material	: 32000147

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Hablur bening atau serbuk hablur granul sampai halus | FI VI (2020), Hal. 195 – 197 |
|  | Warna |  | Tidak berwarna atau putih | FI VI (2020), Hal. 195 – 197 |
|  | Karakteristik lain |  | Melebur pada suhu ± 153°C disertai penguraian | FI VI (2020), Hal. 195 – 197 |
| 2 | Kelarutan |  |  |  |
|  | Dalam Air |  | Sangat mudah larut | FI VI (2020), Hal. 195 – 197 |
|  | Dalam Etanol |  | Mudah larut | FI VI (2020), Hal. 195 – 197 |
|  | Dalam Eter |  | Sangat sukar larut | FI VI (2020), Hal. 195 – 197 |
| 3 | Identifikasi |  | Spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku | FI VI (2020), Hal. 195 – 197 |
| 4 | Kadar Air | % | Tidak lebih dari 1,0 | FI VI (2020), Hal. 195 – 197 |
| 5 | Sisa Pemijaran | % | Tidak lebih dari 0,1 | FI VI (2020), Hal. 195 – 197 |
| 6 | Asam Oksalat |  | Intensitas warna merah muda yang terjadi pada Larutan Uji tidak lebih intensif dari Larutan Baku (Tidak lebih dari 0,036%) | FI VI (2020), Hal. 195 – 197 |
| 7 | Sulfat |  | Intensitas kekeruhan Larutan Uji tidak lebih keruh dari Larutan Baku (Tidak lebih dari 0,015%) | FI VI (2020), Hal. 195 – 197 |
| 8 | Kejernihan Larutan |  | Larutan uji tidak menunjukkan kejernihan yang sama dengan air | FI VI (2020), Hal. 195 – 197 |
| 9 | Warna Larutan |  | Larutan uji tidak menunjukkan intensitas warna lebih intensif dari air | FI VI (2020), Hal. 195 – 197 |
| 10 | Logam Berat | ppm | Tidak lebih dari 10,0 | Modifikasi USP 46 NF 41 (2023) |
| 11 | Zat Mudah Terarangkan |  | Warna larutan uji tidak lebih tua dibandingkan dengan warna larutan padanan K dengan volume sama | FI VI (2020), Hal. 195 – 197 |
| 12 | Kadar (dihitung terhadap zat anhidrat) | % | 99,5 – 100,5 | FI VI (2020), Hal. 195 – 197 |
| 13 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total | cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2.000) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |
|  | Angka Kapang dan Khamir | cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-299 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

| - AMPM - SPBB |  |
| --- | --- |