- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Diltiazem Hidroklorida dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- RuangLingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Diltiazem Hidroklorida sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Modifikasi Farmakope Indonesia VI (2020) Hal. 423 - 424

- Alat dan Bahan

  - Alat

| - 1 | Tabung Reaksi | 11. | Polarimeter |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | #### Gelas Kimia | 12. | #### Oven |  |
| - 3 | Spektrofotometer IR | 1 113. | HPLC |  |
| - 4 | #### Labu Ukur | 14. | Cawan Porselen |  |
| - 5 | #### Desikator | 15. | Timbangan analitik |  |
|  | #### Tabung Nessler | 16. | Botol Timbang |  |
|  | #### Gelas ukur | 17. | Furnace |  |
|  | #### Pipet tetes; Ukur; Seukuran | 18. | Penjepit cawan |  |
|  | #### Sentrifuge | 19. | ICP |  |
|  | #### Membran filter 0,20 m | 20. | Srynge filter 0,20 m |  |

  - Bahan

| - 1 | Kloroform | 13. | Eter |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | Metanol ; Metanol Pro HPLC | 14. | Baku Kerja Diltiazem Hydrochloride |  |
| - 3 | Asetonitril Pro HPLC | 15. | Kalium Iodida |  |
|  | Air Murni | 16. | Kalium Bromida |  |
|  | Etanol | 17. | Perak Nitrat LP |  |
|  | Amonium Hidroksida | 18. | Asam Sulfat |  |
|  | Asam Nitrat P | 19. | NaOH 0,1 N |  |
| 8. | Natrium Asetat Trihidrat | 20. | (1)-(+)-Champor-10-Sulfonic Acid |  |
| 9. | Asam Format | 21. | Merah Metil |  |
| 10. | Kanji P | 22. | Mangan Dioksida P |  |
| 11. | Kertas Saring Whatman | 23. | ICP Multi-element Standard Solution IV 100 ppm |  |
| 12. | Fenolftalein | 24. | Internal Standar Desasetil Diltiazem |  |

- Prosedur

  - Pemerian

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Diltiazem Hidroklorida (S-QC-01-288)

    - Cara Kerja

- Organoleptik

Amati secara visual (Organoleptik).

- Titik Lebur

Lakukan pemeriksaan jarak lebur sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Melting Point.

  - Kelarutan

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Diltiazem Hidroklorida (S-QC-01-288)

    - Cara Kerja

- Kelarutan dalam Kloroform

- Larutkan 1 g zat uji dalam 1 – 10 ml Kloroform dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Metanol

- Larutkan 1 g zat uji dalam 1 – 10 ml Metanol dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Asam Format

- Larutkan 1 g zat uji dalam 1 – 10 ml Asam Format dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Air Murni

- Larutkan 1 g zat uji dalam 1 – 10 ml Air Murni dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 1 g zat uji dengan 30 - 100 mL Etanol dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Eter

- Larutkan 10 mg zat uji dengan lebih dari 100 mL Eter dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Diltiazem Hidroklorida (S-QC-01-288)

    - Cara Kerja

- Serapan Infra Merah

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg Baku Kerja Diltiazem Hidroklorida dengan 400 mg Kalium Bromida kering.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg zat uji dengan 400 mg Kalium Bromida kering.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan Spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400 - 4000 nm.

- Bandingkan spektrum zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektrum tersebut, spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

- Metoda HPLC

Lakukan pemeriksaan parameter identifikasi metoda HPLC, sesuai dengan cara kerja pemeriksaan parameter kadar. Waktu retensi puncak utama kromatogram larutan uji sesuai dengan larutan baku, seperti yang diperoleh pada penetapan kadar.

- Identifikasi Klorida

- Uji A Identifikasi Klorida

- Larutkan 2 mg zat uji dengan 10 ml Air Murni dalam tabung Nessler.

- Tambahkan 0,5 ml HNO3 4 N dan 2 tetes AgNO3 0,1 N.

- Amati pemerian larutan.

- Terbentuk endapan putih seperti dadih yang tidak larut dalam HNO3 P, tetapi larut dalam Amonium Hidroksida 6 N sedikit berlebih.

- Uji B Identifikasi Klorida

- Amonia LP

- Masukkan 35 ml Amonium Hidroksida P dan 65 ml Air Murni ke dalam gelas kimia.

- Aduk hingga homogen.

- Pengujian

- Timbang 4 mg zat uji, masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Larutkan dengan 4 ml Air Murni.

- Tambahkan 2 tetes HNO3 10% dan 5 ml AgNO3 0,25 N.

- Kocok hingga homogen.

- Akan terbentuk endapan putih seperti dadih.

- Sentrifus campuran dan pisahkan fitrat yang diperoleh.

- Cuci endapan dengan 1 ml HNO3 (1 dalam 100), sentrifus kembali campuran, buang air cucian.

- Lakukan pencucian endapan sebanyak 3 kali.

- Tambahkan tetes demi tetes Amonia LP pada endapan: endapan segera larut.

- Uji C Identifikasi Klorida

- Kanji LP

- Timbang 0,2 g Kanji P; masukkan ke dalam gelas kimia.

- Larutkan dengan 5 ml Air Murni.

- Tambahkan 100 ml Air Murni sambal terus-menerus diaduk.

- Didihkan selama beberapa menit, kemudian dinginkan.

- Gunakan hanya bagian larutan yang jernihnya saja.

(Larutan dibuat segar).

- Kertas Kanji Iodida

- Rendam kertas saring Whatman No. 3001-917 dalam HCl P.

- Cuci kertas saring tersebut dengan Air Murni sampai air cucian terakhir tidak menunjukkan warna merah, jika diteteskan Merah Metil 0,1% dalam Etanol.

- Kemudian rendam dengan Amonia LP.

- Cuci lagi kertas saring tersebut dengan Air Murni sampai air cucian terakhir tidak menunjukkan warna merah muda, jika diteteskan Fenolftalein 1% dalam Etanol.

- Keringkan kertas saring di dalam Oven pada suhu 105 ± 2oC, selama 15 menit.

- Jenuhkan kertas saring tersebut dengan 500 mg Kalium Iodida yang dilarutkan dalam 100 ml Larutan Kanji LP segar.

- Pengujian

- Campurkan 100 mg zat uji dengan 100 mg Mangan Dioksida P di dalam tabung reaksi.

- Basahi seluruh permukaan campuran tersebut dengan Asam Sulfat P.

- Tutup mulut tabung reaksi dengan Kertas Kanji Iodida basah.

- Secara perlahan panaskan tabung reaksi di atas pembakar spirtus.

- Amati warna yang terbentuk pada Kertas Kanji Iodida.

- Akan terbentuk Gas Klor yang menghasilkan warna biru pada Kertas Kanji Iodida.

  - Rotasi Jenis

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Diltiazem Hidroklorida (S-QC-01-288)

    - Cara Kerja

- Timbang 1 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan 50 ml Air Murni, ultrasonikasi selama 10 menit.

- Tambahkan Air Murni sampai tanda batas, Kocok hingga homogen.

- Atur suhu larutan pada 25±0,5°C.

- Lakukan pemeriksaan pada suhu 25 ± 0,5°C sesuai Instruksi Kerja Pemakaian Alat Polarimeter.

    - Perhitungan

α = P × 100 × 100 × 100%Wu × L × 100 × (100% -SP)

Keterangan:

α	= Rotasi jenis

P	= Pembacaan hasil rotasi jenis

Wu		= Berat zat uji yang ditimbang (g)

L			= Panjang tabung polarimeter (1 dm)

SP			= Susut Pengeringan (%)

  - Susut Pengeringan

    - Syarat

Sesuai dengan standar spesifikasi Diltiazem Hidroklorida (S-QC-01-247)

    - Cara Kerja

- Panaskan botol timbang pada suhu 105 ± 2oC di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit dan timbang seksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam oven dengan suhu 105 ± 2oC.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam Oven.

- Keringkan selama 2 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, timbang (Wb).

    - Perhitungan

SP=Wb-WaWa-Wo x 100%

Keterangan :

SP	= Susut pengeringan (%)

Wa	= Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb	= Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo	= Berat botol timbang kosong (gram)

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Diltiazem Hidroklorida (S-QC-01-288)

    - Cara Kerja

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600 ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang seksama (Wo).

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan

SP=Wb-WoWa-Wo×100%

Keterangan:

SP	= Sisa pemijaran (%)

Wo	= Berat cawan pijar kosong (gram)

Wa	= Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb	= Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

  - Logam Berat

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Diltiazem Hidroklorida (S-QC-01-288)

    - Cara Kerja

- Preparasi Larutan

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

- Ambil 500 ml air murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 38,5 ml Asam Nitrat P secara perlahan; aduk hingga homogen.

- Tambahkan 461,5 ml Air Murni; aduk hingga homogen.

- Larutan Induk Multi-element

- Pipet 2 ml ICP Multi-element Standard Solution IV 100 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 10 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,1 ppm

- Pipet 0,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,1 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,3 ppm

- Pipet 1,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk masukkan; ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,3 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,5 ppm

- Pipet 2,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,5 ppm)

- Larutan Uji

- Timbang 2 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5%; sonikasi hingga larut.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Endapkan hingga endapan & filtrat terpisah.

- Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Kadar

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Diltiazem Hidroklorida (S-QC-01-288)

    - Cara Kerja

  - Pembuatan larutan Natrium Asetat 0,1 M

- Timbang 8,2 g Natrium Asetat Anhidrat, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Larutkan dalam 200 ml Air Murni, aduk hingga larut.

- Tambahkan 800 ml Air Murni, aduk larutan hingga homogen.

  - Pembuatan larutan Dapar

- Timbang 1,16 g (1)-(+)-Champor-10- Sulfonic Acid; masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Larutkan dalam 200 ml larutan Natrium Asetat, aduk hingga larut.

- Tambahkan 800 ml larutan Natrium Asetat, aduk larutan hingga homogen.

- Atur pH larutan hingga pH 6,2 dengan penambahan Natrium Hidroksida 0,1 N; aduk larutan hingga homogen.

  - Fasa gerak

- Buat campuran Larutan Dapar: Acetonitril: Metanol dengan perbandingan (50:25:25). Kocok hingga homogen.

- Saring dengan membran filter 0,20 m.

- Degas larutan selama ± 15 menit.

  - Larutan Baku

- Timbang 12 mg baku kerja Diltiazem Hidroklorida, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Tambahkan ± 5 ml Metanol P, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Metanol P hingga tanda batas. Kocok hingga homogen.

- Saring dengan srynge filter 0,20 m.

(Konsentrasi larutan: 1,2 mg/ml)

  - Larutan Uji

- Timbang 120 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan ± 50 ml Metanol P, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Metanol P hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Saring dengan srynge filter 0,20 m.

(Konsentrasi larutan: 1,2 mg/ml)

  - Larutan Kesesuaian Sistem

- Timbang 6 mg masing – masing Baku Kerja Diltiazem Hidroklorida dan internal standar Desasetil Diltiazem, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan ± 50 ml Metanol P, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Metanol P hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Pipet 2 ml, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Encerkan dengan Metanol P hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen. Saring dengan srynge filter 0,20 m.

(Konsentrasi Diltiazem Hidroklorida dan Desasetil Diltiazem: 0,012 mg/ml)

  - Sistem Kromatografi

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Diltiazem

Hydrochloride dengan replikasi injeksi sebanyak 6 kali, dengan kondisi HPLC dan sistem kromatografi sebagai berikut:

Kolom		: L1; 3,9 x 300 mm

Detektor		: UV 240 nm

Flow rate		: 1,6 mL/ menit

Volume Injeksi	: 10 μL

  - Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
|  |  | Waktu retensi relatif Desasetil Diltiazem 0,65 |
|  |  | Waktu retensi relatif Diltiazem 1,0 |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 1200 |
| 5 | Resolusi (R) | R ≥ 3,0 |

    - Perhitungan

Cu= LuLs x Ws Wu x 100(100-SP) x B%

Keterangan:

Cu	= Kadar Diltiazem (%)

Lu	= Luas area larutan uji

Ls	= Luas area larutan baku

Wu	= Berat zat baku yang ditimbang (mg)

Ws	= Berat zat uji yang ditimbang (mg)

SP	= Susut Pengeringan (%)

%B	= Baku Kerja (%)

  - Cemaran Organik

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Diltiazem Hidroklorida (S-QC-01-288)

    - Cara Kerja

- Pembuatan larutan Natrium Asetat 0,1 M

- Timbang 8,2 g Natrium Asetat Anhidrat, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Larutkan dalam 200 ml Air Murni, aduk hingga larut.

- Tambahkan 800 ml Air Murni, aduk larutan hingga homogen.

- Pembuatan larutan Dapar

- Timbang 1,16 g (1)-(+)-Champor-10- Sulfonic Acid; masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Larutkan dalam 200 ml larutan Natrium Asetat, aduk hingga larut.

- Tambahkan 800 ml larutan Natrium Asetat, aduk larutan hingga homogen.

- Atur pH larutan hingga pH 6,2 dengan penambahan Natrium Hidroksida 0,1 N; aduk larutan hingga homogen.

- Fasa gerak

- Buat campuran Larutan Dapar: Acetonitril: Metanol dengan perbandingan (50:25:25). Kocok hingga homogen.

- Saring dengan membran filter 0,20 m.

- Degas larutan selama ± 15 menit.

- Larutan Uji

- Timbang 120 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan ± 50 ml Metanol P, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Metanol P hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Saring dengan srynge filter 0,20 m.

(Konsentrasi larutan: 1,2 mg/ml)

- Larutan Baku

- Timbang 6 mg masing – masing Baku Kerja Diltiazem Hidroklorida dan internal standar Desasetil Diltiazem, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan ± 50 ml Metanol P, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Metanol P hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Pipet 2 ml, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Encerkan dengan Metanol P hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Saring dengan srynge filter 0,20 m.

(Konsentrasi Diltiazem Hidroklorida dan Desasetil Diltiazem: 0,012 mg/ml)

- Sistem Kromatografi

Kolom		: L1; 3,9 x 300 mm

Detektor		: UV 240 nm

Flow rate		: 1,6 mL/ menit

Volume Injeksi	: 10 μl

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 10,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 10,0 % |
|  |  | Waktu retensi relatif Desasetil Diltiazem 0,65 |
|  |  | Waktu retensi relatif Diltiazem 1,0 |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 1200 |
| 5 | Desasetil Diltiazem | Tidak lebih dari 0,5 % |
| 6 | Total Cemaran | Tidak lebih dari 1,0 % |

*  Setiap puncak kromatogram tidak lebih dari 0,5%

    - Perhitungan

Cr= LurLsr x Ws Wu x 100100 x 210 x 100%

Keterangan:

Cr		= Cemaran Organik (%)

Lur		= Luas area puncak internal standar pada larutan uji (mg)

Lsr		= Luas area puncak internal standar pada larutan baku (mg)

Wu		= Berat zat baku yang ditimbang (mg)

Ws		= Berat zat uji yang ditimbang (mg)

100100x210   	= Faktor Pengenceran (ml)

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Diltiazem Hidroklorida (S-QC-01-288)

    - Cara Kerja

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-288 | 00 | 10 NOV 2020 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-288 | 01 |  | Perubahan templet dokumen; Poin 1; Poin 3; Poin 6; Poin 7; Daftar distribusi dokumen | Review dokumen sesuai referensi terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPBB