- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan kemas Poly Cetak dan Poly Polos dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma (persero), Tbk-Plant Banjaran

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu (AMPM) dan Supervisor Pemeriksaan Bahan Pengemas (SPBK) bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Pelaksana Pengawasan Mutu (PPM) yang terkualifikasi bertanggung jawab untuk melaksanakan instruksi kerja ini dengan baik dan benar.

- Definisi

  - Bahan pengemas adalah bahan yang digunakan dalam pengemasan produk baik yang kontak langsung ataupun tidak kontak langsung dengan produk.

  - Bahan pengemas disebut juga primer atau sekunder tergantung tujuan penggunaan, apakah bersentuhan langsung dengan produk atau tidak. Bahan pengemas dibagi 2:

- Bahan pengemas primer adalah bahan pengemas yang kontak langsung dengan produk

- Bahan pengemas sekunder adalah bahan pengemas yang tidak kontak langsung dengan produk

  - Manager Pemastian Mutu (MPM)

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu (AMPM)

  - Supervisor Pemeriksaan Bahan Kemas (SPBK)

  - Pelaksana Pengawasan Mutu (PPM)

- Referensi

PT Kimia Farma

- Alat dan Bahan

  - Alat:

| 1. | Mistar baja | 4. | Kapas |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Thickness tester | 5. | Pinhole tester |
| 3. | Gunting | 6. | Gelas Kimia |

  - Bahan

| 1. | Aseton |
| --- | --- |
| 2. | Toluen |

|  | Panjang Pemeriksaan: 3 m / BTBS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian (R)

    - Syarat	: Sesuai spesifikasi

Cara kerja	:

- Amati secara visual, cetakan, dan warna bahan.

- Bandingkan contoh dengan standar/ contoh KF.

  - Bahan (R)

    - Syarat	: Sesuai spesifikasi

    - Cara kerja	:

- Periksa jenis bahan dan bandingkan dengan standar/ contoh KF.

  - Lebar

    - Syarat	: Sesuai spesifikasi

Cara kerja	:

- Siapkan penggaris dari logam dengan ketelitian 0,1 cm.

- Ukur lebar Polycellonium.

- Lakukan pemeriksaan untuk semua contoh yang diambil.

- Catat hasil pengukuran dan hitung rata-rata hasil pemeriksaan.

  - Tebal Aluminium dengan coating

    - Syarat	: Sesuai spesifikasi

Cara kerja	:

- Siapkan thickness tester.

- Ukur ketebalan polycellonium.

- Lakukan pemeriksaan untuk semua contoh yang diambil.

- Catat hasil pengukuran dan hitung rata-rata hasil pemeriksaan.

  - Tebal Aluminium tanpa coating

    - Syarat	: Sesuai spesifikasi

Cara kerja	:

  - Masukkan Toluen  100 ml kedalam gelas kimia, dan rendam sampai 800 C dalam penangas air

  - Masukkan 3 buah sample polycell ukuran 5 x 5 cm kedalam Toluen panas 800 C, biarkan sampai  dengan lapisan plastik / PET (Coating) mengelupas.

  - Angkat dan bersihkan permukaan yang berperekat / lem dengan menggosokkan kapas yang sudah di beri aceton.

  - Ukur ketebalan dari beberapa titik aluminium foil dari polycell menggunakan Thickness tester.

  - Hitung rata-rata dari beberapa pengukuran yang diperiksa.

  - Catat hasil pengukuran dan hitung rata-rata hasil pemeriksaan.

  - No. Registrasi (untuk polycell cetak) (R)

    - Syarat	: Sesuai spesifikasi

Cara kerja	:

- Periksa No. Registrasi  pada Polycell Cetak.

- Bandingkan dengan persyaratan dalam spesifikasi dan contoh standar.

  - Kode Penandaan (untuk polycell cetak) (R)

    - Syarat	: Sesuai spesifikasi

    - Cara kerja	:

- Periksa kode penandaan  pada Polycell Cetak.

- Bandingkan dengan persyaratan dalam spesifikasi dan contoh standar.

  - Teks dan estetika (untuk bahan kemas yang ada cetakannya) (R)

    - Syarat	: Sesuai spesifikasi

Cara Kerja	:

- Amati isi teks dan estetika cetakan Polycell Cetak.

- Bandingkan dengan persyaratan dalam spesifikasi dan contoh standar.

  - Tes Pinhole

    - Syarat	: Sesuai spesifikasi

Cara kerja	:

- Letakkan lembaran Polycell diatas pinhole tester.

- Periksa lubang - lubang yang terlihat.

- Hitung jumlah lubang yang diperoleh untuk tiap m² Polycell.

| Rumus/ Equation : |  |
| --- | --- |
| /m² = | Jumlah lubang |
|  | Panjang sampel × Lebar sampel |

Contoh :

Dalam sampel Polycell Polos 260 mm sepanjang  3 meter ditemukan 5 lobang, maka;

|  | = | 5 Lubang | = | 5 | = | 5 | = | 6,41 /m² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 m x 260 mm |  | 3 x 0,26 |  | 0,78 |  |  |

  - *Jarak eyemark (untuk Bahan kemas yang mempunyai eyemark)

    - Syarat	: Sesuai spesifikasi

    - Cara Kerja	:

- Siapkan penggaris logam dengan ketelitian 0,1 cm

- Ukur jarak eyemark cetakan dalam aluminium foil

- Nilai yang diperoleh adalah hasil rata-rata dari beberapa kali pengukuran

- Lakukan pemeriksaan untuk semua contoh yang diambil

- Catat hasil pengukuran dan hitung rata-rata hasil pemeriksaan

  - **Percobaan di Mesin (Untuk Poly Cetak Pankreon, Alumunium Foil, Viscothen dan bahan pengemas dengan eyemark, atau bahan pegemas lain yang disyaratkan)

    - Syarat	: Sesuai spesifikasi

Cara Kerja	:

    - Pastikan mesin dalam kondisi normal.

    - Lakukan percobaan Polycell pada Mesin.

    - Periksa hasil percobaan mesin.

    - Pastikan hasil percobaan mesin, estetika dan daya rekatnya baik

Catatan :

-       * Penambahan pemeriksaan untuk Bahan Pengemas yang mempunyai Eyemark

- **Penambahan Pemeriksaan untuk Polycetak Pankreon, Alumunium Foil, Viscothen, dan bahan    pengemas   yang dengan eyemark, atau bahan pengemas yang disyaratkan

- Parameter pemeriksaan bertandakan (R) juga dikerjakan untuk pemeriksaan sampel Retest

- Catat hasil pemeriksaan kedalam formulir masing-masing bahan yang tercantum didalam Protap no F-PQC-02-002

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No. Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-02-052 | 00 | 22 SEP 2021 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-02-052 | 01 | 21 JAN 2022 | - Penambahan Bahasa inggris - Penambahan parameter percobaan di mesin - Perubahan penanggung jawab | Disesuaikan dengan lapangan |
| I-QC-02-052 | 02 | 06 JAN 2023 | - Menggabungkan instruksi kerja pemeriksaan bahan pengemas alumunium foil dan viscothen - Menghilangkan pemeriksaan daya rekat - Menambahkan instruksi kerja jarak eyemark | Disesuaikan dengan lapangan |
| I-QC-02-052 | 03 | 27 JUL 2023 | Merevisi ketebalan Alumunium pada point : Masukkan Toluen ± 100 ml kedalam gelas kimia, dan panaskan diatas penangas air sampai 800 C menjadi Masukkan Toluen ± 100 ml kedalam gelas kimia, dan rendam sampai 800 C dalam penangas air | Memodifikasi prosedur untuk mempercepat proses pengelupasan lapisan Polycell |
| I-QC-02-052 | 04 |  | - Menghilangkan Bahasa Inggris - Menambahkan kode “R” pada parameter pemeriksaan yang dilakukan pada saat pemeriksaan sampel Retest | Disesuaikan dengan di lapangan |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

      - AMPT

      - AMPM

      - SOK

      - SPBK