- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Xanthan Gum dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Xanthan Gum sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Modifikasi USP 46 NF 41 (2023).

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Timbangan analitik | 14. | Pipet ukur |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Botol timbang | 15. | Pipet seukuran |
| 3. | Gelas kimia | 16. | Labu ukur |
| 4. | Cawan pijar | 17. | Alat refluks |
| 5. | Furnace | 18. | pH meter |
| 6. | Desikator | 19. | Oven |
| 7. | Tabung reaksi | 20. | Viskometer spindle |
| 8. | Labu dasar bundar | 21. | Gas chromatography |
| 9. | Corong pisah | 22. | Spektrofotometer UV-Vis |
| 10. | Magnetic stirrer | 23. | Aparatus kadar alginat |
| 11. | Batu didih | 24. | Kolom S3; 3,2 mm x 1,8 m; 80-100 mesh |
| 12. | Batang pengaduk | 25. | Inductively coupled plasma |
| 13. | Kolom fraksinasi |  |  |

  - Bahan

| 1. | Air murni | 11. | Tertiari Butil Alkohol |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Etanol | 12. | Multi-element standard Solution XVI |
| 3. | Locust bean gum | 13. | Isopropil Alkohol |
| 4. | Asam nitrat P | 14. | Asam Hidroklorida 2 N; 0,1 N |
| 5. | Gas Helium | 15. | Asam Sulfat P |
| 6. | 2,4-dinitrofenilhidrazin | 16. | Asam Piruvat |
| 7. | Natrium Karbonat 10,6% | 17. | Etil Asetat |
| 8. | Kalium Klorida | 18. | D-glucuronolactone |
| 9. | Indikator Fenolftalein | 19. | Natrium Hidroksida 0,25 N |
| 10. | Barium Klorida 10% | 20. | Butil Alkohol |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Xanthan Gum (S-QC-01-154)

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Xanthan Gum (S-QC-01-154)

    - Cara Kerja :

- Kelarutan dalam Air murni panas

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10-30 ml Air murni panas ke dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Air murni dingin

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10-30 ml Air murni dingin ke dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Xanthan Gum (S-QC-01-154)

    - Cara Kerja :

- Larutan Kontrol

- Masukkan 300 ml Air murni ke dalam gelas kimia 500 ml dan panaskan hingga suhu 80°C.

- Masukkan 3 g zat uji yang telah ditimbang.

- Aduk dengan cepat menggunakan magnetic stirrer hingga campuran larut.

- Lanjut pengadukan selama 30 menit (jangan biarkan suhu campuran menurun hingga 60°C selama pengadukan).

- Hentikan pengadukan, dan dinginkan campuran hingga suhu ruang selama tidak kurang dari 2 jam.

- Larutan Uji

- Masukkan 300 ml Air murni ke dalam gelas kimia 500 ml dan panaskan hingga suhu 80°C.

- Masukkan campuran 1,5 g zat uji dan 1,5 g Locust Bean Gum, yang telah ditimbang.

- Aduk dengan cepat menggunakan magnetic stirrer hingga campuran larut.

- Lanjut pengadukan selama 30 menit (jangan biarkan suhu campuran menurun hingga 60°C selama pengadukan).

- Hentikan pengadukan, dan dinginkan campuran hingga suhu ruang selama tidak kurang dari 2 jam.

- Pengamatan

Gel yang keras dan kenyal terbentuk pada Larutan uji setelah suhu turun di bawah 40°C, tetapi tidak ada gel yang terbentuk pada Larutan kontrol.

  - Kadar Abu

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Xanthan Gum (S-QC-01-154)

    - Cara Kerja :

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 650 ± 50°C di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang seksama (Wo).

- Timbang 3 g zat uji ke dalam cawan pijar (Wa).

- Panaskan dalam Furnace pada suhu 650 ± 50°C hingga arang bebas karbon.

- Dinginkan selama 5 - 15 menit dalam desikator, timbang (Wb).

    - Perhitungan :

KAb=Wb-WoWa-Wo×100%(100%-SP)×100%

Keterangan :

KAb	=	 Kadar abu (%)

Wo	=	 Berat cawan pijar kosong (gram)

Wa	=	 Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb	=	 Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

SP	=	 Susut pengeringan (%)

  - Arsen

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Xanthan Gum (S-QC-01-154)

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

- Ambil 500 ml air murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 38,5 ml Asam Nitrat P secara perlahan; aduk hingga homogen.

- Tambahkan 461,5 ml Air Murni; aduk hingga homogen.

- Larutan Induk Multi-element

- Pipet 2 ml ICP Multi-element Standard Solution XVI 100 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi As : 10 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,1 ppm

- Pipet 0,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi As : 0,1 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,3 ppm

- Pipet 1,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk masukkan; ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi As : 0,3 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,5 ppm

- Pipet 2,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi As : 0,5 ppm)

- Larutan Uji

- Timbang 2 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5%; sonikasi hingga larut.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Endapkan hingga endapan & filtrat terpisah.

- Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Timbal

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Xanthan Gum (S-QC-01-154)

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

- Ambil 500 ml air murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 38,5 ml Asam Nitrat P secara perlahan; aduk hingga homogen.

- Tambahkan 461,5 ml Air Murni; aduk hingga homogen.

- Larutan Induk Multi-element

- Pipet 2 ml ICP Multi-element Standard Solution XVI 100 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb : 10 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,1 ppm

- Pipet 0,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb : 0,1 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,3 ppm

- Pipet 1,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk masukkan; ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb : 0,3 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,5 ppm

- Pipet 2,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb : 0,5 ppm)

- Larutan Uji

- Timbang 2 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5%; sonikasi hingga larut.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Endapkan hingga endapan & filtrat terpisah.

- Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Xanthan Gum (S-QC-01-154)

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

  - Batas Isopropil Alkohol

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Xanthan Gum (S-QC-01-154)

    - Cara Kerja :

- Larutan Baku Internal

- Timbang 20 mg Tertiari Butil Alkohol, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Larutkan dengan Air murni hingga setengah labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Air murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : 1 mg/ml)

- Larutan Stok Baku

- Timbang 20 mg Isopropil Alkohol, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Larutkan dengan Air murni hingga setengah labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Air murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : 1 mg/ml)

- Larutan Baku

- Pipet 2 ml Larutan baku internal dan 2 ml Larutan stok baku, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Larutkan dengan Air murni hingga setengah labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Air murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,20 µm.

(Konsentrasi : 0,04 mg/ml)

- Larutan Uji

- Dispersikan 1 ml emulsi-antifoam yang sesuai dengan 200 ml Air murni, masukkan ke dalam labu alas bundar 1000 ml (yang mempunyai sambungan lancip standar 24/40).

- Tambahkan 5 g zat uji yang sudah ditimbang.

- Kocok menggunakan shaker selama 1 jam dengan kecepatan sedang.

- Sambungkan labu alas bundar dengan kolom fraksinasi, dan suling/saring hingga mendapatkan larutan sebanyak 100 ml (sesuaikan suhu panas yang digunakan agar busa/buih tidak masuk ke dalam kolom).

- Tambahkan 4 ml Larutan baku internal.

(Konsentrasi : 25 mg/ml)

- Sistem Kromatografi

- Detektor		: Flame ionization

- Kolom		: S3; 3,2 mm x 1,8 m; 80-100 mesh

- Suhu kolom		: 165°C

- Suhu detektor	: 200°C

- Suhu injektor	: 200°C

- Gas			: Helium

- Vol. injeksi		: 4 – 5 µl

- Kriteria Penerimaan

| Parameter | Kriteria Penerimaan |
| --- | --- |
| Relative standard deviation | RSD ≤ 2,0% |

    - Perhitungan :

Cs=Ws20×250

Cu=Wu200

C=RuaRsa×CsCu×100%

Keterangan :

| C | = | Batas Isopropil Alkohol (%) |
| --- | --- | --- |
| Rua | = | Rasio area puncak Isopropil Alkohol dan Tertiari Butil Alkohol pada Larutan uji |
| Rsa | = | Rasio area puncak Isopropil Alkohol dan Tertiari Butil Alkohol pada Larutan uji |
| Cs | = | Konsentrasi Isopropil Alkohol dalam Larutan baku (mg/ml) |
| Cu | = | Konsentrasi Larutan uji (mg/ml) |
| Ws | = | Berat baku kerja Isopropil Alkohol yang ditimbang (mg) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |

  - Asam Piruvat

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Xanthan Gum (S-QC-01-154)

    - Cara Kerja :

- Larutan A

- Timbang 100 mg 2,4-dinitrofenilhidrazin, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Larutkan dengan Asam Hidroklorida 2 N hingga setengah labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Asam Hidroklorida 2 N hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : 5 mg/ml)

- Larutan Stok Baku

- Timbang 9 mg Asam Piruvat, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Larutkan dengan Air murni hingga setengah labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Air murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : 0,09 mg/ml)

- Larutan Baku

- Pipet 10 ml Larutan stok baku, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml bertutup.

- Tambahkan 20 ml Asam Hidroklorida 1 N, timbang labu, dan refluks selama 3 jam (cegah hilangnya uap).

- Dinginkan, dan tambahkan Air murni sebanyak larutan yang menguap selama proses refluks.

- Pipet 2 ml larutan, masukkan ke dalam corong pisah yang di dalamnya sudah berisi 1 ml Larutan A.

- Campur dan biarkan selama 5 menit.

- Ekstraksi campuran dengan 5 ml Etil Asetat, dan buang bagian air.

- Tambahkan 5 ml Asam Karbonat 10,6%, dan lakukan ekstraksi (lakukan sebanyak 3 kali ekstraksi).

- Tampung ekstrak dalam labu ukur 50 ml.

- Encerkan dengan Asam Karbonat 10,6% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan Stok Uji

- Timbang 600 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Larutkan dengan Air murni hingga setengah labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Air murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan Uji

- Pipet 10 ml Larutan stok uji, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml bertutup.

- Tambahkan 20 ml Asam Hidroklorida 1 N, timbang labu, dan refluks selama 3 jam (cegah hilangnya uap).

- Dinginkan, dan tambahkan Air murni sebanyak larutan yang menguap selama proses refluks.

- Pipet 2 ml larutan, masukkan ke dalam corong pisah yang di dalamnya sudah berisi 1 ml Larutan A.

- Campur dan biarkan selama 5 menit.

- Ekstraksi campuran dengan 5 ml Etil Asetat, dan buang bagian air.

- Tambahkan 5 ml Asam Karbonat 10,6%, dan lakukan ekstraksi (lakukan sebanyak 3 kali ekstraksi).

- Tampung ekstrak dalam labu ukur 50 ml.

- Encerkan dengan Asam Karbonat 10,6% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan Blangko

Gunakan larutan Asam Karbonat 10,6%.

- Pengukuran

Ukur absorbansi larutan menggunakan Spektrofotometer UV-Vis dengan panjang gelombang 375 nm.

  - Susut Pengeringan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Xanthan Gum (S-QC-01-154)

    - Cara Kerja :

- Panaskan botol timbang pada suhu 105 ± 2°C di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit dan timbang seksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditara (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam oven dengan suhu 105 ± 2°C.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam oven.

- Keringkan selama 2,5 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, timbang (Wb).

    - Perhitungan :

Keterangan :

SP	=	Susut Pengeringan (%)

Wo	=	Berat botol timbang kosong (gram)

Wa 	=	Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb	=   Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

  - Kekentalan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Xanthan Gum (S-QC-01-154)

    - Cara Kerja :

- Timbang 3 g zat uji dan 3 g Kalium Klorida, campurkan.

- Tambahkan 250 ml ke dalam gelas kimia 500 ml.

- Masukkan campuran zat uji ke dalam gelas kimia sambil diaduk menggunakan magnetic stirrer dengan kecepatan 800 rpm.

- Tambahkan 44 ml Air murni melalui dinding gelas.

- Setelah 10 menit dari penambahan campuran zat uji, hentikan pengadukan menggunakan magnetic stirrer dan lanjutkan pengadukan menggunakan batang pengaduk untuk mengaduk semua zat yang belum larut sempurna dan merata.

- Setelah semuanya larut sempurna dan merata, aduk kembali menggunakan magnetic stirrer dengan kecepatan 800 rpm selama total 2 jam.

- Atur suhu menjadi 24 ± 1°C dan gunakan pengadukan manual sebagai bantuan jika terbentuk lapisan (yang tidak dilakukan selama lebih dari 30 detik pengadukan manual).

- Segera lakukan pengukuran sesuai dengan Instruksi Pemakaian Alat Viskometer Spindle; menggunakan spindle no. 3 dan kecepatan 60 rpm.

  - Kadar (Kadar Alginat)

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Xanthan Gum (S-QC-01-154)

    - Cara Kerja :

- Larutan Baku

- Timbang 1,2 g D-glucuronolactone, masukkan ke dalam labu dasar bundar 500 ml.

- Tambahkan 50 ml Asam Hidroklorida 0,1 N.

- Hubungkan pipa nitrogen ke lengan labu dan sesuaikan aliran air pendingin 90 – 100 ml/menit dan pertahankan aliran nitrogen.

- Panaskan larutan hingga mendidih menggunakan heating mantle yang sesuai, perlahan selama 2 menit.

- Dinginkan selama sekitar 10 menit (angkat dari heating mantle).

- Hubungkan botol rakitan pencuci gas kosong, dan alirkan dengan nitrogen dengan kecepatan 90 – 100 ml/menit selama 5 menit.

- Kurangi aliran nitrogen menjadi 60 – 65 ml/menit dan tambahkan 10 tetes Butil Alkohol; 25 ml Natrium Hidroksida 0,25 N LV; dan 50 ml Air murni.

- Bilas bagian dalam tabung rakitan pencuci gas, dan buka penutupnya.

- Lepaskan fitting karet dari lengan labu dan tambahkan 46 ml Asam Hidroklorida melalui lengan labu.

- Pasang kembali pipa nitrogen dan heating mantle, panaskan campuran hingga mendidih.

- Setelah 2 jam dididihkan, naikkan aliran nitrogen hingga 90 – 100 ml/menit.

- Hentikan pemanasan, dinginkan selama 10 menit (angkat dari heating mantle).

- Cabut dan bongkar rakitan pencuci gas.

- Dengan menggunakan aliran air yang terarah, bilas seluruh tabung dan tutup, kumpulkan cucian ke dalam botol rakitan pencuci gas.

- Gunakan aliran nitrogen secara perlahan untuk mengeluarkan air dari tabung.

- Ke dalam botol rakitan pencuci gas segera tambahkan 10 ml larutan Barium Klorida 10% dan magnetic stirrer.

- Tutup dengan sumbat yang rapat dan aduk perlahan selama 1 menit. Biarkan selama minimal 5 menit.

- Tambahkan 3 tetes indikator Fenolftalein dan titrasi dengan Asam Hidroklorida 0,1 N LV.

- Larutan Uji

- Timbang 1,2 g zat uji, masukkan ke dalam labu dasar bundar 500 ml.

- Tambahkan 50 ml Asam Hidroklorida 0,1 N; masukkan beberapa keping batu didih dan sambungkan labu ke kondensor refluks (gunakan Asam Fosfat sebagai pelumas).

- Hubungkan pipa nitrogen ke lengan labu dan sesuaikan aliran air pendingin menjadi 2 L/menit.

(Langkah-langkah preboiling di atas bersifat opsional dan hanya perlu dilakukan jika diduga adanya karbonat anorganik.)

- Pertahankan aliran nitrogen pada alat pada 90 – 100 ml/menit.

- Panaskan larutan hingga mendidih menggunakan heating mantle yang sesuai, perlahan selama 2 menit.

- Dinginkan selama sekitar 10 menit (angkat dari heating mantle).

- Hubungkan botol rakitan pencuci gas kosong, dan alirkan dengan nitrogen dengan kecepatan 90 – 100 ml/menit selama 5 menit.

- Kurangi aliran nitrogen menjadi 60 – 65 ml/menit dan tambahkan 10 tetes Butil Alkohol; 25 ml Natrium Hidroksida 0,25 N LV; dan 50 ml Air murni.

- Bilas bagian dalam tabung rakitan pencuci gas, dan buka penutupnya.

- Lepaskan fitting karet dari lengan labu dan tambahkan 46 ml Asam Hidroklorida melalui lengan labu.

- Pasang kembali pipa nitrogen dan heating mantle, panaskan campuran hingga mendidih.

- Setelah 2 jam dididihkan, naikkan aliran nitrogen hingga 90 – 100 ml/menit.

- Hentikan pemanasan, dinginkan selama 10 menit (angkat dari heating mantle).

- Cabut dan bongkar rakitan pencuci gas.

- Dengan menggunakan aliran air yang terarah, bilas seluruh tabung dan tutup, kumpulkan cucian ke dalam botol rakitan pencuci gas.

- Gunakan aliran nitrogen secara perlahan untuk mengeluarkan air dari tabung.

- Ke dalam botol rakitan pencuci gas segera tambahkan 10 ml larutan Barium Klorida 10% dan magnetic stirrer.

- Tutup dengan sumbat yang rapat dan aduk perlahan selama 1 menit. Biarkan selama minimal 5 menit.

- Tambahkan 3 tetes indikator Fenolftalein dan titrasi dengan Asam Hidroklorida 0,1 N LV.

- Lakukan penentuan blangko.

    - Perhitungan :

Cb=Ab-Bb

C=2200×A-B-Cb(1000×W)×(1-D)

Keterangan :

| C | = | Kadar Xanthan Gum (%) |
| --- | --- | --- |
| A | = | Jumlah mEq 25 ml Natrium Hidroksida 0,25 N yang digunakan untuk Larutan uji atau Larutan baku (mEq) |
| B | = | Jumlah mEq Asam Hidroklorida 0,1 N yang digunakan untuk titrasi Larutan uji atau Larutan baku (mEq) |
| Ab | = | Jumlah mEq 25 ml Natrium Hidroksida 0,25 N yang digunakan untuk blangko (mEq) |
| Bb | = | Jumlah mEq Asam Hidroklorida 0,1 N yang digunakan untuk titrasi blangko (mEq) |
| Cb | = | Nilai titrasi bersih (mEq) |
| D | = | Hasil susut pengeringan yang dinyatakan dalam nilai desimal |
| W | = | Berat zat uji atau baku kerja yang ditimbang (gram) |

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | ###### Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-047 | 00 | 02 SEP 2020 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-047 | 01 |  | - Perubahan referensi - Menghilangkan bahasa inggris - Perubahan pada alat dan bahan - Perubahan pemerian, kelarutan, sisa pemijaran, logam berat, kemurnian kromatografi, dan kadar - Penambahan parameter batas uji mikroba | Review dokumen sesuai referensi terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy:

      - AMPM

      - SPBB