- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Pseudoephedrine Hydrochloride untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Pseudoephedrine Hydrochloride yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma Tbk. - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

Sinonim	:	-  (+)-Pseudoefedrin Hidroklorida

- Sudafed hydrochloride

- Novafed

Rumus molekul	: 	C10H15NO.HCl

Bobot molekul	: 	201,69 g/mol

Kode material	: 	31000459

| No | Parameter | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Serbuk atau hablur | FI VI (2020), Hal. 1459 |
|  | Warna |  | Putih hingga hampir putih | FI VI (2020), Hal. 1459 |
|  | Bau |  | Bau khas lemah | FI VI (2020), Hal. 1459 |
| 2 | Kelarutan |  |  |  |
|  | Dalam Air |  | Sangat mudah larut | FI VI (2020), Hal. 1459 |
|  | Dalam Etanol |  | Mudah larut | FI VI (2020), Hal. 1459 |
|  | Dalam Kloroform |  | Agak sukar larut | FI VI (2020), Hal. 1459 |
| 3 | Identifikasi |  |  |  |
|  | Serapan Inframerah |  | Spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku | FI VI (2020), Hal. 1459 |
|  | Uji A Identifikasi Klorida |  | Terdapat endapan putih seperti dadih yang tidak larut dalam Asam Nitrat P, tetapi larut dalam Amonium Hidroksida 6 N berlebih. | FI VI (2020), Hal. 1459 |
|  | Uji B Identifikasi Klorida |  | Endapan segera larut | FI VI (2020), Hal. 1459 |
|  | Uji C Identifikasi Klorida |  | Terbentuk Klor yang menghasilkan warna biru pada kertas kanji iodida | FI VI (2020), Hal. 1459 |
|  | Uji D Identifikasi Klorida |  | Kertas saring berubah menjadi merah ungu. | FI VI (2020), Hal. 1459 |
| 4 | # Jarak Lebur | °C | 182 - 186 | FI VI (2020), Hal. 1459 |
| 5 | Rotasi Jenis | deg | Antara +61,0 dan +62,5 | FI VI (2020), Hal. 1459 |
| 6 | # pH |  | #### 4,6 - 6,0 | FI VI (2020), Hal. 1459 |
| 7 | Susut Pengeringan | % | Tidak lebih dari 0,5 | FI VI (2020), Hal. 1459 |
| 8 | Sisa Pemijaran | % | Tidak lebih dari 0,1 | FI VI (2020), Hal. 1459 |
| 9 | # Cemaran Organik | % | Total cemaran tidak lebih dari 2,0 | FI VI (2020), Hal. 1459 |
| 10 | Kadar (dihitung terhadap zat kering) | % | ### 98,0 – 102,0 | FI VI (2020), Hal. 1459 |
| 11 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total | Cfu/g | ### Tidak lebih dari 103 (2000) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |
|  | Angka Kapang dan Khamir | Cfu/g | ### Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-141 | 00 | 17 JUN 2020 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-01-141 | 01 | 19 JAN 2023 | Perubahan spesifikasi bahan dan penerima distribusi | Review dokumen mengikuti referensi terbaru. |
| S-QC-01-141 | 02 |  | Perubahan Referensi , Uji Identifikasi Klorida dan Uji Batas Mikroba | Review dokumen sesuai referensi terbaru: FI VI (2020), Hal. 1459 |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy :

| - AMPM - SPBB |  |
| --- | --- |