- Tujuan

Prosedur ini dibuat sebagai panduan untuk memastikan tata cara penanganan material dan alur proses Produksi Tinctur dilakukan dengan baik dan benar.

- Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku di area Herbal Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu / PJ Industri Obat Tradisional bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan prosedur tetap ini.

  - Manager Produksi bertanggung jawab memeriksa dan menyetujui prosedur tetap ini.

  - Asisten Manager Produksi bertanggung jawab menyusun, mengkaji secara berkala dan memastikan prosedur tetap ini dilaksanakan dengan baik dan benar.

  - Supervisor Produksi bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan tata cara penanganan material & alur proses produksi dilakukan dengan baik dan benar sesuai prosedur ini.

  - Pelaksana Produksi yang terkualifikasi bertanggung jawab melaksanakan tata cara penanganan material & alur proses Produksi dilakukan dengan baik & benar sesuai prosedur ini.

- Definisi

  - Tinctur adalah ekstrak hasil perendaman simplisia dengan alcohol

  - Proses Produksi Tinctur Sirih, Tinctur Succus dan Tinctur Saga meliputi tahapan-tahapan dari penimbangan bahan awal , perajangan, perendaman , penyaringan hingga terbentuk produk antara yang akan  digunakan untuk proses selanjutnya.

  - Prosedur Pengolahan Induk (PPI) adalah salah satu jenis instruksi kerja untuk mengatur tahapan-tahapan dalam pembuatan produk dan sekaligus sebagai tempat pencatatan hasil pengendaliannya.

  - Process Order (PO) adalah surat perintah kerja produksi yang dikeluarkan Asisten Manager Pengendalian Proses Produksi ke Asisten Manager Produksi.

  - Material Request (MR) adalah Bukti Permintaan Bahan Baku ke Asisten Manager Penyimpanan untuk proses produksi.

  - Yang dimaksud material pada prosedur ini adalah bahan baku

  - Bahan baku adalah semua bahan yang berkhasiat maupun tidak berkhasiat, yang berubah maupun tidak berubah, yang digunakan dalam proses produksi obat walaupun tidak semua bahan tersebut masih terdapat di dalam produk ruahan.

  - Produk antara adalah adalah tiap bahan atau campuran bahan yang masih memerlukan satu atau lebih tahap pengolahan lanjutan untuk menjadi produk ruahan.

  - PPI = Prosedur Pengolahan Induk

  - Line Clearance adalah prosedur standar di manufaktur untuk menjamin mesin/peralatan dan area kerja bersih dari produk, dokumen dan material dari proses sebelumnya.

  - Produk reject adalah produk yang tidak memenuhi syarat dan tidak bisa diperbaiki lagi.

  - SAP = System Analysis and Program Development

  - Goods Issue Process Order adalah proses pengeluaran material berdasarkan Proses Order.

  - Goods Issue Slip adalah formulir pengeluaran material dari Sub Bagian Penimbangan Sentral ke Produksi.

  - Good Receipt Slip SFG (GR Slip) adalah Formulir hasil  pencampuran proses order sudah selesai.

  - B3 = Bahan Berbahaya dan Beracun

  - Wadah penampungan proses produksi adalah Tangki Penampungan

- Referensi

  - Pedoman & Petunjuk Operational CPOB tahun 2018

  - Pedoman & Petunjuk Operational CPOTB thn 2021

  - PT Kimia Farma

- Prosedur

- Pengamanan

- Pastikan operator terkualifikasi dan menggunakan Alat Pelindung Diri yang sesuai.

- Pemindahan wadah hasil penimbangan dilakukan menggunakan hand palet atau trolli dan pemindahan zat aktif, bahan pembantu dari wadah penampungan ke wadah lainnya atau ke dalam mesin (dan sebaliknya) dilakukan dengan hati-hati.

- Saat dilakukan pemasangan selang ke alat lain  harus dipastikan bahwa sambungan sudah tersambung dengan baik.

- Hati-hati terhadap kejatuhan alat, ketinggian, suhu alat yang tinggi, mesin yang sedang beroperasi, dan ketumpahan bahan.

- Perhatikan tanda peringatan yang ada pada setiap alat dan ruangan.

  - Alur Proses Produksi

| ALUR | URAIAN ALUR | PENANGGUNG JAWAB |
| --- | --- | --- |
| MULAI Penerbitan Process Order (PO) - PPI - PO - MR Diserahkan ke AM Produksi Penimbangan / Penyiapan bahan baku erkait - Jadwal produksi Permintaan bahan baku ke PS - PPI - MR Penimbangan / Penyiapan bahan baku Pengiriman bahan ke Produksi Good Issue A 1. 2. 3. | - Asisten Manager Pengendalian Proses Produksi (AMDPP) menerbitkan PO disertai dengan PPI dan MR - AMDPP menyerahkan ke AM Produksi terkait dan diteruskan ke Supervisor Produksi untuk menyusun rencana produksi yang memuat: - Jadwal produksi - Mesin yang digunakan - Pelaksana Produksi (PP) Berdasarkan PO yang diterbitkan & prioritas pengiriman. - SPV Produksi meminta bahan baku ke Penimbangan Sentral (PS) dengan menyerahkan PPI dan MR. - PS menyiapkan dan menimbang bahan-bahan sesuai PPI dan MR - PS mengirimkan ke Produksi beserta lembar Good Issue. | AMDPP AM Produksi & SPV Produksi terkait SPV Produksi Terkait Penimbangan Sentral |
| ALUR | URAIAN ALUR | PENANGGUNG JAWAB |
| Penerimaan bahan baku dari PS dan pemeriksaan kesesuaiannya A Persiapan produksi - Label BERSIH - Label Line Clearance Pencampuran Akhir Good Receipt Slip SFG Pemeriksaan & persetujuan PPI Produk antara 8. 9. 10. | - Spv. Produksi & Pelaksana Produksi (PP) memeriksa kesesuaian bahan yang diterima terhadap PPI. - Persiapan sebelum melakukan proses produksi meliputi persiapan personel, alat, ruangan, dokumen produksi, dan proses line clearance yang dilakukan oleh IPC. - Proses produksi pembuatan produk antara dilaksanakan sesuai dengan PPI. - Proses administrasi, dilakukan setiap selesai proses. - Pemeriksaan dan persetujuan PPI dilakukan setiap selesai proses. | SPV Produksi terkait dan PP SPV Produksi terkait dan PP, IPC SPV Produksi terkait dan PP SPV Produksi terkait dan PP Asman Produksi & SPV Produksi terkait PP |

  - Penerimaan Proses Order

    - Terima Process Order (PO) disertai dengan Prosedur Pengolahan Induk (PPI) & Material Request  (MR) dari Bagian Pengendalian Proses Produksi

    - Periksa kesesuaian antara Material Request dengan PPI, jika ditemukan ketidaksesuaian lakukan  koordinasi dengan bagian terkait.

  - Permintaan Bahan Baku Ke Sub. Bag. Penimbangan Sentral

    - Minta bahan baku ke Sub. Bagian Penimbangan Sentral sesuai dengan rencana proses  pencampuran dan Material Request dari Bagian Pengendalian Proses Produksi.

    - Tentukan dan informasikan produk prioritas yang akan segera diproses ke Sub. Bagian Penimbangan Sentral berdasarkan kesepakatan dengan Bagian Pengendalian Proses Produksi.

  - Penerimaan Bahan Baku Dari Sub Bagian Penimbangan Sentral

    - Terima bahan baku dari Sub. Bagian Penimbangan Sentral

    - Pastikan bahan baku yang diterima sesuai dengan MR dan PPI, dan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- Bahan baku disimpan di atas palet atau trolli per batch

- Label hasil timbang sesuai dan menempel dengan baik di setiap bahan baik dalam plastik maupun wadah

    - Periksa bahan baku yang diterima dengan cara membandingkan fisik material dengan PPI & Material Request meliputi :

- Nama produk

- Nomor batch produk

- Nama bahan baku

- Nomor batch bahan baku

- Berat bahan baku

- Jumlah hasil timbang

    - Jika ada ketidaksesuaian antara PPI dengan fisik bahan baku, koordinasikan hal tersebut dengan Sub. Bagian Penimbangan Sentral. Laporkan ketidaksesuaian sesuai dengan Prosedur Penanganan Penyimpangan (PQS-03-003)

    - Catat hasil timbang pada formulir Daftar Penyimpanan Produk Dalam Proses (F-PPR-00-008-02) sebagai bukti penerimaan barang.

    - Simpan bahan baku di ruang Staging After Weighing, sampai dengan bahan digunakan.

  - Pengambilan Bahan Baku Dari Ruang Staging After Weighing

    - Ambil hasil timbang bahan baku dari ruang Staging After Weighing

    - Catat pengeluaran barang pada Daftar Penyimpanan Produk Dalam Proses (F-PPR-00-008-02)

    - Periksa label hasil timbang bahan baku dengan cara membandingkan fisik material dengan PPI, meliputi:

- Nama produk

- Nomor batch produk

- Nama bahan baku

- Nomor batch bahan baku

- Berat bahan baku

- Jumlah hasil timbang

    - Pindahkan hasil timbang ke ruang pencampuran dengan menggunakan hand palet/trolli

    - Untuk proses pengolahan Tinctur Sirih dan Tinctur Saga, Bahan Baku Simplisia dikirimkan dari Gudang Herbal

  - Pemeriksaan Kesiapan Jalur (Line Clearance) Ruang Produksi

- Periksa kesiapan jalur (line clearance) ruang produksi sebagai berikut:

      - Pastikan line produksi sudah bersih dari dokumen, bahan, sisa produk dan komponen yang tidak berkaitan dengan yang akan dikerjakan

      - Pastikan hanya ada 1 dokumen PPI untuk batch produk yang akan dikerjakan

- Pastikan ruang Produksi sudah dibersihkan sesuai dengan Prosedur Pembersihan Ruangan dan Alat/Mesin (PPR-00-005).

- Pastikan label ”BERSIH” (F-PPR-00-005-01) sudah diisi dan disimpan di dalam wadah label yang sudah disediakan pada ruang produksi

- Periksa kebersihan peralatan untuk proses produksi sesuai dengan Prosedur Pembersihan Ruangan dan Alat/Mesin (PPR-00-005).

- Beritahu Inspektur Proses untuk memeriksa kesiapan jalur (line clearance) line produksi

- Inspektur Proses mengeluarkan Label ”LINE CLEARANCE”, simpan label kedalam wadah label ”LINE CLEARANCE” yang sudah disediakan pada ruanganan produksi

- Proses siap dimulai.

  - Pencatatan Proses Produksi

- Lakukan proses produksi sesuai dengan PPI dan instruksi kerja pengoperasian alat/mesin

- Proses Produksi Tinctur Sirih dan Tinctur saga menggunakan Tangki Perendaman

- Proses Produksi Tinctur Succus menggunakan refluks tank

- Beri identitas hasil proses dengan menempelkan label identitas produk dan pastikan label menempel dan tidak mudah lepas

- Laporkan kepada Supervisor terkait jika terdapat ketidaksesuaian antara proses produksi dengan yang tercantum pada PPI, catat dalam PPI dan beri label PRODUK / ALAT BERMASALAH (F-PQS-03-003-04) sesuai Prosedur Penanganan Penyimpangan (PQS-03-003).

- Isi catatan mutu yang berkaitan dengan proses yang sedang berjalan, sebagai berikut:

      - Isi kolom jumlah, isian proses, jam, tanggal, dan paraf pada kolom yang tersedia pada PPI.

      - Buat dan tempelkan label-label pada PPI dan pastikan label menempel pada PPI dan tidak mudah lepas.

- Setiap selesai tahapan proses catat MH dan MCH dalam Formulir Perhitungan Man Hour Dan Machine Hour Produksi

      - Formulir Perhitungan Man Hour Dan Machine Hour Produksi Tinctur (F-PPR-04-005-02)

- Catat pemakaian alat/mesin pada Formulir Logbook Pemakaian dan Pembersihan Alat/Mesin No. F-PPR-00-005-05.

- Catat pemakaian ruangan pada Formulir Logbook Pemakaian dan Pembersihan Ruangan Produksi No. F-PPR-00-005-06.

- Bersihkan alat dan ruangan sesuai Prosedur Pembersihan Ruangan dan Alat/Mesin (PPR-00-005) setelah tahapan proses selesai, lalu beri label BERSIH (F-PPR-00-005-01) dan yang belum dibersihkan diberi label KOTOR (F-PPR-00-005-02)

  - Proses Pencampuran & Penyaringan

    - Pastikan operator yang bertugas menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai.

    - Lakukan pemeriksaan kesiapan jalur (Line Clearance)

    - Lakukan proses pencampuran sesuai dengan PPI didalam tangki perendaman / refluks tank

    - Pastikan tangki perendaman telah di tutup rapat dan dilapisi kantong Plastik serta diikat

    - Beri identitas hasil pencampuran di tangki perendaman / refluks tank dengan menempelkan label identitas produk Tinctur (F-PPR-04-005-01), Pastikan label menempel pada tangki perendaman / refluks tank dan tidak mudah lepas

    - Lakukan proses penyaringan setelah proses perendaman selama 5 hari sejak mulai pencampuran

    - Lakukan proses administrasi sesuai dengan poin 6.10.a

    - Lakukan pencatatan sesuai dengan poin 6.8

  - Administrasi Proses Pengolahan

    - Penyelesaian administrasi hasil pencampuran

            - Jika proses pencampuran sudah selesai, lakukan transaksi Process Order Goods Receipt Slip SFG di SAP

            - Cetak/print Goods Receipt Slip SFG dan Label Karantina

            - Bubuhkan tanda tangan pada Goods Receipt Slip. ”Prepared by Production” diisi oleh Supervisor terkait, ”Received by Karantina” diisi oleh admin produksi terkait, ”Approved by AsMan Prod” diisi oleh Asisten Manager Produksi

            - Lampirkan Goods Receipt Slip SFG pada PPI.

            - Setelah Produk Tinctur diluluskan , lakukan transaksi di SAP memindahkan produk antara tinctur ke gudang bahan baku menggunakan Transfer slip

    - Penyelesaian dokumen PPI

- Periksa kembali kelengkapan pengisian PPI, harus sudah diisi dengan lengkap.

- Periksa kelengkapan dokumen PPI lainnya, antara lain :

    - Label-label di setiap tahapan proses

    - Goods Issue Slip PS

    - Goods Receipt Slip

    - Formulir Perhitungan Man Hour Dan Machine Hour Produksi :

      - Formulir Perhitungan Man Hour Dan Machine Hour Produksi Tinctur (F-PPR-04-005-02)

  - Pemeriksaan dan Persetujuan PPI

- Lakukan konfirmasi PPI oleh Spv. Produksi terkait setiap tahapan selesai

- Lakukan konfirmasi proses order tahapan pencampuran akhir dengan Goods Receipt Slip

- Lakukan pemeriksaan dan persetujuan PPI dan dilakukan berjenjang secara berurutan mulai dari Supervisor produksi terkait, Asman Produksi terkait, Manager Produksi, dan Manager Pemastian Mutu serta Penanggung Jawab IOT (untuk produk herbal) sebagai bukti telah dilakukannya review terhadap seluruh proses produksi dan persetujuan bahwa bets tersebut telah mengikuti prosedur dan ketentuan Good Manufacturing Practice (CPOB dan CPOTB).

  - Penyimpanan

- Simpan produk antara yang telah selesai diolah atau menunggu antrian proses selanjutnya di Holding Tank/ tangki

- Beri identitas dan status yang jelas dengan menempelkan label KARANTINA, pastikan label menempel pada Holding Tank / tangki  dan tidak mudah lepas.

- Produk yang memenuhi syarat, pastikan label DILULUSKAN sudah tertempel pada holding Tank / Tangki dan menutupi label Karantina

- Produk yang tidak memenuhi syarat ditindaklanjuti dengan Prosedur Penanganan Penyimpangan (PQS-03-003) & Prosedur HULS (PQC-00-014).

- Simpan produk antaran sesuai dengan daftar masa simpan produk (masa kedaluwarsa)

  - Penangananan Ampas Simplisia hasil Perendaman

    - Pastikan operator yang bertugas menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai.

    - Pastikan ekstrak tincture sudah keluar semuanya dari tangki perendaman

    - Keluarkan ampas simplisia dari tangki perendaman, masukkan kedalam kantong plastik, timbang, lakukan penanganan selanjutnya sesuai dengan Prosedur Penanganan Limbah B3 No. Dokumen PHS-02-016

    - Catat limbah ampas simplisia dalam formulir Data Lampiran Penyerahan Limbah Internal no. F-PHS-02-016-03

    - Isi formulir Berita Acara Penyerahan Limbah Internal no. F-PHS-02-016-02

    - Serahkan limbah beserta Formulir Berita Acara Penyerahan Limbah Internal ke bagian K3L

  - Operator Produksi

    - Operasikan mesin produksi oleh operator yang sudah mendapatkan pelatihan.

    - Operator produksi mempunyai tugas sebagai berikut.

    - Melakukan proses pengolahan produksi dengan mengoperasikan mesin sesuai dengan Instruksi kerja mesin terkait

    - Melakukan proses pengolahan produksi menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap.

    - Mencatat proses pengolahan produksi.

    - Memeriksa kelengkapan dokumen pengolahan produksi.

    - Mengambil hasil penimbangan dari ruang staging after weighing dan mengisi Formlir Daftar Penyimpanan Produk dalam Proses (F-PPR-00-008-02)

    - Menjaga kebersihan ruangan dan mesin selama dan setelah proses pengolahan

    - Supervisor menunjuk operator untuk setiap mesin.

    - Penunjukan operator mesin menggunakan formulir Memo Penunjukan Operator Mesin Produksi No. F-PPR-02-003-14

    - Supervisor bertanggung jawab terhadap semua kegiatan dan administrasi proses produksi yang dilakukan oleh operator.

  - Personel Yang Boleh Masuk Ke Area Pengolahan Produksi

Personal yang diperbolehkan masuk ke area proses produksi adalah sebagai berikut:

    - Personil Proses Produksi yang bertugas di tempat tersebut yang sudah mendapatkan pelatihan

    - Inspektur Proses yang akan melakukan tugas

    - Pemeriksaan Line Clearance & Set up Mesin.

    - Pemeriksaan selama proses pengolahan

    - Tamu yang sudah mendapatkan ijin Asisten Manager Produksi terkait dengan diantar oleh supervisor/pelaksana produksi.

    - Karyawan Plant Banjaran yang memiliki kepentingan di area pengolahan  yang sudah mendapat ijin dari Asisten Manager Produksi terkait.

  - Penanggung Jawab Ruangan

    - Supervisor bertanggung jawab terhadap seluruh ruangan yang ada di area pengolahan.

    - Supervisor menunjuk personal yang bertanggung jawab untuk masing-masing ruangan yang ada di area pengolahan.

    - Personil yang ditunjuk sebagai penanggung jawab ruangan adalah salah satu personil yang bertugas di ruangan tersebut ataupun sesuai pertimbangan supervisor.

    - Tugas penanggung jawab ruangan adalah mengecek dan memastikan kebersihan ruangan, kebersihan barang yang ada di dalam ruangan tersebut, serta pengecekan kondisi ruangan/alat/mesin.

    - Penunjukan penanggung jawab ruangan sesuai Memo Penunjukan Penanggung Jawab Ruangan Produksi No. F-PPR-02-003-15

    - Jika personil yang ditunjuk tidak ada di tempat, maka penanggung jawab ruangan dipegang oleh personil lain yang bertugas di ruangan tersebut atau sesuai pertimbangan supervisor

  - Penanganan Proses Produksi Untuk Produk Halal

    - Dokumen produksi harus mengacu pada formula dan matriks bahan yang telah diketahui oleh LPPOM MUI.

    - Bahan yang dapat digunakan dalam produksi halal hanya yang terdapat dalam daftar bahan yang telah diketahui oleh LPPOM MUI dan telah mendapatkan “Halal Pass”.

    - Harus dipastikan bahwa di area produksi tidak boleh ada bahan-bahan yang tidak digunakan untuk produksi.

    - Catatan bets produksi didokumentasikan dengan baik dan lengkap.

    - Proses pencucian fasilitas produksi dan peralatan menjamin terhindar dari bahan najis.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | F-PPR-04-005-01 | Label Produk Tinctur |  |
| 2 | F-PPR-04-005-02 | Perhitungan Man Hour dan Machine Hour Produksi Tinctur |  |
| 3 | F-PPR-04-005-03 | Kartu Stock Tinctur |  |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PPR-04-005 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Nama Dokumen |
| --- | --- |
| PHS-02-016 | Prosedur Penanganan Limbah B3 |
| PPR-00-008 | Prosedur Penyimpanan dan Pengeluaran Produk |
| PPR-00-005 | Prosedur Pembersihan Ruangan dan Alat/Mesin |
| PQS-03-003 | Prosedur Penanganan Penyimpangan |
| PPR-00-008 | Prosedur Penyimpanan dan Pengeluaran Produk (Double) |
| PQC-00-014 | Prosedur HULS |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

| 1. | AMPH |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | SPECH |  |  |