- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Sucralose dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Modifikasi USP 46 NF 41 (2023).

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Timbangan analitik | 13. | Oven |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Gelas kimia | 14. | Desikator |
| 3. | Karl fischer | 15. | Cawan pijar |
| 4. | Labu ukur | 16. | Furnace |
| 5. | Ultrasonic bath | 17. | HPLC |
| 6. | Pipet | 18. | Tabung Nessler |
| 7. | Waterbath | 19. | Spektrofotometer IR |
| 8. | Kolom L1; 8 mm x 10 cm; 5 µm | 20. | Syringe filter 0,20 µm |
| 9. | Membrane filter 0,20 µm | 21. | Gas chromatography |
| 10. | TLC Visualizer Camaag | 22. | Kolom S6; 4 mm x 2 m glass; 80-100 mesh |
| 11. | Chamber eluen | 23. | TLC Silika Gel 0,20 mm Octadecylsilanized Plate |
| 12. | TLC Silika Gel 0,25 mm Plate |  |  |

  - Bahan

| 1. | Air Murni | 9. | Kalium Bromide for IR Spectroscopy |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Alkohol | 10. | Baku Kerja Sucralose |
| 3. | Metanol | 11. | Asetonitril |
| 4. | Kalium Bromida | 12. | n-Propanol |
| 5. | Asam Sulfat P | 13. | Pyridine |
| 6. | Metanol | 14. | Natrium Klorida |
| 7. | p-Anisidine | 15. | Asam Ptalat |
| 8. | Baku Kerja Fructose | 16. | Baku Kerja Mannitol |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sucralose (S-QC-01-073).

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptis).

  - Kelarutan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sucralose (S-QC-01-073).

    - Cara Kerja :

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 – 30 mL Air murni dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Alkohol

- Larutkan 1 g  zat uji dengan 10 - 30 ml Alkohol dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Metanol

- Larutkan 1 g  zat uji dengan 10 - 30 ml Metanol dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etil Asetat

- Larutkan 1 g  zat uji dengan 30 - 100 ml Etil Asetat dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sucralose (S-QC-01-073).

    - Cara Kerja :

      - Uji Identifikasi A (Serapan Inframerah)

- Zat Baku

- Timbang seksama 8 mg Baku Kerja Sucralose.

- Campur dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Masa campuran cetak menjadi pellet.

- Zat Uji

- Timbang seksama 8 mg zat uji.

- Campur dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Masa campuran cetak menjadi pellet.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400-4000 nm.

- Bandingkan spektra zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektra tersebut, spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

      - Uji Identifikasi B (Serapan Ultraviolet)

Waktu retensi puncak utama Larutan uji sesuai dengan puncak utama Larutan standar yang terdapat pada parameter Kadar.

      - Uji Identifikasi C (Kromatografi Lapis Tipis)

Nilai Rf noda utama Larutan uji sesuai dengan noda utama Larutan standar A yang terdapat pada parameter Senyawa Sejenis.

  - Kadar Air

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sucralose (S-QC-01-073).

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pengoperasian Alat Karl Fischer.

  - Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sucralose (S-QC-01-073)

    - Cara Kerja :

      - Fase Gerak

- Buat campuran Asetonitril : Air murni (3:17), masukkan ke dalam botol fase gerak.

- Aduk hingga homogen, sonikasi selama 10 menit

- Saring menggunakan membrane filter 0,20 µm.

- Degasi selama ± 10 menit.

      - Larutan Standar

- Timbang 100 mg Baku Kerja Sucralose, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Larutkan dengan ± 5 ml fase gerak, sonikasi selama ± 1 menit.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,20 µm, masukkan ke dalam vial.

(Konsentasi : 10 mg/ml)

      - Larutan Uji

- Timbang 100 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Larutkan dengan ± 5 ml fase gerak, sonikasi selama ± 1 menit.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,20 µm, masukkan ke dalam vial.

(Konsentrasi : 10 mg/ml)

*Cat : Larutan uji harus dalam kondisi selalu segar (preparasi larutan uji tidak disarankan dilakukan secara bersamaan satu labu dengan labu lainnya). Pastikan gunakan vial berwarna cokelat untuk menjaga kestabilan dari paparan cahaya.

      - Sistem Kromatografi

Kolom		: L1; 8 mm x 10 cm; 5 µm

Detektor	: Refractive index

Laju alir		: 1,5 ml/menit

Vol. injeksi	: 20 µl

Fase gerak	: Asetonitril : Air murni (3:17)

Pelarut		: Fase gerak

      - Kriteria Penerimaan

| Parameter | Kriteria Penerimaan |
| --- | --- |
| Luas area | Nilai simpangan baku relative (RSD) ≤ 2,0% |
| Waktu retensi | Nilai simpangan baku relative (RSD) ≤ 2,0% |
| Faktor ikutan (tf) | tf ≤ 2,0% |
| Lempeng teoritis (N) | N ≥ 2000 |

    - Perhitungan :

C=LuLs×WsWu×FuFs×100(100-KA)×B%

Keterangan :

| C | = Kadar Sucralose yang diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- |
| Lu | = Luas area puncak utama pada larutan uji |
| Ls | = Luas area puncak utama pada larutan baku |
| Ws | = Berat baku kerja yang ditimbang (mg) |
| Wu | = Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| Fu | = Faktor pengenceran pada larutan uji |
| Fs | = Faktor pengenceran pada larutan baku |
| KA | = Kadar air (%) |
| B% | = Kadar baku kerja yang digunakan (%) |

  - Senyawa Sejenis

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sucralose (S-QC-01-073)

    - Cara Kerja :

              - Larutan Penampak Bercak

Buat campuran Asam Sulfat dalam Metanol (3 dalam 20), aduk hingga homogen.

              - Larutan Baku A

- Timbang 100 mg Baku Kerja Sucralose, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Larutkan dengan Metanol, sonikasi selama 10 menit.

- Tambahkan Metanol hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : 10 mg/ml)

              - Larutan Baku B

- Pipet 1 ml Larutan Baku A, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Larutkan dan encerkan dengan Metanol hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : 0,5 mg/ml)

              - Larutan Uji

- Timbang 2 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Larutkan dengan Metanol, sonikasi selama 10 menit.

- Tambahkan Metanol hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : 100 mg/ml)

              - Cairan Pengembang

Buat campuran Asetonitril : Larutan Natrium Klorida (1 dalam 20) (3:7),  aduk hingga homogen.

              - Metode Penetapan

- Cairan pengembang 	: Asetonitril : Larutan Natrium Klorida (3:7)

- Plat			:  TLC Silika Gel 0,20 mm Octadecylsilanized Plate

- Volume penotolan		: 5 μl

- Jarak Elusi			: 15 cm

- Jarak antar noda 		: 2 cm

- Detektor			: Lampu UV 366 nm

- Larutan penampak		: Asam Sulfat dalam Metanol (3 dalam 20)

              - Prosedur

- Lapisi chamber dengan kertas saring.

- Masukkan cairan pengembang ke dalam chamber.

- Jenuhkan chamber hingga seluruh kertas saring terbasahi.

- Totolkan larutan baku dan larutan uji diatas plat.

- Elusi plat hingga mencapai jarak elusi yang telah ditentukan.

- Keluarkan plat dari chamber.

- Diamkan plat hasil elusi di udara terbuka hingga kering.

- Semprot plat dengan Larutan penampak bercak, lalu keringkan dalam oven dengan suhu 125°C selama 10 menit.

- Amati letak, warna, ukuran noda dan nilai Rf yang diperoleh.

- Lakukan pemeriksaan sesuai dengan instruksi kerja pemakaian Alat TLC Visualizer Camag.

  - Batas Hasil Hidrolisis

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sucralose (S-QC-01-073)

    - Cara Kerja :

      - Larutan Penampak Bercak

- Timbang 1,23 g p-Anisidine dan 1,66 g Asam Ptalat, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Larutkan dengan Metanol, sonikasi selama 10 menit.

- Encerkan dengan Metanol hingga tanda batas, kocok hingga homogen. (Simpan larutan dalam tempat yang gelap dan dingin. Apabila larutan berubah menjadi tidak berwarna, tidak diperkenankan untuk dipakai.)

(Konsentrasi : p-Anisidine = 12,3 mg/ml; Asam Ptalat = 16,6 mg/ml)

      - Larutan Baku A

- Timbang 1 g Baku kerja Manitol, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Larutkan dengan Air murni, sonikasi selama 10 menit.

- Tambahkan Air murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : 100 mg/ml)

      - Larutan Baku B

- Timbang 4 mg Baku kerja Fructose dan 1 g Baku kerja Manitol, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Larutkan dengan Air murni, sonikasi selama 10 menit.

- Tambahkan Air murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : Fructose = 0,4 mg/ml; Manitol = 100 mg/ml)

      - Larutan Uji

- Timbang 2,5 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Larutkan dengan Metanol, sonikasi selama 10 menit.

- Tambahkan Metanol hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : 250 mg/ml)

      - Metode Penetapan

- Plat			:  TLC Silika Gel 0,25 mm Plate

- Volume penotolan	: 5 μl (bertahap dengan penotolan setiap 1 µl)

- Jarak antar noda 	: 2 cm

- Detektor		: Lampu UV 366 nm

- Larutan penampak	: p-Anisidine : Asam Ptalat

      - Prosedur

- Totolkan larutan baku dan larutan uji diatas plat.

- Semprot plat dengan Larutan penampak bercak, lalu keringkan dalam oven dengan suhu 100°C selama 15 menit.

- Amati warna noda : apabila noda dari Larutan standar A lebih gelap, ulangi pemeriksaan dan panaskan kembali dengan waktu yang lebih singkat.

- Segera setelah dipanaskan, amati plat dengan latar gelap.

- Amati letak, warna, dan ukuran noda Rf yang diperoleh.

- Lakukan pemeriksaan sesuai dengan instruksi kerja pemakaian Alat TLC Visualizer Camag.

  - Batas Metanol

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sucralose (S-QC-01-073)

    - Cara Kerja :

      - Larutan Internal Standar

- Pipet 0,5 ml n-Propanol, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Larutkan dan encerkan sampai tanda batas menggunakan Pyridin, kocok hingga homogen.

- Pipet 10 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 1000 ml.

- Encerkan sampai tanda batas menggunakan Pyridin, kocok hingga homogen.

# (Konsentrasi : 0,1 µl/ml)

      - Larutan Standar

- Pipet 1 ml Metanol, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Larutkan dan encerkan sampai tanda batas menggunakan Larutan internal standar, kocok hingga homogen.

- Pipet 1 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Encerkan sampai tanda batas menggunakan Larutan internal standar, kocok hingga homogen.

# (Konsentrasi : 0,2 µl/ml)

      - Larutan Uji

- Timbang 20 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Larutkan menggunakan Larutan internal standar, sonikasi selama 10 menit.

- Encerkan sampai tanda batas menggunakan Larutan internal standar, kocok hingga homogen.

# (Konsentrasi : 0,2 g/ml)

      - Sistem Kromatografi

Kolom		: S6; 4 mm x 2 m glass column; 80-100 mesh

Suhu injector	: 200°C

Suhu detektor	: 250°C

Suhu kolom	: 150°C

Detektor	: Flame ionization

Gas pembawa	: Helium

Laju alir		: 20 ml/menit

Volume injeksi	: 1 µl

      - Syarat Uji Kesesuaian Sistem

| Parameter | Kriteria Penerimaan |
| --- | --- |
| Luas Area | %RSD puncak larutan standar ≤ 2,0% |
| Waktu Retensi | %RSD waktu retensi puncak larutan standar ≤ 2,0% |
| Faktor Ikutan (Tf) | Tf ≤ 2,0 |
| Total Plate Count (N) | N ≥ 2000 |

    - Perhitungan :

C=LuLs×(CsCu×F1)×F2×100%

Keterangan :

| C | = | Batas Metanol Sucralose (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area puncak Metanol terhadap n-Propil Alkohol pada Larutan uji |
| Ls | = | Luas area puncak Metanol terhadap n-Propil Alkohol pada Larutan standar |
| Cs | = | Konsentrasi Metanol dalam larutan standar (µl/ml) |
| Cu | = | Konsentrasi Sucralose dalam Larutan uji (g/ml) |
| F1 | = | Faktor koreksi dari µl ke ml |
| F2 | = | Berat jenis Metanol : 0,79 g/ml |

  - Rotasi Jenis

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sucralose (S-QC-01-073).

    - Cara Kerja :

- Timbang seksama 1 g zat uji ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan 100 ml Air Murni.

- Kocok menggunakan ultrasonic bath hingga larut.

- Rendam labu ukur pada ice bath hingga suhu 20oC.

- Lakukan pemeriksaan sesuai Instruksi Kerja Pemakaian Alat Polarimeter.

    - Perhitungan :

α = P × 100 × Fp × 100%Wu × L × 100 × (100% -KA)α = P × 100 × Fp × 100%Wu × L × 100 × (100% -SP)

Keterangan :

| P | = | Hasil pembacaan pada Polarimeter (deg) |
| --- | --- | --- |
| L | = | Panjang tabung polarisasi (1 dm = 10 cm) |
| Fp | = | Faktor pengenceran |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (gram) |
| KA | = | Kadar air (%) |

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sucralose (S-QC-01-073).

    - Cara Kerja :

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang seksama (Wo).

- Timbang saksama 1 - 2 g zat uji ke dalam cawan pijar (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahkan residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan dalam Furnace pada suhu 600± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator, timbang saksama (Wb).

- Jika jumlah sisa yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Pijarkan dalam Furnace pada suhu 600± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan selama 5 - 15 menit dalam desikator, timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SPn=Wb-WoWa-Wo x 100%

Keterangan:

SPn	= Sisa pemijaran (%).

Wa		= Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram).

Wb	= Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram).

Wo	= Berat cawan pijar kosong (gram).

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sucralose (S-QC-01-073).

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-019 | 00 | 27 SEP 2018 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-019 | 01 | 17 JAN 2023 | Perubahan templet dokumen, Poin 1, Poin 2, Poin 3, Poin 5, Poin 6, Poin 7; Penghapusan logam berat, pengemasan dan penyimpanan | Review dokumen sesuai dengan kompendia terbaru dan kebutuhan NIE |
| I-QC-01-019 | 02 | 20 FEB 2023 | Penambahan pada alat dan bahan; Penambahan parameter Identifikasi Serapan Ultraviolet, Uji Identifikasi KLT, Kadar, Senyawa Sejenis, Batas Hasil Hidrolisis dan Batas Metanol | Review dokumen sesuai dengan kompendia terbaru dan kebutuhan NIE |
| I-QC-01-019 | 03 |  | Perubahan format; Perubahan referensi; Penambahan parameter uji batas mikroba | Review dokumen sesuai dengan kompendia terbaru dan kebutuhan NIE |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPBB