- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Natrii CMC FSH untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Natrii CMC FSH yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

Sinonim	: -  CMC Na

- Karboksimetilselulosa Natrium

- Carboxymethylcellulose Sodium Salt

- Garam Selulosa Karboksimetil Eter Natrium

- Cross-Linked Carboxymethylcellulose Sodium

- AcDiSol (Accelerates DisSolution)

- Croscarmellosum Sodium

- Primellose

- Cellulose gum

- Cellogen F-3H

- Vivasol

Rumus molekul			: C8H15NaO8

Bobot molekul			: 262,19 g/mol

Kode Material			: 32000081

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Serbuk atau granul higrokopis | FI VI (2020) Hal. 832-833 |
|  | Warna |  | Putih sampai krem | FI VI (2020) Hal. 832-833 |
| 2 | Kelarutan |  |  |  |
|  | Dalam Air |  | Mudah terdispersi, membentuk larutan koloidal | FI VI (2020) Hal. 832-833 |
|  | Dalam Etanol |  | Tidak larut | FI VI (2020) Hal. 832-833 |
|  | Dalam Eter |  | Tidak larut | FI VI (2020) Hal. 832-833 |
|  | Dalam Metanol |  | Tidak larut | FI VI (2020) Hal. 832-833 |
|  | Dalam Aseton |  | Tidak larut | FI VI (2020) Hal. 832-833 |
|  | Dalam Klorofom |  | Tidak larut | FI VI (2020) Hal. 832-833 |
| 3 | Identifikasi |  |  |  |
|  | Identifikasi A |  | Terjadi warna merah ungu pada bidang batas antara dua lapisan | FI VI (2020) Hal. 832-833 |
|  | Identifikasi B |  | Terbentuk endapan halus putih | FI VI (2020) Hal. 832-833 |
|  | Identifikasi C |  |  |  |
|  | - Uji A Identifikasi Natrium |  | Menimbulkan warna kuning intensif dalam nyala api yang tidak berwarna | FI VI (2020) Hal. 832-833 |
|  | - Uji B Identifikasi Natrium |  | Terbentuk endapan | FI VI (2020) Hal. 832-833 |
|  | - Uji C Identifikasi Natrium |  | Tidak terbentuk endapan | FI VI (2020) Hal. 832-833 |
| 4 | Logam Berat | ppm | Tidak lebih dari 20 | Modifikasi USP 46 NF 41 (2023) |
| 5 | Kekentalan | cps | 262,5 - 490 | PT. Kimia Farma |
| 6 | pH |  | 6,50 – 8,50 | FI VI (2020) Hal. 832-833 |
| 7 | Susut Pengeringan | % | Tidak lebih dari 10,0 | FI VI (2020) Hal. 832-833 |
| 8 | Kadar (dihitung terhadap zat kering) | % | 6,50 – 9,50 | FI VI (2020) Hal. 832-833 |
| 9 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total | cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2000) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |
|  | Angka Kapang dan Khamir | cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-111 | 00 | 27 SEP 2018 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-01-111 | 01 | 15 AUG 2023 | Perubahan templet dokumen; poin 3; penambahan daftar distribusi | Review dokumen sesuai referensi terbaru |
| S-QC-01-111 | 02 |  | Perubahan template; perubahan pada susut pengeringan dan referensi uji batas mikroba | Review dokumen sesuai referensi terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

| - AMPM - SPBB |  |
| --- | --- |