- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Natrii CMC FSH dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Natrii CMC FSH sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 832 – 833;

  - Suplemen I Farmakope Indonesia VI (2022), Hal. 290;

  - Modifikasi USP 46 NF 41 (2023);

  - PT. Kimia Farma.

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Furnace | 11. | Kertas saring |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Desikator | 12. | Viskometer Spindle; Spindle L-1 |
| 3. | Cawan Pijar | 13. | Botol timbang |
| 4. | Batang Pengaduk | 14 | Gelas kimia |
| 5. | Jarum ose | 15. | Gelas ukur |
| 6. | Oven | 16. | Inductively Coupled Plasma (ICP) |
| 7. | Pembakar Spirtus | 17. | Labu Ukur |
| 8. | pH Meter | 18. | Penjepit Cawan |
| 9. | Tabung reaksi | 19. | Pipet Ukur |
| 10. | Waterbath | 20. | Autotitrator |

  - Bahan

| 1. | Air Murni | 12. | 1-Naftol |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Asam α-Metoksifenil Asetat | 13. | Amonium Hidroksida 2 N |
| 3. | Natrium Hidroksida 8,5% | 14. | Asam Asetat Glasial P |
| 4. | Etanol | 15. | Asam Klorida P |
| 5. | Asam Perklorat 0,1 N | 16. | Asam Nitrat P |
| 6. | Asam Sulfat P | 17. | Barium Klorida 12% |
| 7. | Eter | 18. | ICP Multi-element Standard Solution XVI |
| 8. | Metanol | 19. | Kalium Karbonat 15% |
| 9. | Kalium Hidroksida (50 mg/ml) | 20. | Kalium Piroantimonat |
| 10. | Es | 21. | Aseton |
| 11. | Kloroform | 22. | Amonium Karbonat 16% |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Natrii CMC FSH (S-QC-01-111)

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptis).

  - Kelarutan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Natrii CMC FSH (S-QC-01-111)

    - Cara Kerja :

      - Kelarutan dalam Air

- Dispersikan 1 g zat uji dengan 10 – 30 ml Air Murni dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

      - Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Etanol dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

      - Kelarutan dalam Eter

- Larutkan 10 mg zat uji dengan  100 ml Eter dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

      - Kelarutan dalam Metanol

- Larutkan 10 mg zat uji dengan  100 ml Metanol dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

      - Kelarutan dalam Aseton

- Larutkan 10 mg zat uji dengan  100 ml Aseton dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

      - Kelarutan dalam Kloroform

- Larutkan 10 mg zat uji dengan  100 ml Kloroform dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Natrii CMC FSH (S-QC-01-111)

    - Cara Kerja :

      - Pembuatan Larutan Uji

- Timbang 1 g zat uji ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Tambahkan 50 ml Air Murni.

- Kocok hingga homogen dan diperoleh larutan jernih.

      - Identifikasi A

- Pipet 1 ml Larutan Uji ke dalam tabung reaksi.

- Tambahkan 1 ml Air Murni dan 5 tetes 1-Naftol. Kocok.

- Miringkan tabung reaksi dan tambahkan 2 ml Asam Sulfat P dengan hati-hati melalui dinding tabung.

- Amati warna larutan : Terjadi warna merah ungu pada bidang batas antara dua lapisan.

      - Identifikasi B

- Pipet 5 ml Larutan Uji ke dalam tabung reaksi.

- Tambahkan 5 ml larutan Barium Klorida 12%.

- Amati larutan : Terbentuk endapan halus putih.

      - Identifikasi C

- Uji A Identifikasi Natrium

- Siapkan plat tetes, jarum ose, dan pembakar spirtus.

- Masukkan beberapa tetes Asam Klorida P pada salah satu cekungan plat tetes.

- Masukkan ± 50 mg zat uji.

- Basahi jarum ose dengan Asam Klorida P, tempelkan pada zat uji.

- Lalu bakar jarum ose tersebut pada pembakar spirtus.

- Senyawa Natrium menimbulkan warna kuning intensif dalam nyala api yang tidak berwarna.

- Uji B Identifikasi Natrium

- Kalium Piroantimonat LP

- Timbang 2 g Kalium Piroantimonat P, masukkan ke dalam gelas kimia.

- Larutkan dengan 85 ml air panas.

- Dinginkan secara cepat.

- Tambahkan 50 ml Larutan Kalium Hidroksida (50 mg/ml) dan 1 ml Larutan Natrium Hidroksida 8,5%.

- Diamkan selama 24 jam, kemudian saring.

- Tambahkan 14 ml Air Murni.

- Kocok hingga homogen.

- Pengujian

- Timbang 500 mg zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia 50 ml.

- Tambahkan 10 ml Air Murni, aduk hingga larut.

- Tambahkan 10 ml larutan Kalium Karbonat 15%.

- Panaskan hingga mendidih: tidak terbentuk endapan.

- Tambahkan 20 ml Kalium Piroantimonat LP dan panaskan sampai mendidih.

- Dinginkan dalam tangas es, jika perlu gores bagian dalam wadah dengan batang pengaduk: terbentuk endapan.

- Uji C Identifikasi Natrium

  - Asam α-Metoksifenilasetat LP

- Timbang 2,7 g Asam α-Metoksifenilasetat, masukkan ke dalam gelas kimia 50 ml.

- Tambahkan 6 ml Tetrametilamonium Hidroksida 10%.

- Tambahkan 20 ml Etanol, aduk hingga homogen.

(Gunakan wadah polietilen selama penyimpanan).

  - Pengujian

- Ke dalam 0,5 ml larutan yang mengandung 2 mg ion Natrium.

- Tambahkan 1,5 ml Asam α-Metoksifenil Asetat LP.

- Dinginkan dalam es selama 30 menit; terbentuk endapan hablur putih.

- Hangatkan dalam air pada suhu 20 dan aduk selama 5 menit; endapan tidak larut.

- Tambahkan 1 ml Amonium Hidroksida 2 N; endapan larut sempurna.

- Tambahkan 1 ml larutan Amonium Karbonat 16%; tidak terbentuk endapan.

  - Logam Berat

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Natrii CMC FSH (S-QC-01-111)

    - Cara Kerja :

- Preparasi Larutan

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

- Ambil 500 ml air murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 38,5 ml Asam Nitrat P secara perlahan; aduk hingga homogen.

- Tambahkan 461,5 ml Air Murni; aduk hingga homogen.

- Larutan Induk Multi-element

- Pipet 2 ml ICP Multi-element Standard Solution XVI 100 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 10 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,1 ppm

- Pipet 0,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,1 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,3 ppm

- Pipet 1,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk masukkan; ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,3 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,5 ppm

- Pipet 2,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,5 ppm)

- Larutan Uji

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar.

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit.

- Basahi kembali residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan selama 5 - 15 menit dalam desikator.

- Tambahkan ± 10 ml larutan Asam Nitrat 2,5% ke dalam cawan pijar yang berisi residu.

- Aduk larutan menggunakan batang pengaduk.

- Masukkan ke dalam labu ukur 20 ml, sonikasi hingga larut.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Endapkan hingga endapan & filtrat terpisah.

- Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Kekentalan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Natrii CMC FSH (S-QC-01-111)

    - Cara Kerja :

- Masukkan 100 ml Air Murni ke dalam gelas kimia 200 ml.

      - Timbang seksama 1 g zat uji (yang telah diperhitungkan terhadap berat kering).

      - Masukkan zat uji sedikit demi sedikit ke dalam gelas kimia secara merata di atas permukaan Air Murni.

      - Biarkan selama 12 jam.

      - Aduk hingga homogen

      - Lakukan pemeriksaan kekentalan pada suhu 25oC ± 0,2oC sesuai prosedur tetap pemakaian alat Viscometer menggunakan spindle L-1; RPM : 20.

  - pH

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Natrii CMC FSH (S-QC-01-111)

    - Cara Kerja :

      - Timbang 1 g zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia.

      - Larutkan dalam 100 ml Air Murni.

      - Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat pH meter.

  - Susut Pengeringan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Natrii CMC FSH (S-QC-01-111)

    - Cara Kerja :

- Panaskan botol timbang pada suhu 105 ± 2oC di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit dan timbang seksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam oven dengan suhu 105 ± 2oC.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam Oven.

- Keringkan selama 3 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SP=Wa-WbWa-Wo x 100%

Keterangan :

SP	= Susut pengeringan (%)

Wa	= Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb	= Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo	= Berat botol timbang kosong (gram)

  - Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Natrii CMC FSH (S-QC-01-111)

    - Cara Kerja :

      - Timbang saksama 500 mg zat uji, masukkan ke dalam Erlenmeyer.

      - Larutkan dalam 80 ml Asam Asetat Glasial P.

      - Panaskan di atas waterbath yang berisi air mendidih selama 2 jam.

      - Dinginkan hingga suhu kamar.

      - Titrasi dengan Asam Perklorat 0,1 N LV secara potensiometri.

      - Lakukan penetapan blanko.

Tiap ml Asam Perklorat 0,1 N setara dengan 2,299 mg Na

    - Perhitungan :

      - Perhitungan pada alat Autotitrator :

CP=(Vu-Vb)×N×2,299Wu×100%

      - Kadar hasil potensiometri dihitung terhadap berat kering :

C=CP×100%(100%-SP)

Keterangan :

C	= Kadar Natrium, dihitung terhadap zat kering (%)

CP	= Kadar Natrium yang diperoleh secara potensiometri (%)

Vu	= Volume Asam Perklorat  0,1 N yang diperlukan untuk zat uji (ml)

Vb	= Volume Asam Perklorat 0,1 N yang diperlukan untuk blanko (ml)

N	= Konsentrasi Asam Perklorat  yang digunakan (N)

2,299           = Kesetaraan 1 ml Asam Perklorat 0,1 N dengan Natrium (mg)

Wu               = Berat zat uji yang ditimbang (mg)

SP                 = Susut Pengeringan (%)

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Natrii CMC FSH (S-QC-01-111)

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No. Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-092 | 00 | 27 SEP 2018 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-092 | 01 | 15 AUG 2023 | Perubahan templet dokumen; Poin 1; Poin 3; Poin 5;Poin 6; Poin 7; Daftar distribusi | Review dokumen sesuai referensi terbaru |
| I-QC-01-092 | 02 |  | - Perubahan format - Penambahan referensi - Perubahan alat dan bahan - Perubahan pada parameter identifikasi, logam berat, kekentalan dan kadar - Penambahan Uji Batas Mikroba | Review dokumen sesuai referensi terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

|  | Asli : SSDR Controlled Copy : - AMPM - SPBB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |