- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Pseudoephedrine Hydrochloride dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT Kimia Farma Tbk. - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Pseudoephedrine Hydrochloride sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

FI VI (2023), Hal. 1459

Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290

- Alat dan Bahan

  - Alat :

| 1. | Tabung Reaksi | 15. | Spektrofotometer IR |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Gelas Kimia | 16. | Pipet Seukuran |
| 3. | Oven | 17. | Timbangan Analitik |
| 4. | Cawan Pijar | 18. | Gelas Ukur |
| 5. | pH Meter | 19. | Botol timbang |
| 6. | Furnace | 20. | Membran Filter 0,2 µm |
| 7. | Desikator | 21. | Syringe Filter 0,2 µm |
| 8. | HPLC | 22. | Pembakar Spirtus |
| 9. | Labu Ukur | 23. | Magnetic Stirrer |
| 10. | Melting Point | 24. | Penjepit Cawan |
| 11. | Pipa Kapiler | 25. | Polarimeter |
| 12. | Ultrasonic Bath | 26. | Sentrifuge |
| 13. | Pipet Tetes | 27. | Tabung Sentrifuge |
| 14. | Pipet Ukur | 28. | Penjepit Cawan |

  - Bahan :

| 1. | Air Murni | 10. | Kalium Bromida Kering |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Metanol P | 11. | Etanol P |
| 3. | Kloroform P | 12. | Baku Kerja Pseudoephedrine Hydrochloride |
| 4. | AgNO3 LP | 13. | Asam Sulfat P |
| 5. | Asam Nitrat | 14. | Metil Merah |
| 6. | Amonium Hidroksida | 15. | Fenolftalein |
| 7. | Kanji | 16. | Mangan dioksida |
| 8. | Kertas Saring | 17. | Standar Efedrin Sulfat |
| 9. | Asam Fosfat P | 18. | Trietilamin P |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Pseudoephedrine Hydrochloride (S-QC-01-141).

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Pseudoephedrine Hydrochloride (S-QC-01-141).

    - Cara Kerja :

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 ml Air Murni dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 - 10 ml Etanol dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Kloroform

- Larutkan 1 g zat uji dengan 30 - 100 ml Kloroform dalam gelas kimia.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Pseudoephedrine Hydrochloride (S-QC-01-141).

    - Cara Kerja :

- Serapan Infra Merah

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg Baku Kerja Pseudoephedrine Hydrochloride dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pelet Kalium Bromida.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg zat uji dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pelet Kalium Bromida.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400 - 4000 nm.

- Bandingkan spektra zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektra tersebut, spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

- Identifikasi Klorida

- Uji A Identifikasi Klorida

- Larutkan 2 mg zat uji dengan 10 ml Air Murni dalam tabung Nessler.

- Tambahkan 0,5 ml HNO3 4 N dan 2 tetes AgNO3 0,1 N.

- Amati pemerian larutan.

- Terbentuk endapan putih seperti dadih yang tidak larut dalam HNO3 P, tetapi larut dalam Amonium Hidroksida 6 N sedikit berlebih.

- Uji B Identifikasi Klorida

- Amonia LP

- Masukkan 35 ml Amonium Hidroksida P dan 65 ml Air Murni ke dalam gelas kimia.

- Aduk hingga homogen.

- Pengujian

- Timbang 4 mg zat uji, masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Larutkan dengan 4 ml Air Murni.

- Tambahkan 2 tetes HNO3 10 % dan 0,5 ml AgNO3 0,25 N.

- Kocok hingga homogen.

- Akan terbentuk endapan putih seperti dadih.

- Sentrifus campuran dan pisahkan fitrat yang diperoleh.

- Cuci endapan dengan 1 ml HNO3 (1 dalam 100), sentrifus kembali campuran, buang air cucian.

- Lakukan pencucian endapan sebanyak 3 kali.

- Tambahkan tetes demi tetes Amonia LP pada endapan: endapan segera larut.

- Uji C Identifikasi Klorida

- Kanji LP

- Timbang 0,2 g Kanji P; masukkan ke dalam gelas kimia.

- Larutkan dengan 5 ml Air Murni.

- Tambahkan 100 ml Air Murni sambal terus-menerus diaduk.

- Didihkan selama beberapa menit, kemudian dinginkan.

- Gunakan hanya bagian larutan yang jernihnya saja.

(Larutan dibuat segar).

- Kertas Kanji Iodida

- Rendam kertas saring Whatman No. 3001-917 dalam HCl P.

- Cuci kertas saring tersebut dengan Air Murni sampai air cucian terakhir tidak menunjukkan warna merah, jika diteteskan Merah Metil 0,1% dalam Etanol.

- Kemudian rendam dengan Amonia LP.

- Cuci lagi kertas saring tersebut dengan Air Murni sampai air cucian terakhir tidak menunjukkan warna merah muda, jika diteteskan Fenolftalein 1% dalam Etanol.

- Keringkan kertas saring di dalam Oven pada suhu 105 ± 2oC, selama 15 menit.

- Jenuhkan kertas saring tersebut dengan 500 mg Kalium Iodida yang dilarutkan dalam 100 ml Larutan Kanji LP segar.

- Pengujian

- Campurkan 100 mg zat uji dengan 100 mg Mangan Dioksida P di dalam tabung reaksi.

- Basahi seluruh permukaan campuran tersebut dengan Asam Sulfat P.

- Tutup mulut tabung reaksi dengan Kertas Kanji Iodida basah.

- Secara perlahan panaskan tabung reaksi di atas pembakar spirtus.

- Amati warna yang terbentuk pada Kertas Kanji Iodida.

- Akan terbentuk Gas Klor yang menghasilkan warna biru pada Kertas Kanji Iodida.

- Uji Klorida D

- Difenilkarbazida LP

- Timbang 0,1 g Difenilkarbazida P, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Larutkan dalam 10 ml Asam Asetat Glasial.

- Encerkan dengan Etanol Absolut hingga tanda batas volume.

- Kocok hingga homogen.

- Pengujian

- Timbang 15 mg zat uji, masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Tambahkan 200 mg Kalium Bikromat P dan 1 ml Asam Sulfat P.

- Tutup tabung reaksi menggunakan kertas saring yang telah dibasahi dengan 0,1 ml Difenilkarbazida LP.

- Kertas saring yang dibasahi tidak boleh menyentuh Larutan Kalium Bikromat.

  - Jarak Lebur

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Pseudoephedrine Hydrochloride (S-QC-01-141).

    - Cara Kerja :

Lakukan pengukuran sesuai dengan Instruksi Kerja Pengoperasian Alat Melting Point.

  - Rotasi Jenis

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Pseudoephedrine Hydrochloride (S-QC-01-141).

    - Cara Kerja :

- Timbang 5 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan 10 ml Air Murni, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Atur suhu larutan pada 25 ± 0,5°C.

- Lakukan pengukuran sesuai dengan Instruksi Kerja Pengoperasian Alat Polarimeter.

    - Perhitungan :

α = P x 100 x FPWu x L x 100

Keterangan :

| α | = | Rotasi spesifik terhadap panjang gelombang (deg) |
| --- | --- | --- |
| W | = | Berat zat uji (g) |
| L | = | Panjang tabung polarimeter (1 dm) |
| P | = | Pembacaan hasil pada polarimeter (deg) |
| FP | = | Faktor Pengenceran |

  - pH

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Pseudoephedrine Hydrochloride (S-QC-01-141).

    - Cara Kerja :

- Larutkan 1 g zat zat uji dalam 20 ml Air Murni.

- Lakukan pengukuran sesuai dengan Instruksi Kerja Pengoperasian Alat pH Meter.

  - Susut Pengeringan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Pseudoephedrine Hydrochloride (S-QC-01-141)

    - Cara Kerja :

- Panaskan botol timbang pada suhu 105 ± 2oC di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator dan timbang seksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam oven dengan suhu 105oC ± 2oC.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam oven.

- Keringkan selama 3 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SP=Wa-WbWa-Wo x 100%

Keterangan :

SP	= 	Susut pengeringan (%)

Wa	= 	Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb	= 	Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo	= 	Berat botol timbang kosong (gram)

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Pseudoephedrine Hydrochloride (S-QC-01-141).

    - Cara Kerja :

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600 ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator dan timbang seksama (Wo).

- Timbang saksama 1-2 g zat uji ke dalam cawan pijar (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahkan residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam furnace pada suhu 600oC ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, timbang saksama (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh lebih dari batas yang ditetapkan, basahkan lagi sisa dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam furnace pada suhu 600 ± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SPn=Wa-WbWa-Wo x 100%

Keterangan :

SPn	= Sisa pemijaran (%)

Wo 	= Berat cawan pijar kosong (gram)

Wa	= Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb	= Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

  - Cemaran Organik

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Pseudoephedrine Hydrochloride (S-QC-01-141).

    - Cara Kerja

- Pembuatan Larutan

- Larutan Trietilaminasam Fosfat

- Masukkan 1000 ml Air Murni ke dalam botol pereaksi, tambahkan 5 ml Trietilamin P. Aduk hingga homogen.

- Atur pH hingga 6,8 dengan penambahan Asam Fosfat P.

- Aduk hingga homogen.

- Fase Gerak

- Buat campuran Trietilaminasam Fosfat dan Metanol P dengan perbandingan (90 : 10). Kocok hingga homogen.

- Saring dengan membran filter 0,20 m.

- Degas larutan selama ± 15 menit.

- Larutan Kesesuaian Sistem

- Timbang seksama masing – masing 25 mg baku kerja Pseudoefedrin Hidroklorida dan 5 mg  Efedrin Sulfat ke dalam labu ukur 10 ml yang sama.

- Tambahkan ± 5 ml Air Murni, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Pipet 2 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

(Konsentrasi Pseudoefedrin Hidroklorida: 0,1 mg/ml dan Efedrin Sulfat: 0,02 mg/ml)

- Larutan Baku

- Timbang seksama 10 mg baku kerja Pseudoefedrin Hidroklorida ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan ± 50 ml Air Murni, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

(Konsentrasi Larutan Baku: 0,1 mg/ml)

- Larutan Uji

- Timbang seksama 10 mg zat uji ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan ± 50 ml Air Murni, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

(Konsentrasi Larutan Uji: 0,1 mg/ml)

- Sistem Kromatografi Gas:

Kolom	:	L11 3,0 mm x 15 cm

Detektor	:	206 nm

Volume Penyuntikan	:	10 µl

Laju Alir 	:	0,6 ml/mnt

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Resolusi (R) | R ≥ 2,0 |

    - Perhitungan

Keterangan :

| Cr | = | Kadar Cemaran (%) |
| --- | --- | --- |
| Li | = | Luas area puncak masing-masing cemaran pada larutan uji |
| Lt | = | Luas area total semua puncak pada larutan uji |

  - Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Pseudoephedrine Hydrochloride (S-QC-01-141).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan

- Larutan Trietilaminasam Fosfat

- Masukkan 1000 ml Air Murni ke dalam botol pereaksi, tambahkan 5 ml Trietilamin P. Aduk hingga homogen.

- Atur pH hingga 6,8 dengan penambahan Asam Fosfat P.

- Aduk hingga homogen.

- Fase Gerak

- Buat campuran Trietilaminasam Fosfat dan Metanol P dengan perbandingan (90 : 10).

- Kocok hingga homogen.

- Saring dengan membran filter 0,20 m.

- Degas larutan selama ± 15 menit.

- Larutan Kesesuaian Sistem

- Timbang seksama masing – masing 25 mg baku kerja Pseudoefedrin Hidroklorida dan 5 mg  Efedrin Sulfat ke dalam labu ukur 10 ml yang sama.

- Tambahkan ± 5 ml Air Murni, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Pipet 2 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

(Konsentrasi Pseudoefedrin Hidroklorida: 0,1 mg/ml dan Efedrin Sulfat: 0,02 mg/ml)

- Larutan Baku

- Timbang seksama 10 mg baku kerja Pseudoefedrin Hidroklorida ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan ± 50 ml Air Murni, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

(Konsentrasi Larutan Baku: 0,1 mg/ml)

- Larutan Uji

- Timbang seksama 10 mg zat uji ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan ± 50 ml Air Murni, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

(Konsentrasi Larutan Uji: 0,1 mg/ml)

- Sistem Kromatografi Gas:

Kolom	:	L11 3,0 mm x 15 cm

Detektor	:	206 nm

Volume Penyuntikan	:	10 µl

Laju Alir 	:	0,6 ml/mnt

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Resolusi (R) | R ≥ 2,0 |

    - Perhitungan:

C=LuLs x WsWu x 100(100-SP) x B%

Keterangan :

| Cu | = | Kadar Pseudoephedrine Hydrochloride (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area larutan uji |
| Ls | = | Luas area larutan baku |
| Ws | = | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| SP | = | Susut Pengeringan (%) |
| B% | = | % Baku kerja |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Pseudoephedrine Hydrochloride (S-QC-01-141).

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai denga Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-151 | 00 | 17 JUN 2020 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-151 | 01 | 19 JAN 2023 | Perubahan templet dokumen, Poin 1, Poin 3, Poin 6, Poin 7, Penerima distribusi | Review dokumen mengikuti referensi terbaru. |
| I-QC-01-151 | 02 |  | - Cara kerja Sisa Pemijaran - Cara kerja Cemaran Organik - Cara kerja Kadar - Penambahan parameter Uji Batas Mikroba - FI VI (2023), Hal. 1459 Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 | Review dokumen sesuai referensi terbaru: FI VI (2020), Hal. 1459 |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

      - AMPM

      - SPBB