- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Neotame dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

USP 46 NF 41 (2023)

PT. Kimia Farma

- Alat dan Bahan

  - Alat :

| 1. | Timbangan Analitik | 13. | Pipet Ukur |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Desikator | 14. | Spatula |
| 3. | Gelas Kimia | 15. | Spektrofotometer IR |
| 4. | Gelas Ukur | 16. | Tabung Nessler |
| 5. | Tabung Reaksi | 17. | Penjepit Cawan |
| 6. | Labu Ukur | 18. | Polarimeter |
| 7. | Furnace | 19. | Ultrasonic bath |
| 8. | Cawan Pijar | 20. | Karl Fischer |
| 9. | pH Meter | 21. | Magnetic Stirer |
| 10. | Inductively Coupled Plasma (ICP) | 22. | Membran Filter |
| 11. | HPLC | 23. | Syringe Filter |
| 12. | Botol Fasa Gerak | 24. | Batang Pengaduk |

  - Bahan :

| 1. | Air Murni | 7. | Asam Sulfat P |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Etanol | 8. | Baku Kerja Neotam |
| 3. | Kalium Bromide for IR Spectroscopy | 9. | Asam Nitrat P |
| 4. | Acetonitril | 10. | Asam Fosfat |
| 5. | Sodium 1-Heptanesulfonat | 11. | Senyawa Sejenis A Neotame |
| 6. | Triethylamine | 12. | ICP Multi-element Standard Solution |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Neotame (S-QC-01-145).

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptis).

  - Kelarutan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Neotame (S-QC-01-145).

    - Cara Kerja :

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 1 g zat uji dengan 30 - 100 ml Air Murni dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 - 10 ml Etanol dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Neotame (S-QC-01-145).

    - Cara Kerja:

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg Baku Kerja Neotame dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg zat uji dengan 400 mg Kalium Bromide for IR Spectroscopy.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan Spektrofotometer IR pada panjang gelombang    400 - 4000 nm.

- Bandingkan spektra zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektra tersebut, spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Neotame (S-QC-01-145).

    - Cara Kerja :

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600 ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang seksama (Wo).

- Timbang seksama 1 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang.

- Tambah 1 ml H2SO4 P.

- Panaskan hingga mengarang sempurna.

- Dinginkan, kemudian tambah 1 ml H2SO4 P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, timbang (Wb).

- Jika hasil pemeriksaan melebihi batas, tambahkan lagi 1 ml H2SO4 P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SPn = Wb-WoWa-Wo × 100%

Keterangan:

SPn	= Sisa pemijaran (%)

Wa	= Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb	= Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

Wo	= Berat cawan pijar kosong (gram)

  - Rotasi Jenis

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Neotame (S-QC-01-145).

    - Cara Kerja :

- Timbang 500 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan 20 ml Air Murni, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Atur suhu larutan pada 20 ± 0,5°C.

- Lakukan pengukuran sesuai dengan Instruksi Kerja Pengoperasian Alat Polarimeter.

    - Cara Kerja :

ɑ = P x 100 x FpWu x L x 100

Keterangan :

| α | = | Rotasi spesifik terhadap panjang gelombang (deg) |
| --- | --- | --- |
| W | = | Berat zat uji (g) |
| L | = | Panjang tabung polarimeter (1 dm) |
| Fp | = | Faktor pengenceran (ml) |
| P | = | Pembacaan hasil pada polarimeter (deg) |

  - Kadar Air

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Neotame (S-QC-01-145).

    - Cara Kerja :

Lakukan pengukuran sesuai dengan Instruksi Kerja Pengoperasian Alat Karl Fischer.

  - Logam Berat

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Neotame (S-QC-01-145).

    - Cara Kerja :

- Preparasi Larutan

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

- Ambil 500 ml air murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 38,5 ml Asam Nitrat P secara perlahan; aduk hingga homogen.

- Tambahkan 461,5 ml Air Murni; aduk hingga homogen.

- Larutan Induk Multi-element

- Pipet 2 ml ICP Multi-element Standard Solution IV 100 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 10 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,1 ppm

- Pipet 0,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,1 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,3 ppm

- Pipet 1,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk masukkan; ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,3 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,5 ppm

- Pipet 2,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,5 ppm)

- Larutan Uji

- Timbang 2 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5%; sonikasi hingga larut.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Endapkan hingga endapan & filtrat terpisah.

- Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Neotame (S-QC-01-145).

    - Cara Kerja :

      - Pembuatan Larutan Fase Gerak

- Timbang 3,0 g Sodium 1-Heptanesulfonat; masukkan ke dalam botol fase gerak 1000 ml.

- Larutkan dengan 740 ml Air Murni.

- Tambahkan 3,8 ml Triethylamine; aduk hingga homogen.

- Adjust pH larutan hingga 3,5 dengan penambahan Asam Fosfat.

- Encerkan dengan Air Murni hingga volume larutan tepat 750 ml.

- Tambahkan 250 ml Acetonitril, aduk hingga homogen.

- Adjust pH larutan hingga 3,7 dengan penambahan Asam Fosfat.

- Kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membrane 0.2 µm menggunakan pompa vakum.

- Degas selama ± 10 menit.

  - Pembuatan Larutan Baku

- Timbang seksama 20 mg baku kerja Neotame, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan 10 ml Fase Gerak, sonikasi hingga larut ± 15 menit.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan larutan fase gerak hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

(Konsentrasi Baku Kerja Neotame : 1,0 mg/ml)

  - Pembuatan Larutan Uji

- Timbang seksama 20 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan 10 ml Fase Gerak, sonikasi hingga larut ± 15 menit.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan larutan fase gerak hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

(Konsentrasi larutan uji : 1,0 mg/ml)

  - Sistem Kromatografi

Kolom 				: L1; 4.6 x 15 cm

Suhu	Kolom				: 45°C

Panjang gelombang detektor		: UV 210 nm

Flowrate				: 1,5 mL/menit

Volume injeksi			: 25 μL

  - Sistem Kromatografi

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 2,0% |
| 2 | Waktu retensi (tr) menit | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 2,0% |
| 3 | Tailing factor (tf) | tf ≤ 2.0 |
| 4 | Lempeng teoritis (N) | N ≥ 2000 |

    - Perhitungan :

Cu=LuLs × WsWu× 100(100 - KA)×  B%

Keterangan :

Cu	= Kadar Neotame yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%)

Lu	= Luas area Neotame pada larutan uji

Ls		= Luas area Neotame pada larutan baku

Ws	= Berat baku kerja yang ditimbang (mg)

Wu	= Berat bahan baku yang ditimbang (mg)

KA	= Kadar Air (%)

B%	= % kadar baku kerja

  - Cemaran Organik

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Neotame (S-QC-01-145).

    - Cara Kerja :

      - Pembuatan Larutan Fase Gerak

- Timbang 3,0 g Sodium 1-Heptanesulfonat; masukkan ke dalam botol fase gerak 1000 ml.

- Larutkan dengan 740 ml Air Murni.

- Tambahkan 3,8 ml Triethylamine; aduk hingga homogen.

- Adjust pH larutan hingga 3,5 dengan penambahan Asam Fosfat.

- Encerkan dengan Air Murni hingga volume larutan tepat 750 ml.

- Tambahkan 250 ml Acetonitril, aduk hingga homogen.

- Adjust pH larutan hingga 3,7 dengan penambahan Asam Fosfat.

- Kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membrane 0.2 µm menggunakan pompa vakum.

- Degas selama ± 10 menit.

      - Pembuatan Larutan Baku A

- Timbang 12 mg Senyawa Sejenis A Neotame, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan 10 ml Fasa Gerak, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Fasa Gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 1 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Encerkan dengan Fasa Gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

(Konsentrasi Larutan Baku A: 0,03 mg/ml)

  - Pembuatan Larutan Baku B

- Timbang seksama 20 mg baku kerja Neotame, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan 10 ml Fase Gerak, sonikasi hingga larut ± 15 menit.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan larutan fase gerak hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

(Konsentrasi Larutan Baku B : 1,0 mg/ml)

  - Larutan Sensitifitas

- Pipet 2 ml larutan baku A, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Encerkan dengan Fasa Gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

(Konsentrasi Larutan Sensitifitas : 0,0012 mg/ml)

  - Pembuatan Larutan Uji

- Timbang seksama 40 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan 10 ml Fase Gerak, sonikasi hingga larut ± 15 menit.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Encerkan dengan larutan fase gerak hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

(Konsentrasi larutan uji : 2,0 mg/ml)

  - Uji Kesesuaian Sistem

- Gunakan Larutan Baku A dan Larutan Sensitifitas untuk pengujian Kesesuaian Sistem.

  - Sistem Kromatografi

Kolom 				: L1; 4.6 x 15 cm

Suhu	Kolom				: 45°C

Panjang gelombang detektor		: UV 210 nm

Flowrate				: 1,5 mL/menit

Volume injeksi			: 25 μL

  - Sistem Kromatografi

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 5,0% |
| 2 | Waktu retensi (tr) menit | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 5,0% |
| 3 | Tailing factor (tf) | tf ≤ 2.0 |
| 4 | Lempeng teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Signal to Noise Ratio | ≥ 10 |

    - Perhitungan :

Cemaran Organik Senyawa Sejenis A Neotam

Coa =LauLas × WsWu× 120 × 100%

Keterangan :

Coa	= Kadar Cemaran Organik Senyawa Sejenis A Neotam (%)

Lau	= Luas area puncak Senyawa Sejenis A Neotam pada larutan uji

Las	= Luas area puncak Senyawa Sejenis A Neotam pada Larutan Baku A

Ws	= Berat Senyawa Sejenis A Neotam yang ditimbang (mg)

Wu	= Berat zat uji yang ditimbang (mg)

Cemaran Organik lain

Co =LtLbs × WsWu× 100%

Keterangan :

Co	= Kadar Cemaran Organik selain Senyawa Sejenis A Neotam (%)

Lau	= Luas area total puncak selain Senyawa Sejenis A Neotam pada larutan uji

Las	= Luas area puncak pada Larutan Baku B

Ws	= Berat Baku Kerja yang ditimbang (mg)

Wu	= Berat zat uji yang ditimbang (mg)

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Neotame (S-QC-01-145).

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No. Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-148 | 00 | 05 JUN 2020 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-148 | 01 |  | - Perubahan Referensi - Perubahan Alat dan Bahan - Penambahan kelarutan, Rotasi Jenis, Kadar Air, Kadar, Cemaran Organik dan Uji Batas mikroba - Perubahan Sisa Pemijaran, Logam Berat, dan identifikasi | Menyesuaikan Kondisi dilapangan |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

    - AMPM

    - SPBB