- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan sendok plastik KF 5 ml dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk Plant Banjaran

- Penanggungjawab

  - MPM bertanggung jawab mengkaji dan menyetujui instruksi kerja ini.

  - AMPM bertanggung jawab menyiapkan, memeriksa dan memastikan instruksi kerja ini dilaksanakan.

  - SPBK bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan instruksi kerja ini.

  - PPM bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan sesuai instruksi kerja ini.

- Definisi

  - Bahan pengemas adalah bahan yang digunakan dalam pengemasan produk baik yang kontak langsung ataupun tidak kontak langsung dengan produk.

  - Bahan pengemas primer adalah bahan pengemas yang kontak langsung dengan produk.

  - Bahan pengemas sekunder adalah bahan pengemas yang tidak kontak langsung dengan produk.

- Referensi

PT Kimia Farma

- Alat dan Bahan

| - Alat : |  |
| --- | --- |
| - Gelas Ukur 10 ml |  |  |
| - Timbangan Analitik |  |  |
| - Jangka sorong |  |  |
| - Bahan : |  |  |
| - Contoh pemeriksaan : 5 buah |  |  |
| - Akuades |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat : Sesuai dengan Spesifikasi

    - Cara Kerja :

      - Periksa warna dan logo

      - Bandingkan contoh dengan standar/contoh KF

  - Bahan

    - Syarat : Sesuai dengan Spesifikasi

    - Cara Kerja :

- Periksa jenis bahan sendok plastik KF 5 ml

- Bandingkan contoh dengan standar/contoh KF

  - Panjang

    - Syarat : Sesuai dengan Spesifikasi

Sesuai dengan Standar Spesifikasi Sendok Plastik KF (S-QC-02-031)

    - Cara Kerja :

- Siapkan jangka sorong yang sudah dikalibrasi

- Ukur panjang sendok plastik

- Lakukan pemeriksaan untuk semua contoh yang diambil

- Catat hasil pengukuran dan hitung rata-rata hasil pemeriksaan

  - Lebar

    - Syarat : Sesuai dengan Spesifikasi

    - Cara Kerja :

- Siapkan jangka sorong yang sudah dikalibrasi

- Ukur lebar sendok plastik

- Lakukan pemeriksaan untuk semua contoh yang diambil

  - Berat

    - Syarat : Sesuai dengan Spesifikasi

    - Cara kerja :

- Siapkan timbangan

- Timbang masing-masing contoh

- Lakukan pemeriksaan untuk semua contoh yang diambil

- Catat hasil pengukuran dan hitung rata-rata hasil pemeriksaan

  - Volume Sampai Skala 2,5 ml

    - Syarat : Sesuai dengan Spesifikasi

    - Cara kerja :

- Siapkan akuades, sampel dan gelas ukur

- Isi sendok dengan akuades hingga skala 2,5 ml

- Masukkan akuades kedalam gelas ukur yang sesuai

- Catat hasil pengukuran dan hitung rata-rata hasil pemeriksaan

  - Volume Sampai Skala 5 ml

    - Syarat : Sesuai dengan Spesifikasi

    - Cara kerja :

- Siapkan akuades, sampel dan gelas ukur

- Isi sendok  dengan akuades hingga skala 5 ml

- Masukkan akuades kedalam gelas ukur yang sesuai

- Catat hasil pengukuran dan hitung rata-rata hasil pemeriksaan

  - Teks dan Estetika

    - Syarat : Sesuai dengan Spesifikasi

    - Cara kerja :

- Bandingkan teks contoh dengan standar/ contoh KF

Catatan :

Hasil pemeriksaan, di catat di formulir pemeriksaan bahan pengemas (F-PQC-02-002-03)

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-02-031 | 00 | 18 FEB 2020 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-02-031 | 01 |  | Menghilangkan Bilingual; Menambahkan definisi; Merevisi point 7.7.2.b; Merevisi point 7.6 dan point 7.7 | Disesuaikan dengan dilapangan |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPT

- AMPM

- SOK

- SPBK