- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari produk Vitamin C Tablet 250 mg untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan produk.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi produk Vitamin C Tablet 250 mg yang diproduksi oleh PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Spesifikasi Produk

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Flat Bevelled Edge | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Putih atau agak kuning | FI VI Tahun 2020 (Hal. 175 – 176) |
|  | Muka atas |  | C 250 | PT. Kimia Farma |
|  | Muka bawah |  | kf | PT. Kimia Farma |
| 2 | Dimensi |  |  |  |
|  | Diameter | mm | 9,85 – 10,15 | PT. Kimia Farma |
| 3 | Bobot rata-rata | mg | 294,50 – 325,50 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Kekerasan | N | 40,00 – 110,00 | PT. Kimia Farma |
| 5 | Waktu hancur | Menit | Tidak lebih dari 15 | PT. Kimia Farma |
| 6 | Identifikasi (warna) |  | # Warna biru tua menjadi muda atau hilang | FI VI Tahun 2020 (Hal. 177) |
| 7 | Kadar | % | 90,00 – 110,00 | FI V (2014) hal. 150 -151 |
| 8 | Keragaman bobot |  | Nilai penerimaan 10 tablet tidak lebih dari 15 | FI V (2014) hal 1526 - 1529 |
| 9 | Keregasan | % | Tidak lebih dari 1,00 | PT. Kimia Farma |
| 10 | Disolusi |  |  |  |
|  | Media : 900 ml air Alat : Paddle, 50 rpm Waktu : 45 menit Pooled sampel | % | Tidak kurang dari 85 (Q = 75) | FI V (2014) hal. 150 -151 |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-03-029 | 00 | 20 SEP 2019 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-03-029 | 01 | 04 JUL 2022 | - Perubahan templet - Penghilangan pemeriksaan uji batas mikroba dan logam berat | Menyesuaikan dengan monografi dan NDE tentang Suplemen Kesehatan |
| S-QC-03-029 | 02 | 04 APR 2023 | Perubahan syarat dan pustaka pada poin identifikasi | Menyesuaikan dengan FI VI Tahun 2020 |
| S-QC-03-029 | 03 |  | Perubahan pemerian warna dan referensinya; Penambahan SVPP pada distribusi dokumen | Menyesuaikan dengan memo no : M-0278/A11/02/2024 perihal Permohonan Perubahan Spesifikasi Pemerian Vitamin C Tablet 50 mg, 100 mg dan 250 mg |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPRPJ

- SSCP

- AMPO

- SPB

- SIP

- SVPP