- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Sodium Chloride dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk-Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis pemeriksaan Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Sodium Chloride sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Farmakope Indonesia VI, Tahun 2020 Hal. 1225 – 1227

Suplemen I FI VI, Tahun (2022) Hal. 290

Modifikasi USP 46 NF 41 (2023)

- Alat dan Bahan

| - Bahan |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Air Murni | 24 | Amonium Hidroksida P; 6N; 10% |  |
| 2 | Gliserin | 25 | Asam Asetat 5 N |  |
| 3 | Etanol | 26 | Asam Klorida P |  |
| 4 | Potassium Pyroantimonate | 27 | Dapar Amonia-Amonium Klorida LP |  |
| 5 | Potasium Karbonat 15% | 28 | Hitam Eriokrom LP |  |
| 6 | Zinc Sulfat 0,1 M | 29 | Dinatrium Etilendiamin Tetraasetat 0,01 M |  |
| 7 | Asam Sulfat 2N | 30 | Besi (III) Ammonium Sulfat P |  |
| 8 | Perak Nitrat 0,1 N | 31 | Barium Klorida LP |  |
| 9 | Ammonia LP | 32 | Asam Sulfat 0,1 N |  |
| 10 | Asam Sulfat P | 33 | Besi (II) Sulfat LP |  |
| 11 | Air Bebas Karbondioksida | 34 | Mangan Dioksida P |  |
| 12 | Bromotimol Blue LP | 35 | Difenilkarbazida P |  |
| 13 | Natrium Hidroksida 0,01 N | 36 | Asam Asetat Glasial |  |
| 14 | Asam Klorida 0,01 N | 37 | Kalium Bikromat P |  |
| 15 | Natrium Hidroksida 8,5%. | 38 | Kalium Fosfat Monobasa P |  |
| 16 | Asam Nitrat P | 39 | Amonium Molibdat |  |
| 17 | Kanji P | 40 | Timah (II) Klorida |  |
| 18 | Merah Metil 0,1% | 41 | Natrium Nitrit P |  |
| 19 | Fenolftalein 1% | 42 | Natrium Tiosulfat 0,1 N |  |
| 20 | Kalium Bromida | 43 | Kalium Sulfat P |  |

21; Fenosulfonftalein P; 44; Hidroksilamin Hidroklorida. 22; Kloramin T P; 45; Amonia Klorida P. 23; Kertas Saring Whatman No. 3001-917; 46; ICP Multi-element Standard Solution IV 100 ppm. - Alat. 1; Batang Pengaduk Kaca; 12; Oven. 2; Sentrifugator; 13; Labu Volumetri. 3; Kertas Iodida Pati; 14; Spekrofotometer UV-Vis. 4; Desikator; 15; ICP. 5; Tabung Reaksi; 16; Botol Timbang. 6; Tabung Nessler; 17; Autotitrator. 7; Gelas Kimia; 18; Glass Titration Beaker. 8; Gelas Ukur; 19; Erlenmeyer. 9; Pipet Ukur; 20; Jarum Ose. 10; Pipet Seukuran; 21; Pembakar Spirtus. 11; Pipet Tetes; 22; Botol Pereaksi. - Instruksi Kerja - Pemerian - Syarat: Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Chloride (S-QC-01-062) - Cara Kerja: Amati secara visual (Organoleptis) - Kelarutan - Syarat: Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Chloride (S-QC-01-062) - Cara Kerja: - Kelarutan dalam Air - Larutkan 1 g zat uji dengan 1 - 10 ml Air Murni dalam tabung reaksi. - Amati pemerian larutan. - Kelarutan dalam Gliserin - Larutkan 1 g zat uji dengan 10 - 30 ml Gliserin dalam tabung Nessler. - Amati pemerian larutan. - Kelarutan dalam Etanol - Larutkan 100 mg zat uji dengan 10 - 100 ml Etanol dalam gelas kimia. - Amati pemerian larutan. - Identifikasi - Syarat: Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Chloride (S-QC-01-062) - Cara Kerja: - Identifikasi Natrium - Uji A Identifikasi Natrium - Siapkan plat tetes, jarum ose, dan pembakar spirtus. - Masukkan beberapa tetes HCl P pada salah satu cekungan plat tetes. - Masukkan ± 50 mg zat uji. - Basahi jarum ose dengan HCl P, tempelkan pada zat uji. - Lalu bakar jarum ose tersebut pada pembakar spirtus. - Senyawa Natrium menimbulkan warna kuning intensif dalam nyala api yang tidak berwarna. - Uji B Identifikasi Natrium - Kalium Piroantimonat LP - Timbang 2 g Kalium Piroantimonat P, masukkan ke dalam gelas kimia. - Larutkan dengan 85 ml air panas. - Dinginkan secara cepat. - Tambahkan 50 ml Larutan Kalium Hidroksida (50 mg/ml) dan 1 ml Larutan NaOH 8,5%. - Diamkan selama 24 jam, kemudian saring. - Tambahkan 14 ml Air Murni. - Kocok hingga homogen. - Pengujian - Timbang 500 mg zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia 50 ml. - Tambahkan 10 ml Air Murni, aduk hingga larut. - Tambahkan 10 ml larutan Kalium Karbonat 15%. - Panaskan hingga mendidih: tidak terbentuk endapan. - Tambahkan 20 ml Kalium Piroantimonat LP dan panaskan sampai mendidih. - Dinginkan dalam tangas es, jika perlu gores bagian dalam wadah dengan batang pengaduk: terbentuk endapan. - Identifikasi Klorida - Uji Identifikasi A Klorida - Larutkan 3 mg zat uji dengan 2 ml Air Murni dalam tabung Nessler. - Tambahkan 0,5 ml Asam Nitrat 4 N dan 0,4 ml Perak Nitrat 0,1 N. - Kocok dan biarkan sampai mengental. - Amati pemerian larutan. - Gunakan larutan hasil uji pada pemeriksaan selanjutnya (Uji Identifikasi B Klorida). - Uji Identifikasi B Klorida - Sentrifugasi larutan dari hasil Uji Identifikasi A Klorida dan pisahkan bagian bening. - Cuci endapan tiga kali, tiap kali dengan 1 ml Air Murni dan buang air pencuci. - Suspensikan endapan dalam 2 ml Air Murni dan tambahkan 1,5 ml Amonium Hidroksida 10% pada endapan. - Amati larutan - Uji Identifikasi C Klorida - Amonia LP - Masukkan 35 ml Amonium Hidroksida P dan 65 ml Air Murni ke dalam gelas kimia. - Aduk hingga homogen. - Kanji LP - Timbang 0,2 g Kanji P; masukkan ke dalam gelas kimia. - Larutkan dengan 5 ml Air Murni. - Tambahkan 100 ml Air Murni sambal terus-menerus diaduk. - Didihkan selama beberapa menit, kemudian dinginkan. - Gunakan hanya bagian larutan yang jernihnya saja. (Larutan dibuat segar). - Kertas Kanji Iodida - Rendam kertas saring Whatman No. 3001-917 dalam HCl P. - Cuci kertas saring tersebut dengan Air Murni sampai air cucian terakhir tidak menunjukkan warna merah, jika diteteskan Merah Metil 0,1% dalam Etanol. - Kemudian rendam dengan Amonia LP. - Cuci lagi kertas saring tersebut dengan Air Murni sampai air cucian terakhir tidak menunjukkan warna merah muda, jika diteteskan Fenolftalein 1% dalam Etanol. - Keringkan kertas saring di dalam Oven pada suhu 105 ± 2oC, selama 15 menit. - Jenuhkan kertas saring tersebut dengan 500 mg Kalium Iodida yang dilarutkan dalam 100 ml Larutan Kanji LP segar. - Pengujian - Campurkan 100 mg zat uji dengan 100 mg Mangan Dioksida P di dalam tabung reaksi. - Basahi seluruh permukaan campuran tersebut dengan Asam Sulfat P. - Tutup mulut tabung reaksi dengan Kertas Kanji Iodida basah. - Secara perlahan panaskan tabung reaksi di atas pembakar spirtus. - Amati warna yang terbentuk pada Kertas Kanji Iodida. - Uji Identifikasi D Klorida - Difenilkarbazida LP - Timbang 0,1 g Difenilkarbazida P, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml. - Larutkan dalam 10 ml Asam Asetat Glasial. - Encerkan dengan Etanol Absolut hingga tanda batas volume. - Kocok hingga homogen. - Pengujian - Timbang 15 mg zat uji, masukkan ke dalam tabung reaksi. - Tambahkan 200 mg Kalium Bikromat P dan 1 ml Asam Sulfat P. - Tutup tabung reaksi menggunakan kertas saring yang telah dibasahi dengan 0,1 ml Difenilkarbazida LP. - Kertas saring yang dibasahi tidak boleh menyentuh Larutan Kalium Bikromat. - Kejernihan Larutan - Syarat: Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Chloride (S-QC-01-062) - Cara Kerja: - Timbang 20 g zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia. - Larutkan dalam 50 ml Air Murni bebas Karbondioksida. - Kocok hingga melarut sempurna. - Encerkan dengan Air Murni bebas Karbondioksida hingga volume tepat 100 ml. - Amati larutan: larutan jernih atau tidak berwarna. - Keasaman atau Kebasaan - Syarat: Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Chloride (S-QC-01-062) - Cara Kerja: - Pada 20 ml larutan yang disiapkan untuk uji Kejernihan Larutan. - Tambahkan 0,1 ml Indikator Biru Bromotimol LP. - Amati warna larutan: membutuhkan tidak lebih dari 0,5 mL Asam Hidroklorida 0,01 N atau Natrium Hidroksida 0,01 N untuk mengubah warna larutan. - Barium - Syarat: Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Chloride (S-QC-01-062) - Cara Kerja: - Pembuatan Larutan - Larutan Pembanding - Pada 5 ml larutan yang disiapkan untuk uji Kejernihan Larutan, masukkan ke dalam tabung Nessler. - Tambahkan 7 ml Air Murni. Kocok hingga homogen. - Larutan Uji - Pada 5 ml larutan yang disiapkan untuk uji Kejernihan Larutan, masukkan ke dalam tabung Nessler. - Tambahkan 2 ml Asam Sulfat 2 N dan 5 ml Air Murni. Kocok hingga Diamkan homogen. - Pengujian - Diamkan masing-masing larutan selama 2 jam. - Bandingkan kedua larutan. - Amati larutan: Setiap opalesen dalam Larutan uji tidak lebih intensif dibandingkan dengan Larutan pembanding. - Besi (II) Sianida - Syarat: Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Chloride (S-QC-01-062) - Cara Kerja: - Pembuatan Larutan - Larutan Besi (III) Amonium Sulfat - Timbang 500 mg Besi (III) Amonium Sulfat, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml. - Larutkan dengan 25 ml Asam Sulfat 0,1 N; sonikasi hingga larut. - Encerkan dengan Asam Sulfat 0,1 N hingga tanda batas. - Kocok hingga homogen. - Larutan Besi (II) Sulfat - Timbang 500 mg Besi (II) Sulfat, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml. - Larutkan dengan 25 ml Air Murni, sonikasi hingga larut. - Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas. - Kocok hingga homogen. - Larutan Pereaksi Campuran - Buat campuran Larutan Besi (III) Amonium Sulfat dan Larutan Besi (II) Sulfat dengan perbandingan (5 : 95). - Kocok hingga homogen. - Pengujian - Timbang 2 g zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia. - Larutkan dengan 6 ml Air Murni. - Tambahkan 0,5 ml Larutan Pereaksi Campuran. - Amati larutan; Tidak terjadi warna biru dalam 10 menit. - Fosfat - Syarat: Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Chloride (S-QC-01-062) - Cara Kerja: - Pembuatan Larutan - Larutan Baku Persediaan Fosfat - Timbang 71,6 mg Kalium Fosfat Monobasa P; masukkan ke dalam labu ukur 100 ml. - Larutkan dengan 50 ml Air Murni, sonikasi hingga larut sempurna. - Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas. - Kocok hingga homogen. (Konsentrasi Larutan Baku Persediaan Fosfat: 0,716 mg/ml) - Larutan Baku Fosfat - Pipet 1 ml Larutan Baku Persediaan Fosfat, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml. - Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas. - Kocok hingga homogen. (Konsentrasi Larutan Baku Fosfat: 7,16 µg/ml) - Larutan Baku - Pipet 2 ml Larutan Baku Persediaan Fosfat, masukkan ke dalam tabung Nessler. - Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas. - Kocok hingga homogen. (Konsentrasi Larutan Baku: 0,1432 µg/ml) - Larutan Uji - Pipet 2 ml larutan hasil uji Kejernihan Larutan, masukkan ke dalam tabung Nessler - Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas. - Kocok hingga homogen. (Konsentrasi Larutan Uji: 4 mg/ml) - Larutan Asam Sulfomolibdat - Timbang 2,5 g Amonium Molibdat; masukkan ke dalam gelas kimia 50 ml. - Larutkan dengan 20 ml Air Murni, lakukan dengan pemanasan agar larut sempurna. (Larutan A) - Buat campuran 28 ml Asam Sulfat P dengan 50 ml Air Murni, lalu dinginkan hingga suhu ruang. (Larutan B) - Campur Larutan A dan Larutan B, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml. - Encerkan campuran larutan tersebut dengan Air Murni hingga volume tepat 100 ml. - Pengujian - Pada larutan baku dan larutan uji, tambahkan 4 ml larutan Asam Sulfomolibdat; 0,1 ml larutan campuran (1 ml Timah (II) Klorida 10% dalam HCl Pekat dan 10 ml Asam Hidroklorida 2 N). - Kocok hingga homogen. - Diamkan kedua larutan selama 10 menit. - Bandingkan warna kedua larutan; warna pada Larutan uji tidak lebih intensif dari warna Larutan baku. - Iodida - Syarat: Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Chloride (S-QC-01-062) - Cara Kerja: - Pembuatan Larutan - Larutan Natrium Nitrit - Timbang 1 g Natrium Nitrit P, masukkan ke dalam gelas kimia 50 ml. - Larutkan dengan 10 ml Air Murni. - Aduk hingga homogen. - Kanji Bebas Iodida - Timbang 1 g Kanji, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml. - Larutkan dengan 10 ml Air Murni untuk membuat pasta encer. - Tambahkan Air Murni mendidih hingga volume 100 ml sambil terus diaduk. - Diamkan hingga suhu ruang. - Siapkan larutan ini segera sebelum digunakan. - Larutan Pereaksi Campuran - Buat campuran larutan dengan komposisi 0,15 Larutan Natrium Nitrit; 2 ml Asam Sulfat 1 N, 25 ml Kanji-bebas Iodida, dan 25 ml Air Murni. - Kocok hingga homogen. - Pengujian - Timbang 5 g zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia 50 ml. - Lembabkan seluruh bagian zat dengan menambahkan tetes demi tetes larutan Pereaksi Campuran. - Aduk hingga seluruh bagian terbasahi. - Amati zat uji: tidak terjadi warna biru. - Bromida - Syarat: Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Chloride (S-QC-01-062) - Cara Kerja: - Pembuatan Larutan - Larutan Kalium Bromida - Timbang 6 mg Kalium Bromida, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml. - Larutkan dan encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas. - Kocok hingga homogen. - Pipet 1 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml. - Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas. - Kocok hingga homogen. - Larutan Merah Fenol LP pH 4,7 - Timbang 100 mg Fenosulfonftalein P dalam 100 ml Etanol P. - Saring larutan, jika diperlukan. - Atur pH larutan dengan penambahan HCl atau NaOH 0,1 N hingga pH larutan menunjukan 4,7. - Larutan Kloramin T P - Timbang 100 mg Kloramin T P atau Natrium Tosilkloramid, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml. - Larutkan dan encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas. - Kocok hingga homogen. - Larutan Baku - Pipet 5 ml Larutan Kalium Bromida, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml. - Tambahkan 2,0 ml Larutan Merah Fenol pH 4,7 dan 1,0 ml Larutan Kloramin T P. - Kocok segera hingga homogen. Diamkan selama 2 menit. - Tambahkan 0,15 ml Natrium Tiosulfat 0,1 N. - Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas. - Kocok hingga homogen. - Larutan Uji - Pipet 0,5 ml Larutan hasil Uji Kejernihan, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml. - Tambahkan 4 ml Air Murni; 2,0 ml Larutan Merah Fenol pH 4,7 dan 1,0 ml Larutan Kloramin T P. - Kocok segera hingga homogen. Diamkan selama 2 menit. - Tambahkan 0,15 ml Natrium Tiosulfat 0,1 N. - Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas. - Kocok hingga homogen. - Pengujian - Ukur serapan larutan uji menggunakan Spektrofotometer UV-VIS pada panjang gelombang 590 nm, dengan Air Murni sebagai blangko. - Magnesium dan Logam Alkali Tanah - Syarat: Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Chloride (S-QC-01-062) - Cara Kerja: - Dapar Amonia-Amonium Klorida pH 10,0 - Timbang 5,4 g Amonia Klorida P, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml. - Larutkan dalam 20 ml Air Murni, kocok hingga larut sempurna. - Tambahkan 20 ml Amonium Hidroksida P. - Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas. - Kocok hingga homogen. - Pengujian - Ukur 200 ml Air Murni, masukkan ke dalam labu ukur 500 ml. - Tambahkan 0,1 g Hidroksilamin Hidroklorida; 10 ml Dapar Amonia-Amonium Klorida; 1 ml Zink Sulfat 0,1M; dan 0,15 g Erikrom Hitam. - Panaskan hingga suhu ± 40°C. - Titrasi dengan larutan EDTA 0,01 M sampai warna ungu berubah menjadi warna biru tua yang jelas. (Simpan sebagai Larutan A) - Timbang 10 zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml. - Larutkan dengan 50 ml Air Murni. (Larutan B) - Pindahkan larutan B ke dalam Erlenmeyer berisi larutan A. - Bilas gelas kimia hingga larutan terpindahkan secara sempurna menggunakan 50 ml Air Murni. - Jika terjadi perubahan warna menjadi ungu, titrasi campuran larutan tersebut dengan larutan EDTA 0,01 M sampai titik akhir berwarna biru tua. - Volume EDTA 0,01 M yang dibutuhkan untuk titrasi kedua tidak lebih dari 2,5 ml. - Nitrit - Syarat: Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Chloride (S-QC-01-062) - Cara Kerja: - Pipet 10 ml larutan hasil Uji Kejernihan, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml. - Encerkan hingga tanda batas dengan Air Murni. - Kocok hingga homogen. - Ukur serapan larutan uji menggunakan Spektrofotometer UV-VIS pada panjang gelombang 354 nm, dengan Air Murni sebagai blangko. - Sulfat - Syarat: Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Chloride (S-QC-01-062) - Cara Kerja: - Pembuatan Larutan - Larutan Baku Sulfat - Timbang 181 mg Kalium Sulfat P, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml. - Larutkan dengan 50 ml Air Murni, sonikasi hingga larut. - Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas. - Kocok hingga homogen. - Pipet 1 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml. - Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas. - Kocok hingga homogen. - Larutan Barium Klorida - Timbang 5 g Barium Klorida, masukkan ke dalam gelas kimia 50 ml. - Larutkan dengan 10 ml Air Murni, sonikasi hingga larut. - Encerkan dengan Air Murni hingga volume 20 ml. - Kocok hingga homogen. - Larutan Baku - Pada tabung Nessler, tambahkan 1,5 ml Larutan Baku Sulfat dan 1 ml Larutan Barium Klorida. - Campur hingga homogen, lalu diamkan selama 1 menit. - Tambahkan 15 ml Larutan Baku Sulfat dan 0,5 ml Asam Asetat 5 N. - Campur hingga homogen. - Larutan Uji - Timbang 5 g zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml. - Larutkan dengan 50 ml Air Murni, sonikasi hingga larut. - Encerkan dengan Air Murni hingga volume 100 ml. - Aduk hingga homogen. (Sebagai Larutan Zat Uji) - Pada tabung Nessler, tambahkan 1,5 ml Larutan Baku Sulfat dan 1 ml Larutan Barium Klorida. - Campur hingga homogen, lalu diamkan selama 1 menit. - Tambahkan 15 ml Larutan zat uji dan 0,5 ml Asam Asetat 5 N. - Campur hingga homogen. - Pengujian - Diamkan Larutan Baku dan Larutan Uji selama 5 menit. - Bandingkan kedua larutan, lalu amati: kekeruhan pada Larutan uji tidak lebih keruh dari yang dihasilkan oleh Larutan baku. - Logam Berat - Syarat: Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Chloride (S-QC-01-062) - Cara Kerja: - Pemeriksaan Timbal (Pb), Arsen (As), dan Besi (Fe) - Larutan Asam Nitrat 2,5% - Ambil 500 ml Air Murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml. - Tambahkan 38,5 ml Asam Nitrat P secara perlahan; aduk hingga homogen. - Tambahkan 461,5 ml Air Murni; aduk hingga homogen. - Larutan Induk Multi-element - Pipet 2 ml ICP Multi-element Standard Solution IV 100 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml. - Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen. - Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm. (Konsentrasi Pb, As, dan Fe: 10 ppm) - Larutan Baku Multi-element 0,1 ppm - Pipet 0,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml. - Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen. - Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm. (Konsentrasi Pb, As, dan Fe: 0,1 ppm) - Larutan Baku Multi-element 0,3 ppm - Pipet 1,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk masukkan; ke dalam labu ukur 50 ml. - Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen. - Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm. (Konsentrasi Pb, As, dan Fe: 0,3 ppm) - Larutan Baku Multi-element 0,5 ppm - Pipet 2,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml. - Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen. - Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm. (Konsentrasi Pb, As, dan Fe: 0,5 ppm) - Larutan Uji - Timbang 2 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml. - Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5%; sonikasi hingga larut. - Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen. - Endapkan hingga endapan & filtrat terpisah. - Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm. - Pengukuran Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma. - Susut Pengeringan - Syarat: Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Chloride (S-QC-01-062) - Cara kerja: - Panaskan botol timbang pada suhu 105 ± 2oC di dalam Oven, selama 30 menit. - Dinginkan botol timbang dalam desikator dan timbang seksama (Wo). - Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm. - Timbang seksama 1-2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang. (Wa) - Ratakan zat uji yang ada di dalam botol timbang. - Masukkan ke dalam oven pada suhu 105oC ± 2oC. - Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam oven. - Keringkan selama 2 jam. - Dinginkan dalam desikator selama 5 – 15 menit, timbang. (Wb) - Perhitungan: SP=Wa-WbWa-Wo x 100% Keterangan: SP = Susut Pengeringan (%) Wa = Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram) Wb = Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram) Wo = Berat botol timbang kosong ( gram ) - Kadar - Syarat: Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Chloride (S-QC-01-062) - Cara kerja: - Timbang saksama lebih kurang 50 mg zat uji, masukkan ke dalam glass titration beaker. - Larutkan dengan 50 ml Air Murni. - Titrasi dengan Perak Nitrat 0,1 N LV secara Potensiometerik. Tiap ml Perak Nitrat 0,1N setara dengan 5,844 mg NaCl. - Perhitungan: CP = Vu x N x 5,8440,1 N x Wu x 100% C=CP x100%(100%-SP) Keterangan: CP = Kadar Natrium yang diperoleh secara potensiometrik (%) Vu = Volume AgNO3 0,1 N yang diperlukan untuk titrasi zat uji (ml) N = Konsentrasi AgNO3 yang digunakan (N) 5,844 = Kesetaraan 1 ml AgNO3 0,1 N dengan Natrium Klorida (mg) Wu = Berat zat uji yang ditimbang (mg) C = Kadar Natrium Klorida, dihitung terhadap zat kering (%) SP = Susut Pengeringan (%) - Uji Batas Mikroba - Syarat: Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Chloride (S-QC-01-062) - Cara kerja: Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba. - Daftar Lampiran Lampiran; No. Dokumen; Judul Dokumen; Tanggal Efektif. -; -; -; -. - Sejarah Revisi dan Review Instruksi Kerja Kode Dokumen; Revisi; Tanggal Efektif; Perubahan; Alasan. I-QC-01-008; 00; 22 NOV 2018; -; Dokumen Baru. I-QC-01-008; 01; Perubahan Penanggungjawab, Perubahan alat bahan dan intruksi kerja; Menyesuaikan kondisi dilapangan. - Daftar Distribusi Dokumen Asli: SSDR Controlled Copy: - AMPM - SPBB