- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Potassium Chloride untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Potassium Chloride yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma (Persero), Tbk-Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

| Sinonim | : | - Kalium Klorida - Kalii Chloridum | - Sylvite - Muriate of Potash |
| --- | --- | --- | --- |
| Rumus molekul | : | KCl |  |
| Bobot molekul | : | 74,55 g/mol |  |
| Kode material | : | 31000232 |  |

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Hablur bentuk memanjang, prisma atau kubus atau serbuk granul putih | FI VI (2020) hal. 790 - 791 |
|  | Warna |  | Tidak berwarna | FI VI (2020) hal. 790 - 791 |
|  | Bau |  | Tidak berbau | FI VI (2020) hal. 790 - 791 |
|  | Karakteristik lain |  | Stabil di udara; larutan bereaksi netral terhadap lakmus | FI VI (2020) hal. 790 - 791 |
| 2 | Kelarutan |  |  |  |
|  | Dalam Air |  | Mudah larut | FI VI (2020) hal. 790 - 791 |
|  | Dalam Etanol |  | Tidak larut | FI VI (2020) hal. 790 - 791 |
| 3 | Identifikasi |  |  |  |
|  | Uji Identifikasi A (Identifikasi Kalium) |  |  |  |
|  | - Uji Identifikasi A Kalium |  | Senyawa kalium menimbulkan warna ungu dalam nyala api yang tidak berwarna, yang akan tertutup dengan adanya sedikit natrium | FI VI (2020) hal. 790 - 791 |

|  | - Uji Identifikasi B Kalium |  | Terbentuk endapan hablur putih yang larut dalam larutan Amonium Hidroksida 6 N, Natrium Hidroksida 1 N, dan Natrium Karbonat 10,6% | FI VI (2020) hal. 790 - 791 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Uji Identifikasi B (Identifikasi Klorida) |  |  |  |
|  | - Uji Identifikasi A Klorida |  | Terbentuk endapan putih seperti dadih yang tidak larut dalam Asam Nitrat P, tetapi larut dalam Amonium Hidroksida 6 N sedikit berlebih | FI VI (2020) hal. 790 - 791 |
|  | - Uji Identifikasi B Klorida |  | Endapan segera larut | FI VI (2020) hal. 790 - 791 |
|  | - Uji Identifikasi C Klorida |  | Terbentuk klor yang menghasilkan warna biru pada kertas kanji iodida basah | FI VI (2020) hal. 790 - 791 |
|  | - Uji Identifikasi D Klorida |  | Kertas saring berubah menjadi merah ungu | FI VI (2020) hal. 790 - 791 |
| 4 | Keasaman atau Kebasaan |  | - Tidak terjadi perubahan warna menjadi merah muda pada penambahan Fenolftalein - Terjadi perubahan warna menjadi merah muda pada penambahan Natrium Hidroksida 0,02 N | FI VI (2020) hal. 790 - 791 |
| 5 | Susut Pengeringan | % | Tidak lebih dari 1,0 | FI VI (2020) hal. 790 - 791 |
| 6 | Iodida |  | Warna ungu yang terbentuk pada lapisan kloroform larutan uji tidak lebih tua dari warna ungu yang terbentuk pada lapisan kloroform larutan baku (Tidak lebih dari 0,005%) | FI VI (2020) hal. 790 - 791 |
| 7 | Bromida |  | Warna cokelat yang terbentuk pada lapisan kloroform larutan uji tidak lebih tua dari warna cokelat yang terbentuk pada lapisan kloroform larutan baku (Tidak lebih dari 0,1%) | FI VI (2020) hal. 790 - 791 |
| 8 | Aluminium | ppm | Tidak lebih dari 1 | Modifikasi USP 46 NF 41 (2023) |
| 9 | Kalsium dan Magnesium |  | Tidak terjadi kekeruhan dalam waktu 5 menit | FI VI (2020) hal. 790 - 791 |
| 10 | Natrium |  | Menunjukkan nyala kuning jelas hingga nyala yang tidak terang | FI VI (2020) hal. 790 - 791 |
| 11 | Logam Berat | ppm | Tidak lebih dari 10 | Modifikasi USP 46 NF 41 (2023) |
| 12 | Kadar (dihitung terhadap berat kering) | % | 99,0 – 100,5 | FI VI (2020) hal. 790 - 791 |
| 13 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total | Cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2.000) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |
|  | Angka Kapang Khamir | Cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-051 | 00 | 22 NOV 2018 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-01-051 | 01 |  | - Perubahan spesifikasi bahan, parameter pemeriksaan dan referensi - Penambahan uji batas mikroba | Review dokumen mengikuti kompendia dan aturan terbaru FI VI (2020) |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPBB