- Tujuan

Memberikan panduan dalam pengoperasian dan pembersihan Ultrasonic Powersonic agar dilakukan dengan baik dan benar

- Ruang Lingkup

Semua kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan Ultrasonic Powersonic

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis di bagian Pengawasan Mutu yang terkualifikasi bertanggung jawab :

- Melaksanakan instruksi kerja ini dengan baik dan benar

- Melaporkan penyimpangan yang terjadi selama pengoperasian dan pembersihan

- Definisi

  - Ultrasonic Powersonic adalah perangkat yang digunakan untuk mengubah sinyal listrik menjadi getaran fisik dan dapat diarahkan ke suatu zat.

- Referensi

  - Cara Pembuatan Obat yang Baik Tahun 2018

  - Operating Manual Ultrasonic Powersonic

- Alat dan Bahan

  - Alat

    - Lap bersih

  - Bahan

    - Akuades

- Instruksi Kerja

  - Pengoperasian Alat

    - Sebelum digunakan, alat harus dalam keadaan bersih.

    - Hubungkan alat dengan sumber arus listrik 220 volt.

    - Tekan tombol power ke posisi “ON”.

    - Jika akan menghilangkan gas, tekan tombol “SELECT” dan pilih possi “DEGAS” kemudian atur waktu yang dibutuhkan dengan cara menekan tombol (+) dan atau (-) hingga diperoleh waktu yang diinginkan.

    - Jika akan menggunakan ultrasonic, tekan tombol “SELECT” dan pilih posisi “SONIC” kemudian atur waktu yang dibutuhkan dengan cara menekan tombol (+) dan atau (-) hingga diperoleh waktu yang diinginkan.

    - Jika membutuhkan suhu tertentu, atur suhu dengan menekan tombol “SELECT” dan pilih posisi “HEATER” atur suhu dengan cara menekan tombol (+) dan atau (-) hingga diperoleh waktu yang diinginkan.

    - Jika hanya akan menggunakan salah satu parameter, lakukan hanya langkah 4 atau 5 atau 6 saja.

    - Isi bak dengan air hingga volume air + 2/3 tinggi bak.

    - Pasang keranjang pada bak.

    - Masukan zat/benda kedalam keranjang.

    - Jalankan alat sesuai kebutuhan (Degas atau Sonic).

    - Keluarkan zat /benda dari dalam keranjang.

    - Catat pada Formulir Pemakaian, Pembersihan dan Pemeliharaan Alat/lnstrumen Laboratorium (F-PQC-00-002-06).

    - Tekan tombol power ke posisi “OFF“.

    - Lepaskan kabel alat/ steker dari sumber listrik 220 V.

  - Pembersihan dan Pemeliharaan

    - Keluarkan air yang ada dalam bak Ultrasonic Powersonic sampai habis melalui kran.

    - Bersihkan bagian dalam Ultrasonic Powersonic dengan lap bersih.

    - Bersihkan bagian luar Ultrasonic Powersonic dengan lap bersih seperlunya.

    - Keringkan bagian luar Ultrasonic Powersonic dengan lap bersih kering.

    - Catat pada Formulir Pemakaian, Pembersihan dan Pemeliharaan Alat/lnstrumen Laboratorium (F-PQC-00-002-06).

    - Lakukan pembersihan setiap 1 minggu sekaIi.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi Dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-00-167 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy :

  - AMPM

  - SPRPJ

  - SSCP

  - SPBB

  - AMKV

  - SVMA

  - SKK