- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Essence Orange Powder untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Essence Orange Powder yang digunakan untuk proses produksi di PT Kimia Farma Tbk. - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

| Sinonim | : | - Orange Flavour Powder - Essence jeruk |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rumus molekul | : | - |  |
| Bobot molekul | : | - |  |
| Kode material | : | 32000157 |  |

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Serbuk | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Krem muda | PT. Kimia Farma |
|  | Bau |  | Jeruk | PT. Kimia Farma |
| 2 | Kelarutan |  |  |  |
|  | Dalam air |  | Agak sukar larut | PT. Kimia Farma |
| 3 | Sisa Pemijaran | % | Tidak lebih dari 0,10 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Kadar Air | % | Tidak lebih dari 8,0 | PT. Kimia Farma |
| 5 | Ukuran Partikel |  |  |  |
|  | Lolos mesh no. 20 | % | Tidak kurang dari 99,0 | PT. Kimia Farma |
| 6 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total | Cfu/g | Tidak lebih dari 1000 | PT. Kimia Farma |
|  | Angka Kapang Khamir | Cfu/g | Tidak lebih dari 100 | PT. Kimia Farma |
|  | Enterobacteriacae | Cfu/g | Tidak lebih dari 10 | PT. Kimia Farma |
|  | E. coli |  | Negatif | PT. Kimia Farma |
|  | Salmonella sp. |  | Negatif | PT. Kimia Farma |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-096 | 00 | 22 NOV 2018 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-01-096 | 01 | 25 APR 2022 | Perubahan kode material dan sinonim | Mengikuti NIE Terbaru |
| S-QC-01-096 | 02 |  | Perubahan penanggungjawab, Perubahan format dan perubahan spesifikasi dan bahan | Menyesuaikan Kondisi dilapangan |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy :

| - AMPM - SPBB - AMPT - SOF |  |
| --- | --- |