- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Metformin HCl Tablet Salut Selaput 500 mg dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Metformin HCl Tablet Salut Selaput 500 mg sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - FI VI Tahun 2020

  - PT. Kimia Farma

- Alat dan Bahan

| - Alat |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Batang Pengaduk |  | 12 |  | Membran filter 0,20 µm |
| 2 | Botol Fasa Gerak |  | 13 |  | Labu Disolusi |
| 3 | Dissolution Tester |  | 14 |  | Mortir dan Stemper |
| 4 | Disintegration Tester |  | 15 |  | pH meter |
| 5 | Friability Tester |  | 16 |  | Sentrifuga |
| 6 | Gelas Kimia |  | 17 |  | Spatula |
| 7 | Hardness Tester |  | 18 |  | Syringe |
| 8 | HPLC |  | 19 |  | Timbangan analitik |
| 9 | Spektrofotometer UV-Vis |  | 20 |  | Ultrasonic bath |
| 10 | Labu ukur 10 mL, 25 mL, 50 mL, 100 mL, 1000 mL |  | 21 |  | Syringe filter 0,20 µm |
| 11 | Pipet Volumetrik 1 mL, 5 mL |  | 22 |  | Kolom Waters Spherisorb SCX 4,6 x 250 mm ; 5 µm |
| - Bahan |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Baku kerja Metformin HCl | 7 | Melamin HCl |  |
| 2 |  | Sampel Tablet Metformin HCl Tablet Salut Selaput 500 mg | 8 | Akuades |  |
| 3 |  | Kalium Dihidrogen Fosfat |  |  |  |
| 4 |  | Natrium Hidroksida |  |  |  |
| 5 |  | Ammonium Dihidrogen Fosfat |  |  |  |
| 6 |  | Asam Fosfat |  |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Metformin HCl Tablet Salut Selaput 500 mg (S-QC-03-158).

    - Cara Kerja  :

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Dimensi

    - Syarat        :

Sesuai dengan spesifikasi produk Metformin HCl Tablet Salut Selaput 500 mg (S-QC-03-158).

    - Cara Kerja  :

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Bobot rata-rata

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Metformin HCl Tablet Salut Selaput 500 mg (S-QC-03-158).

    - Cara Kerja  :

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Kekerasan

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Metformin HCl Tablet Salut Selaput 500 mg (S-QC-03-158).

    - Cara Kerja  :

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Waktu Hancur

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Metformin HCl Tablet Salut Selaput 500 mg (S-QC-03-158).

    - Cara Kerja  :

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Identifikasi

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Metformin HCl Tablet Salut Selaput 500 mg (S-QC-03-158).

    - Cara Kerja	:

Respon pada larutan uji sama dengan respon pada larutan baku yang diperoleh menggunakan Spektrofotometer Uv-Vis sesuai dengan penetapan kadar.

  - Penetapan Kadar

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Metformin HCl Tablet Salut Selaput 500 mg (S-QC-03-158).

    - Cara Kerja	:

- Pembuatan Larutan

- Larutan Baku

    - Timbang 10 mg baku kerja Metformin HCl, masukan ke dalam labu ukur 100 mL.

    - Tambahkan Akuades hingga ¾ labu ukur, sonikasi sampai larut.

    - Diamkan hingga suhu ruang.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan Akuades, homogenkan.

    - Pipet 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan Akuades, homogenkan.

    - Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku : 0,005 mg/mL).

- Larutan Uji

    - Timbang 20 tablet Metformin HCl Tablet Salut Selaput 500 mg, hitung berat rata-ratanya.

    - Gerus hingga halus dan homogen.

    - Timbang sampel tablet inti sebanyak 13,00 mg dan tablet salut sebanyak 13,13 mg (setara dengan 10 mg Metformin HCl).

    - Masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

    - Tambahkan Akuades hingga ¾ labu ukur, sonikasi sampai larut.

    - Diamkan hingga suhu ruang.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan Akuades, homogenkan.

    - Pipet 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan Akuades.

    - Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji : 0,005 mg/mL).

- Perhitungan

Cu= AuAs× WsDosis ×WrWu ×FuFs× B%

Keterangan :

| Cu | = | Kadar Metformin HCl yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Au | = | Absorbansi larutan uji |
| As | = | Absorbansi larutan baku |
| Ws | = | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Dosis | = | 500 mg |
| Wr | = | Bobot rata-rata 20 tablet (mg) |
| Wu | = | Bobot zat uji yang ditimbang (mg) |
| Fu | = | Faktor pengenceran larutan uji (2000) |
| Fs | = | Faktor pengenceran larutan standar (2000) |
| B% | = | Kadar baku kerja (%) |

- Pengukuran

Larutan baku dan larutan uji pada masing-masing diukur menggunakan Spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang maksimum 232 nm dengan Akuades sebagai larutan blanko.

  - Keregasan

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Metformin HCl Tablet Salut Selaput 500 mg (S-QC-03-158).

    - Cara Kerja  :

(Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul)

(PQC-03-002)

  - Keragaman Bobot

    - Syarat	 :

Sesuai dengan spesifikasi produk Metformin HCl Tablet Salut Selaput 500 mg (S-QC-03-158).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

    - Kriteria Penerimaan

| Variabel | Definisi | Kondisi | Nilai |
| --- | --- | --- | --- |
| Nilai penerimaan (AV) |  |  | Rumus umum: │M – Xbar │+ ks |
| L1 | Nilai penerimaan maksimum yang diperbolehkan |  | L1 = 15,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |
| L2 | Rentang deviasi maksimum dari tiap satuan sediaan yang diuji dari perhitungan nilai M | Pada keadaan yang rendah, tidak ada satupun hasil satuan sediaan yang boleh kurang dari [1-L2*0,01]M. Dalam keadaan yang lebih tinggi tidak ada satupun hasil sediaan yang boleh lebih besar dari [1+L2*0,01]M (berdasarkan pada nilai L2 = 25,0) | L2 = 25,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |

  - Disolusi

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Metformin HCl Tablet Salut Selaput 500 mg (S-QC-03-158).

    - Cara Kerja  :

- Kondisi Disolusi

| Media | : | Larutan Dapar Fosfat pH 6,8 |
| --- | --- | --- |
| Volume | : | 1000 mL |
| Alat | : | Tipe 1 (Basket) |
| Kecepatan putaran | : | 100 rpm |
| Suhu Medium | : | 37 ± 0,5 °C |
| Waktu | : | 45 menit |
| Syarat | : | Tidak kurang dari 75% (Q=70%) |

- Pembuatan Media Disolusi Dapar Fosfat pH 6,8

- Timbang 6,81 g Kalium Dihidrogen Fosfat (KH2PO4) dan 0,87 g Natrium Hidroksida (NaOH), masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Tambahkan 200 mL Akuades, aduk hingga larut.

- Genapkan hingga 1000 mL menggunakan Akuades, homogenkan.

- Atur pH hingga menunjukkan pH 6,8.

- Larutan Baku

- Timbang 10 mg baku kerja Metformin HCl, masukan ke dalam labu ukur 100 mL.

    - Tambahkan media disolusi hingga ¾ labu ukur, kemudian sonikasi selama 15 menit.

    - Diamkan hingga suhu ruang.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan media disolusi, homogenkan.

    - Pipet 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu kur 20 mL.

    - Genapkan hingga tanda batas menggunakan media disolusi, homogenkan.

    - Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku : 0,005 mg/mL).

- Pembuatan larutan uji

- Masukkan tiap satu tablet ke dalam enam labu disolusi yang berisi dengan 1000 mL Media Disolusi.

- Lakukan proses disolusi sesuai dengan kondisi disolusi.

- Setelah proses selesai, ambil larutan menggunakan syringe dan masukkan ke dalam vial 30 mL.

- Saring dengan kertas saring dan tampung filtrat dalam vial coklat 30 mL.

- Pipet 1 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan media disolusi, homogenkan.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi laruan uji : 0,005 mg/mL).

- Toleransi

- Dalam waktu 45 menit harus larut tidak kurang dari 70% (Q) dari jumlah yang tertera pada etiket

| Tahap | Jumlah yang diuji | Kriteria penerimaan |
| --- | --- | --- |
| S1 S2 S3 | 6 6 12 | Tiap sediaan tidak kurang dari Q+5% Rata-rata dari 12 unit (S1+S2)≥ Q, dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q-15% Rata-rata dari 24 unit (S1+S2+S3) ≥ Q, tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari Q-15% dan tidak satu unitpun yang lebih kecil dari Q-25% |

- Perhitungan

Cu= AuAs ×WsDosis × FuFs×B%

Keterangan :

| Cu | : | Kadar Metformin HCl yang sudah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Au | : | Absorbansi larutan uji |
| As | : | Absorbansi larutan baku |
| Ws | : | Berat baku kerja yang ditimbang (mg) |
| Dosis | : | 500 mg |
| Fu | : | Faktor pengenceran larutan uji (100.000) |
| Fs | : | Faktor pengenceran larutan baku (2000) |

  - Cemaran Organik

    - Syarat	:

Sesuai dengan spesifikasi produk Metformin HCl Tablet Salut Selaput 500 mg (S-QC-03-158).

    - Cara Kerja  :

  - Pembuatan Larutan

- Fase Gerak

- Timbang 17 g Ammonium Fosfat Monobasa, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Tambahkan Akuades hingga 1000 mL, homogenkan.

- Atur pH hingga 3,0 ± 0,1 dengan penambahan Asam Fosfat.

- Aduk hingga homogen.

  - Uji Kesesuaian Sistem

Lakukan uji kesesuaian sistem menggunakan baku kerja Metformin HCl replikasi injeksi sebanyak 5 kali, dengan kondisi HPLC dan kriteria penerimaan sebagai berikut :

Kolom		: Waters Spherisorb SCX 4.6 mm × 25 cm; 5 µm

Detektor	: UV 218 nm

Laju Alir		: 1,7 mL/ menit

Volume Injeksi	: 20 μL

Fase gerak	: 17 g Ammonium Fosfat Monobasa dalam 1 L Akuades. Atur pH

hingga 3,0

Run Time	: 2×RT Metformin HCl

  - Kriteria Penerimaan Kesesuaian Sistem

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Resolusi | Resolusi antara puncak Metformin dan Melamin tidak kurang dari 10 dari larutan kesesuaian sistem |
| 2 | %RSD | %RSD puncak senyawa sejenis A pada larutan standar dan puncak Metformin pada larutan sampel encer tidak lebih dari 5,% |

- Larutan Kesesuaian Sistem

- Timbang 25 mg baku kerja Metformin HCl, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Timbang 10 mg Melamin HCl, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL di atas.

- Tambahkan 10 mL Akuades, sonikasi sampai larut.

- Diamkan hingga suhu ruang.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan Akuades.

- Pipet 1 mL larutan di atas, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan pelarut (fase gerak) hingga tanda batas, homogenkan.

- Larutan kesesuaian sistem siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan Metformin HCl 0,005 mg/mL dan Melamin HCl 0,002 mg/mL).

- Larutan Uji

- Timbang 20 tablet Metformin HCl Tablet Salut Selaput 500 mg, hitung berat rata-ratanya.

- Gerus hingga halus dan homogen.

- Timbang seksama 656,50 mg sampel (setara dengan 500 mg Metformin HCl), masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan fase gerak hingga ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Dinginkan hingga suhu ruang.

- Genapkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji : 5 mg/mL).

- Larutan Uji Encer

- Pipet 1 mL larutan uji di atas, masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan fase gerak, homogenkan.

- Pipet 1 mL larutan di atas, masukkan ke dalam labu ukur 10 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan fase gerak, homogenkan.

- Larutan uji encer siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji encer : 0,005 mg/mL).

- Perhitungan

- Hitung persentase dari masing-masing cemaran dalam serbuk tablet dengan rumus :

0,1(rirs)

Keterangan :

| ri | : | Respon puncak dari masing-masing cemaran dari larutan uji |
| --- | --- | --- |
| rs | : | Respon puncak Metformin dari pengencer larutan uji |

- Hitung jumlah total cemaran

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-158 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPAR

- SSCP