- Tujuan/Objective

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Chloramphenicol Palmitate untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

To show specific description of Chloramphenicol Palmitate raw material to be used as a reference on inspection of the material.

- Ruang Lingkup/Scope

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Chloramphenicol Palmitate yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk. - Plant Banjaran.

Explain the raw material Chloramphenicol Palmitate specifications used in the production process at PT. Kimia Farma Tbk. Banjaran Plant.

- Spesifikasi Bahan/Material Specification

| Sinonim/Synonyms | : | - D-treo-(-)-2,2-Dikloro-N-[β-hidroksi-ɑ-(hidroksimetil)-p-nitrofenetil]asetamida ɑ-palmitat - Chloromycetin Palmitat |
| --- | --- | --- |
| Rumus molekul/Molecular formula | : | C27H42Cl2N206 |
| Bobot molekul/Molecular weight | : | 561,54 g/mol |
| Kode Material/Material code | : | 31000141 |

| No | Kategori Category | Satuan Unit | ###### Kriteria Penerimaan Acceptance Criteria | Referensi Reference |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian Description |  |  |  |
|  | Bentuk Shape |  | Serbuk hablur halus seperti lemak #### Fine hablur powder like fat | FI VI (2020), Hal. 911 - 912 |
|  | Warna Color |  | Putih White | FI VI (2020), Hal. 911 - 912 |
|  | Bau Odor |  | Lemah Weak | FI VI (2020), Hal. 911 - 912 |
| 2 | Kelarutan Solubility |  |  |  |
|  | Dalam Air In Water |  | Tidak larut Insoluble | FI VI (2020), Hal. 911 - 912 |
|  | Dalam Aseton In Acetone |  | Mudah larut Freely soluble | FI VI (2020), Hal. 911 - 912 |
|  | Dalam Kloroform In Chloroform |  | Mudah larut # Freely soluble | FI VI (2020), Hal. 911 - 912 |
|  | Dalam Eter In Ether |  | Larut Soluble | FI VI (2020), Hal. 911 - 912 |
|  | Dalam Etanol In Ethanol |  | Agak sukar larut Sparingly Soluble | FI VI (2020), Hal. 911 - 912 |
|  | Dalam Heksana In Hexane |  | Sangat sukar larut Very Slightly Soluble | FI VI (2020), Hal. 911 - 912 |
| 3 | Identifikasi Identification |  | #### Waktu retensi puncak utama kromatogram larutan uji sesuai dengan larutan baku seperti yang diperoleh pada penetapan kadar. # Retention time of main peak chromatogram sample solution according to standard solution obtained as Assay. | FI VI (2020), Hal. 911 - 912 |
| 4 | Jarak Lebur # Melting Range | oC | 87 - 95 | FI VI (2020), Hal. 911 - 912 |
| 5 | Rotasi Jenis Optical Rotation | deg | +21,0 sampai +25,0 +21.0 to +25.0 | FI VI (2020), Hal. 911 - 912 |
| 6 | Sifat Hablur |  | Partikel yang menunjukkan warna pengganggu dan bagian yang tidak terlihat jika perbesaran mikroskop diubah Particles that show disturbing colors and parts that are not visible when the magnification of the microscope is changed | FI VI (2020), Hal. 911 - 912 |
| 7 | Keasaman Acidity | ml | NaOH 0,1 N tidak lebih dari 0,4 0.1 of NaOH not more than 0.4 | FI VI (2020), Hal. 911 - 912 |
| 8 | Susut Pengeringan Loss on Drying | % | Tidak lebih dari 0,5 Not more than 0.5 | FI VI (2020), Hal. 911 - 912 |
| 9 | Kloramfenikol Bebas Free Chloramphenicol | % | Tidak lebih dari 0,045 Not more than 0.045 | FI VI (2020), Hal. 911 - 912 |
| 10 | Kadar Potensi Chloramphenicol Potency of Chloramphenicol | µg/mg | 555 - 595 | Modifikasi FI VI (2020), Hal. 911 - 912 |
| 11 | Uji Batas Mikroba Mikrobial limit test |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total Total aerobic microbial count | cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2.000) Not more than 103 (2.000) | Suplemen I FI VI (2022) Hal. 290 |
|  | Angka Kapang Khamir Total yeast and molds count | cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) Not more than 102(200) | Suplemen I FI VI (2022) Hal. 290 |

- Sejarah Revisi dan Review/Revision and Review History

| Kode Dokumen (Document Code) | Revisi (Revision) | Tanggal Efektif (Effective Date) | Perubahan (Changes) | Alasan (Reasons) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-230 | 00 | 12 FEB 2020 | - | Dokumen Baru New Document |
| S-QC-01-230 | 01 | 07 FEB 2023 | # Perubahan templet dokumen, Spesifikikasi Bahan, daftar distribusi # Changes to document templates, Material Specifications, distribution list | Review dokumen mengikuti referensi terbaru. Document review follows the latest references. |
| S-QC-01-230 | 02 |  | # Penambahan parameter Sifat Hablur; Penambahan Uji Batas Mikroba # Add crystal properties parameter | Review dokumen mengikuti referensi terbaru. Document review follows the latest references. |

- Daftar Distribusi Dokumen/Distribution List of Document

Asli/Original : SSDR

Controlled Copy :

| - AMPM - SPBB - SPML |  |
| --- | --- |