- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari produk Metformin HCI Tablet Salut Selaput 500 mg untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan produk.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi produk Metformin HCI Tablet Salut Selaput 500 mg yang diproduksi oleh PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Spesifikasi Produk

- Tablet Inti

| No |  | Kategori |  | Satuan |  | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Pemerian |  |  |  |  |  |
|  |  | Bentuk |  |  |  | Tablet inti berbentuk bulat cembung rangkap | PT. Kimia Farma |
|  |  | Warna |  |  |  | Putih | PT. Kimia Farma |
|  |  | Muka atas |  |  |  | kf | PT. Kimia Farma |
|  |  | Muka bawah |  |  |  | Polos | PT. Kimia Farma |
| 2 |  | Dimensi |  |  |  |  |  |
|  |  | Diameter |  | mm |  | 12,70 – 13,30 | PT. Kimia Farma |
|  |  | Tebal |  | mm |  | 5,05 – 5,94 | PT. Kimia Farma |
| 3 |  | Bobot rata-rata |  | mg |  | 608,00 – 672,00 | PT. Kimia Farma |
| 4 |  | Kekerasan |  | N |  | 90,00 – 120,00 | PT. Kimia Farma |
| 5 |  | Waktu hancur |  | Menit |  | Tidak lebih dari 15 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 2119 - 2121) |
| 6 |  | Identifikasi |  |  |  | Metformin HCI teridentifikasi | FI VI Tahun 2020 (Hal. 1130 – 1132) |
| 7 |  | Kadar |  | % |  | 95,00 – 105,00 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 1130 – 1132) |
| 8 |  | Keregasan |  | % |  | Tidak lebih dari 0,80 | PT. Kimia Farma |
| 9 |  | Keragaman Bobot |  | % |  | Nilai penerimaan 10 tablet tidak lebih dari 15 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 2025 – 2028) |
| 10 |  | Disolusi |  |  |  |  |  |
|  |  | Media : 1000 mL, Dapar Fosfat pH 6,8 Alat : Keranjang, 100 rpm Waktu : 45 menit |  | % |  | Tidak kurang dari 75 (Q=70) | FI VI Tahun 2020 (Hal. 1130 – 1132) |
| - Tablet Salut Selaput |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No |  | Kategori |  | Satuan |  | Kriteria yang Diterima |  | Referensi |
| 1 |  | Pemerian |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bentuk |  |  |  | Tablet salut selaput berbentuk bulat cembung rangkap |  | PT. Kimia Farma |
|  |  | Warna |  |  |  | Putih |  | PT. Kimia Farma |
|  |  | Muka atas |  |  |  | kf |  | PT. Kimia Farma |
|  |  | Muka bawah |  |  |  | Polos |  | PT. Kimia Farma |
| 2 |  | Dimensi |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Diameter |  | mm |  | 12,70 – 13,30 |  | PT. Kimia Farma |
|  |  | Tebal |  | mm |  | 5,05 – 5,94 |  | PT. Kimia Farma |
| 3 |  | Bobot rata-rata |  | mg |  | 626,24 – 692,16 |  | PT. Kimia Farma |
| 4 |  | Kekerasan |  | N |  | 90,00 – 120,00 |  | PT. Kimia Farma |
| 5 |  | Waktu hancur |  | Menit |  | Tidak lebih dari 60 |  | FI VI Tahun 2020 (Hal. 2119 – 2121) |
| 6 |  | Identifikasi |  |  |  | Metformin HCI teridentifikasi |  | FI VI Tahun 2020 (Hal. 1130 – 1132) |
| 7 |  | Kadar |  | % |  | 95,00 – 105,00 |  | FI VI Tahun 2020 (Hal. 1130 – 1132) |
| 8 |  | Keragaman Bobot |  | % |  | Nilai penerimaan 10 tablet tidak lebih dari 15 |  | FI VI Tahun 2020 (Hal. 2025 – 2028) |
| 9 |  | Disolusi |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Media : 1000 mL, Dapar Fosfat pH 6,8 Alat : Keranjang, 100 rpm Waktu : 45 menit |  | % |  | Tidak kurang dari 75 (Q=70) |  | FI VI Tahun 2020 (Hal. 1130 – 1132) |
| 10 |  | Cemaran Organik |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Masing-masing cemaran |  | % |  | Tidak lebih dari 0,1 |  | FI VI Tahun 2020 (Hal. 1130 – 1132) |
|  |  | Total cemaran |  | % |  | Tidak lebih dari 0,6 |  | FI VI Tahun 2020 (Hal. 1130 – 1132) |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-03-158 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SIP

- AMPO

- SPB

- SVPP