- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari produk Chloramphenicol Palmitate Suspensi 60 mL untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan produk.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi produk Chloramphenicol Palmitate Suspensi 60 mL yang diproduksi oleh PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Spesifikasi Produk

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Suspensi | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Putih | PT. Kimia Farma |
|  | Bau |  | Vanili | PT. Kimia Farma |
|  | Rasa |  | Manis Pahit | PT. Kimia Farma |
| 2 | Identifikasi |  | Memenuhi persyaratan | Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 912 – 913) |
| 3 | Volume Terpindahkan | mL | 60,00 – 62,00 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Berat Jenis | g/mL | 1,100 – 1,300 | PT. Kimia Farma |
| 5 | Kekentalan | Cps | 100 – 1500 | PT. Kimia Farma |
| 6 | pH |  | 4,5 – 7,0 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 912) |
| 7 | Kadar | % | 90,00 – 120,00 | Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 912 – 913) |
| 8 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | - Enumerasi Mikroba |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total (ALT) | cfu/mL | Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
|  | Angka Kapang & Khamir (AKK) | cfu/mL | Tidak lebih dari 101 (20) | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
|  | - Mikroba Spesifik |  |  |  |
|  | Escherichia coli |  | Negatif/mL | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
| 9 | Keragaman bobot | % | Nilai penerimaan 10 botol tidak lebih dari 15 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 2025 – 2027) |

| 10 | Cemaran Etilen Glikol dan Dietilen Glikol |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Etilen Glikol | mg/mL | Tidak lebih dari 0,9 | Suplemen II FI VI Tahun 2023 (Hal. 39) <482> |
|  | Dietilen Glikol | mg/mL | Tidak lebih dari 0,9 | Suplemen II FI VI Tahun 2023 (Hal. 39) <482> |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-03-069 | 00 | 29 OCT 2019 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-03-069 | 01 | 23 FEB 2023 | Perubahan pustaka identifikasi, kadar dan uji batas mikroba; Penambahan parameter keragaman bobot | Menyesuaikan dengan FI VI Tahun 2020 |
| S-QC-03-069 | 02 |  | Perubahan templet dokumen, Penambahan parameter Cemaran Etilen Glikol dan Dietilen Glikol yang diuji oleh pihak ke 3, Perubahan pada penulisan syarat uji batas mikroba | Untuk registrasi BPOM dan menyesuaikan dengan Suplemen II FI VI Tahun 2023 (Hal. 39) <482> |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- SPPP

- AMPO

- SPB

- SVPP

- AMPR

- SPMP