- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Chloramphenicol Palmitate dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT Kimia Farma, Tbk. - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Chloramphenicol Palmitate sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Modifikasi FI VI (2020), Hal. 911 – 912

Suplemen II FI VI (2022), Hal. 290

- Alat dan Bahan

  - Alat :

| 1. | Botol Fase Gerak | 15. | Pipet Tetes |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Botol Timbang | 16. | #### Polarimeter |  |
| 3. | Gelas ukur | 1 117. | Spatula |  |
| 4. | #### Labu ukur | 18. | HPLC |  |
| 5. | #### Melting point | 19. | Kolom L1 (C18); 4.6 mm x 25 cm; 5 µm |  |
| 6. | Corong Pisah | 20. | #### Ultrasonic bath |  |
| 7. | Gelas Kimia | 21. | #### Buret |  |
| 8. | #### Timbangan Analitik | 22. | #### Oven |  |
| 9. | #### Membrane Filter 0,20 µm | 23. | Oven Vacuum |  |
| 10. | Hot Plate | 24. | #### Centrifuge |  |
| 11. | Labu Erlenmeyer | 25. | Tabung Centrifuge |  |
| 12. | Magnetic Stirrer | 26. | Spektrofotometer UV-Vis |  |
| 13. | Pipet Seukuran | 27. | Syringe Filter 0,2 μm |  |
| 14. | Mikroskop | 28. | Kaca Objek dan Cover Glass |  |

  - Bahan:

| 1. | Air Murni | 9. | Heksan |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Aseton | 10. | Indikator Fenolftalein 1% dalam Etanol |  |
| 3. | Baku Kerja Chloramphenicol Palmitate | 11. | NaOH 0,1 N LV |  |
| 4. | Etanol P; 80% | 12. | Fosfor Pentoksida P |  |
| 5. | Etanol Absolute | 13. | Toluene |  |
| 6. | Eter | 14. | Metanol |  |
| 7. | Kloroform | 15. | Asam Asetat Glasial |  |
| 8. | Xylene | 16. | Minyak Mineral |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Chloramphenicol Palmitate  (S-QC-01-230).

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Chloramphenicol Palmitate (S-QC-01-230).

    - Cara Kerja :

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Air Murni dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Aseton

- Larutkan 1 g zat uji dalam 1 - 10 ml Aseton dalam Tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Kloroform

- Larutkan 1 g zat uji dalam 1 - 10 ml Kloroform dalam Tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Eter

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 - 30 ml Eter dalam Tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 1 g zat uji dengan 30 ml - 100 ml Etanol P dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Heksana

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 10 - 100 ml Heksana dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Chloramphenicol Palmitate (S-QC-01-230).

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan parameter identifikasi metoda HPLC, sesuai dengan cara kerja pemeriksaan parameter kadar. Waktu retensi puncak utama kromatogram larutan uji sesuai dengan larutan baku, seperti yang diperoleh pada penetapan kadar.

  - Jarak Lebur

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Chloramphenicol Palmitate (S-QC-01-230).

    - Cara Kerja :

Lakukan pengukuran sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Melting Point.

  - Rotasi Jenis

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Chloramphenicol Palmitate (S-QC-01-230).

    - Cara Kerja :

    - Timbang 2,5 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

    - Tambahkan ± 25 ml Etanol Absolut, sonikasi hingga larut.

    - Tambahkan Etanol Absolut P sampai tanda batas volume, kocok hingga homogen.

    - Atur suhu larutan hingga 25 ± 0,5oC.

- Lakukan pemeriksaan pada suhu 25oC sesuai Instruksi Kerja Pemakaian Alat Polarimeter.

    - Perhitungan :

α = P × 100 × FpWu × L × 100

Keterangan:

α	=	Rotasi Jenis/Rotasi Spesifik terhadap panjang gelombang (deg)

P	=	Pembacaan hasil polarimeter (deg)

Fp	=	Faktor pengenceran (ml)

Wu	=	Berat zat uji yang ditimbang (g)

L	=	Panjang tabung polarimeter (1 dm)

SP	=	Susut Pengeringan (%)

  - Sifat Hablur

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Chloramphenicol Palmitate (S-QC-01-230),

    - Cara Kerja :

      - Pembuatan Preparat

- Siapkan kaca objek dan cover glass.

- Taburkan sangat sedikit zat uji di atas kaca objek.

- Teteskan beberapa tetes Minyak Mineral pada zat uji.

- Kemudian tutup dengan cover glass.

      - Pengujian

- Tempatkan preparat di bawah lensa Mikroskop.

- Amati campuran menggunakan Mikroskop Polarisasi.

- Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Mikroskop Polarisasi.

  - Keasaman

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Chloramphenicol Palmitate (S-QC-01-230),

    - Cara Kerja :

- Buat 10 ml campuran Etanol 80% dan Eter (1 : 1), sebanyak 10 ml.

- Netralkan campuran larutan tersebut dengan bantuan Indikator Fenolftalein 1% dalam Etanol.

- Larutkan 1 g zat uji dalam 5 ml campuran larutan Etanol 80% dan Eter  (1 : 1) yang telah dinetralkan, dengan bantuan pemanasan pada suhu 35°C.

- Titrasi dengan Natrium Hidroksida 0,1 N LV menggunakan Indikator Fenolftalein 1% dalam Etanol.

- Kocok dengan hati-hati sampai terjadi warna merah muda yang stabil selama tidak kurang dari 30 detik.

- Diperlukan tidak lebih dari 0,4 ml Natrium Hidroksida 0,1 N.

  - Susut Pengeringan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Chloramphenicol Palmitate (S-QC-01-230).

    - Cara Kerja :

- Panaskan botol timbang pada suhu 105 ± 2°C di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit dan timbang seksama (Wo).

- Timbang seksama 1 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada di dalam botol timbang.

- Siapkan gelas kimia 1000 ml berisi Fosfor Pentoksida P, masukkan ke dalam Oven Vacuum.

- Tempatkan botol timbang yang berisi zat uji di atas Fosfor Pentoksida P.

- Keringkan zat uji pada tekanan tidak lebih dari 5mmHg selama 3 jam.

- Timbang seksama (Wb).

    - Perhitungan :

SP= Wa-WbWa-Wo × 100%

Keterangan:

SP   = Susut Pengeringan (%)

Wa = Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb = Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo = Berat botol timbang kosong (gram)

  - Kloramfenikol Bebas

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Chloramphenicol Palmitate (S-QC-01-230).

    - Cara Kerja :

- Timbang 1 g zat uji, masukkan ke dalam labu erlenmeyer 100 ml.

- Larutkan dalam 80 ml Xylene, hangatkan diatas hotplate hingga larutan jernih (± 3 menit).

- Dinginkan hingga suhu ruang.

- Lakukan ekstraksi sebanyak tiga kali, dengan penambahan 15 ml Air Murni dan shaker selama 3 menit per satu kali ekstraksi.

- Kumpulkan ekstrak air ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Kemudian saring kumpulan ekstrak air ke dalam labu ukur 50 ml dengan menggunakan kertas saring.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas volume. Kocok hingga homogen.

- Ekstraksi kembali dengan 10 ml Toluen dan shaker selama 3 menit.

- Kumpulkan ekstrak air ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Centrifuge dengan kecepatan 2500 rpm selama 10 menit.

- Ukur filtrat menggunakan Alat Spektrofotometer UV-VIS pada panjang gelombang 278 nm.

- Lakukan pengukuran blangko.

  - Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Chloramphenicol Palmitate (S-QC-01-230).

    - Cara Kerja :

- Fase Gerak

    - Masukkan 950 ml Metanol ke dalam botol fase gerak 1000 ml.

    - Tambahkan 48,2 ml Air Murni dan 1,8 ml Asam Asetat Glasial.

    - Aduk hingga homogen.

    - Saring menggunakan membrane filter 0,20 µm.

    - Sonikasi selama ± 15 menit.

- Larutan Baku

    - Timbang 65 mg Baku Kerja Chlorampenicol Palmitate, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

    - Tambahkan 40 ml Metanol dan 1 ml Asam Asetat Glasial, sonikasi hingga larut.

    - Encerkan dengan Metanol hingga tanda batas volume.

    - Kocok hingga homogen.

    - Pipet 10 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 25 ml.

    - Encerkan dengan Fase Gerak hingga tanda batas volume.

    - Kocok hingga homogen.

    - Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

(Konsentrasi Chloramphenicol Palmitate : 0,52 mg/ml)

- Larutan Uji

    - Timbang 65 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

    - Tambahkan 40 ml Metanol dan 1 ml Asam Asetat Glasial, sonikasi hingga larut.

    - Encerkan dengan Metanol hingga tanda batas volume.

    - Kocok hingga homogen.

    - Pipet 10 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 25 ml.

    - Encerkan dengan Fase Gerak hingga tanda batas volume.

    - Kocok hingga homogen.

    - Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

(Konsentrasi Chloramphenicol Palmitate : 0,52 mg/ml)

- Sistem Kromatografi

Kolom	: 	L1 (C18); 4.6 mm x 25 cm; 5 µm

Suhu Kolom	:	25oC

Detektor	: 	UV 280 nm

Flow Rate	: 	1,5 ml/menit

Volume Injeksi	: 	10 μl

- Kriterian Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 0,5% |
| 2 | Waktu Retensi (RT) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 0,5% |
| 3 | Angka Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2400 |
| 4 | Tailing Factor | Tailing Factor ≤ 2,0 |

- Perhitungan

P= LuLs × WsWu × 100100 %-SP  ×Ps

Keterangan :

| CPot | = | Kadar Potensi Chloramphenicol Palmitate sebagai Chloramphenicol (µg/mg) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area larutan uji |
| Ls | = | Luas area larutan baku |
| Ws | = | Berat baku kerja yang ditimbang (mg) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| Ps | = | Kesetaraan Chloramphenicol terhadap Chloramphenicol Palmitate (575,44 µg/mg) |
| SP | = | Susut Pengeringan (%) |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Chloramphenicol Palmitate (S-QC-01-230).

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-228 | 00 | 12 FEB 2020 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-228 | 01 | 07 FEB 2023 | Perubahan templet dokumen, Poin 1, Poin 3, Poin 5, Poin 6, Poin 7, daftar distribusi | Review dokumen mengikuti referensi terbaru. |
| I-QC-01-228 | 02 |  | Penambahan Referensi; Penambahan alat dan bahan; Penambahan parameter sifat hablur; Perubahan pada kloramfenikol bebas | Review dokumen mengikuti referensi terbaru. |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

      - AMPM

      - SPBB

      - SPML