- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Chloramphenicol Palmitate untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Chloramphenicol Palmitate yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk. - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

| Sinonim | : | - D-treo-(-)-2,2-Dikloro-N-[β-hidroksi-ɑ-(hidroksimetil)-p-nitrofenetil]asetamida ɑ-palmitat - Chloromycetin Palmitat |
| --- | --- | --- |
| Rumus molekul | : | C27H42Cl2N206 |
| Bobot molekul | : | 561,54 g/mol |
| Kode Material | : | 31000141 |

| No | Kategori | Satuan | ###### Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Serbuk hablur halus seperti lemak | FI VI (2020), Hal. 911 - 912 |
|  | Warna |  | Putih | FI VI (2020), Hal. 911 - 912 |
|  | Bau |  | Lemah | FI VI (2020), Hal. 911 - 912 |
| 2 | Kelarutan |  |  |  |
|  | Dalam Air |  | Tidak larut | FI VI (2020), Hal. 911 - 912 |
|  | Dalam Aseton |  | Mudah larut | FI VI (2020), Hal. 911 - 912 |
|  | Dalam Kloroform |  | Mudah larut | FI VI (2020), Hal. 911 - 912 |
|  | Dalam Eter |  | Larut | FI VI (2020), Hal. 911 - 912 |
|  | Dalam Etanol |  | Agak sukar larut | FI VI (2020), Hal. 911 - 912 |
|  | Dalam Heksana |  | Sangat sukar larut | FI VI (2020), Hal. 911 - 912 |
| 3 | Identifikasi |  | #### Waktu retensi puncak utama kromatogram larutan uji sesuai dengan larutan baku seperti yang diperoleh pada penetapan kadar. | FI VI (2020), Hal. 911 - 912 |
| 4 | Jarak Lebur | oC | 87 - 95 | FI VI (2020), Hal. 911 - 912 |
| 5 | Rotasi Jenis | deg | +21,0 sampai +25,0 | FI VI (2020), Hal. 911 - 912 |
| 6 | Sifat Hablur |  | Partikel yang menunjukkan warna pengganggu dan bagian yang tidak terlihat jika perbesaran mikroskop diubah | FI VI (2020), Hal. 911 - 912 |
| 7 | Keasaman | ml | NaOH 0,1 N tidak lebih dari 0,4 | FI VI (2020), Hal. 911 - 912 |
| 8 | Susut Pengeringan | % | Tidak lebih dari 0,5 | FI VI (2020), Hal. 911 - 912 |
| 9 | Kloramfenikol Bebas | % | Tidak lebih dari 0,045 | FI VI (2020), Hal. 911 - 912 |
| 10 | Kadar Potensi | µg/mg | 555 - 595 | Modifikasi FI VI (2020), Hal. 911 - 912 |
| 11 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total | cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2000 ) | Suplemen FI VI (2022), Hal. 290 |
|  | Angka Kapang dan Khamir | cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen FI VI (2022), Hal. 290 |

- Sejarah Revisi dan Review/Revision and Review History

| Kode Dokumen (Document Code) | Revisi (Revision) | Tanggal Efektif (Effective Date) | Perubahan (Changes) | Alasan (Reasons) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-230 | 00 | 12 FEB 2020 | - | Dokumen Baru New Document |
| S-QC-01-230 | 01 | 07 FEB 2023 | # Perubahan templet dokumen, Spesifikikasi Bahan, daftar distribusi # Changes to document templates, Material Specifications, distribution list | Review dokumen mengikuti referensi terbaru. Document review follows the latest references. |
| S-QC-01-230 | 02 |  | # Penambahan parameter Sifat Hablur # Add crystal properties parameter | Review dokumen mengikuti referensi terbaru. Document review follows the latest references. |

- Daftar Distribusi Dokumen/Distribution List of Document

Asli/Original : SSDR

Controlled Copy :

| - AMPM - SPBB |  |
| --- | --- |