- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Amlodipine Besylate untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Amlodipine Besylate yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

Sinonim		: 3-Etil 5-metil -2-[(2-aminoetoksi)metil]- 4-(o-klorofenil)- 1,4- 
                                              dihidro- 6-metil-3,5-piridin dikarboksilat monobenzen sulfonat

Rumus molekul		: C20H25CIN2O5.C6H6O3S

Bobot molekul		: 567,05

Kode material		: 31000132

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Serbuk | FI VI (2020) Hal. 122-123 |
|  | Warna |  | Putih sampai hampir putih | FI VI (2020) Hal. 122-123 |
| 2 | Kelarutan |  |  |  |
|  | Dalam Metanol |  | #### Mudah larut | FI VI (2020) Hal. 122-123 |
|  | Dalam Etanol |  | #### Agak sukar larut | FI VI (2020) Hal. 122-123 |
|  | Dalam 2-propanol |  | #### Sukar larut | FI VI (2020) Hal. 122-123 |
|  | Dalam Air |  | #### Sukar larut | FI VI (2020) Hal. 122-123 |
| 3 | Identifikasi |  |  |  |
|  | Identifikasi A |  | #### Spektrum serapan inframerah zat yang didispersikan dalam minyak mineral P menunjukkan maksimum hanya pada bilangan gelombang yang sama seperti pada Amlodipine Besylate baku | FI VI (2020) Hal. 122-123 |
|  | Identifikasi B |  | #### Waktu retensi puncak utama kromatogram Larutan uji sesuai dengan Larutan baku seperti yang diperoleh pada Penetapan kadar | FI VI (2020) Hal. 122-123 |
| 4 | Rotasi Optik | deg | #### -0,10 hingga +0,10 | FI VI (2020) Hal. 122-123 |
| 5 | Kadar Air | % | #### Tidak lebih dari 0,5 | FI VI (2020) Hal. 122-123 |
| 6 | Sisa Pemijaran | % | #### Tidak lebih dari 0,2 | FI VI (2020) Hal. 122-123 |
| 7 | # Logam Berat | ppm | #### Tidak lebih dari 20 | Modifikasi USP 46 NF 41 (2023) |
| 8 | # Kadar (dihitung terhadap zat anhidrat) | % | #### 97,00 - 102,00 | FI VI (2020) Hal. 122-123 |
| 9 | # Cemaran Organik |  |  |  |
|  | # Cemaran A Amlodipine | % | #### Tidak lebih dari 0,3 % | FI VI (2020) Hal. 122-123 |
|  | # Total Cemaran Lain | % | #### Tidak lebih dari 0,3 % | FI VI (2020) Hal. 122-123 |
| 10 | # Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | # Angka Lempeng Total | cfu/g | #### Tidak lebih dari 103 (2000 ) | Suplemen I FI VI (2022) Hal. 290 |
|  | # Angka Kapang dan Khamir | cfu/g | #### Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen I FI VI (2022) Hal. 290 |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-007 | 00 | 01 OCT 2021 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-01-007 | 01 |  | - Perubahan Format - Perubahan referensi - Penambahan Uji Batas mikroba dan Cemaran Organik | Menyesuaikan Kondisi dilapangan |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy :

- AMPM - SPBB