- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari produk Dimenhydrinate tablet 50 mg untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan produk.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi produk Dimenhydrinate tablet 50 mg yang diproduksi oleh PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran

- Spesifikasi Produk

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Shallow Convex | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Merah muda | PT. Kimia Farma |
|  | Muka atas |  | DHD “Breakline” 50 | PT. Kimia Farma |
|  | Muka bawah |  | kf | PT. Kimia Farma |
| 2 | Dimensi |  |  |  |
|  | Diameter | mm | 8,60 – 9,40 | PT. Kimia Farma |
| 3 | Bobot rata-rata | mg | 231,25 – 268,75 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Kekerasan | N | 30,00 – 150,00 | PT. Kimia Farma |
| 5 | Waktu hancur | Menit | Tidak lebih dari 15 | PT. Kimia Farma |
| 6 | Identifikasi |  | Memenuhi persyaratan | FI VI Tahun 2020 (Hal. 434 – 435) |
| 7 | Kadar | % | 90,00 – 110,00 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 434 – 435) |
| 8 | Keseragaman Kandungan |  | Nilai penerimaan 10 tablet Tidak lebih dari 15 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 2025 – 2028) |
| 9 | Keregasan | % | Tidak lebih dari 1,00 | PT. Kimia Farma |
| 10 | Disolusi |  |  |  |
|  | Media : 900 ml air Alat : Paddle, 50 rpm Waktu : 45 menit | % | Tidak kurang dari 80 (Q=75) | FI VI Tahun 2020 (Hal. 434) |
| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| 11 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | a. Enumerasi Mikroba |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total (ALT) | Cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2000) | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
|  | Angka Kapang & Khamir (AKK) | Cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
|  | b. Mikroba Spesifik |  |  |  |
|  | Escherichia coli |  | Negatif/g | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
| 12 | Kandungan 8-Kloroteofilin | % | 43,4 – 47,9 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 434 – 435) |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-03-011 | 00 | 31 JAN 2019 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-03-011 | 01 | 23 JUN 2020 | - | - |
| S-QC-03-011 | 02 | 16 DEC 2022 | Perubahan templet; Perubahan pustaka identifikasi, kadar, keseragaman kandungan & disolusi; Penghapusan kemasan & komposisi per tablet; Penghapusan pengemasan dan penyimpanan, waktu kedaluarsa; Penambahan daftar distribusi dokumen | Menindaklanjuti hasil review dokumen 3 tahun dengan menyesuaikan ke FI VI Tahun 2020 |
| S-QC-03-011 | 03 | 04 OCT 2023 | Penambahan parameter Uji Batas Mikroba dan penambahan daftar distribusi dokumen | Untuk registrasi BPOM dan menyesuaikan dengan Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
| S-QC-03-011 | 04 |  | Perubahan referensi pada poin identifikasi dan kadar, Penambahan parameter kandungan 8-kloroteofilin | Menyesuaikan dengan FI VI Tahun 2020 (Hal. 434 – 435) |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPAR

- SSCP

- SPML

- SPPP

- AMPO

- SPB

- AMPR

- SPMP